Содержание

Таблица1

| Раздел | Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-07-15-ПМТ | Проект межевания территории |  |
| 1 |  | Общие данные | 2-3-4 |
| 2 |  | Перечень и сведения о площади вновь образуемых земельных участков, способы их образования и виды разрешенного использования | 5-6-7 |
| 3 |  | Координаты границ вновь образованных земельных участков | 7-8 |
| 4 |  | Координаты границ вновь образованных земельных участков | 7-8-9 |
| 5 |  | Перечень используемых нормативно- технических документов | 10 |
|  |  | Графическая часть. |  |
| 1 |  | Схема границ существующих участков. |  |
| 2 |  | Схема границ образуемых участков |  |
| 3 |  | Схема границ охранной зоны памятников археологии |  |
| 4 |  | Красные линии |  |
| 5 |  | Охранные зоны инженерных коммуникаций |  |

1. Общие данные

Подготовка проекта межевания территории в границах ул. Садовая, ул. Проездная, пер. Тайницкий, ул. Валовое кольцо города Переславля-Залесского, квартал: 76:18:010203, общей площадью 2,9 га осуществляется в рамках заключенного договора при использовании:

-Топографической съемки территории квартала в масштабе 1:500, выполненной ООО

«ГеоКадастр»

- Кадастрового плана территории квартала (КПТ) от 2021г.

Проект разработан в системе координат, используемой для ведения государственного

кадастра недвижимости МСК -76;

Проектируемый участок расположен:

-  в границах зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона Национального парка «Плещеево озеро» (постановление губернатора Ярославской области от 14.08.2002 № 551)

-в  границах территории-2-ой и 3-ий пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (постановление мэра г. Переславля-Залесского № 151 от 14.02.2002 «Об установлении зоны санитарной охраны (ЗСО)- источника водоснабжения г. Переславля-Залесского»);

- в границах объекта культурного наследия регионального значения «Культурный слой, XII – XVII вв.» Решение малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 29.04.1993 №99 «О перечне объектов историко- культурного наследия области, предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации (1. Памятники археологии Ярославской области), Приказ департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 №7»Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия»;

границах территории проектирования:

- объекты и предметы охраны (памятники) –отсутствуют;

Часть территории квартала расположена:

- в водоохраной зоне р. Трубеж – 100м

Инженерно-геологические ограничения – высокое содержание грунтовой воды.

Проектом межевания территории устанавливаются границы земельных участков:

-вновь образованных на неиспользуемой, свободной от прав территории квартала.

В настоящее время на территории квартала учтено в государственном кадастре

недвижимости 19 земельных участка.

Таблица1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кадастровый квартал 76:18: 010203 |  |  |  |
|  | 76:18:010203:1 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:2 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:3 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:15 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:18 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:27 | Для общественно-деловых целей (эксплуатация административного здания) |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:19 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:20 | Для огородничества |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:28 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Планируется перераспределение |
|  | 76:18:010203:22 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:24 | Под жилую застройку Индивидуальную |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:29 | Для малоэтажной жилой застройки |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:84 | Для целей, не связанных со строительством |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:89 | Для малоэтажной жилой застройки (для эксплуатации многоквартирного жилого дома) |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:90 | Малоэтажная жилая застройка |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:92 | Под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:93 | Под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:94 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |  | Остается без изменения |
|  | 76:18:010203:96 | Для индивидуального жилищного строительства |  | Остается без изменения |
| Зоны с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |
| 1 | 76:18-8.14 | Территория объекта культурного наследия Территория объекта культурного наследия |  | Остается без изменения |
| 2 | 76:18-8.23 | Территория объекта культурного наследия Территория объекта культурного наследия |  | Остается без изменения |
| 3 | 76:18-8.33 | Территория объекта культурного наследия Территория объекта культурного наследия |  | Остается без изменения |
| 5 | 76:00-6.284 | Зона с особыми условиями использования территории Водоохранная зона |  | Остается без изменения |

В соответствии с картой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Переславля- Залесского часть кадастрового квартала КН 76:18:010203, расположена в зоне, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На земельных участках  не планируется строительство новых объектов. В связи с этим не указана информация об отступах  от всех границ земельных участков до планируемых ОКС.

2. Перечень и сведения о площади вновь образуемых земельных участков, способы

их образования и виды разрешенного использования

Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование земельных участков из существующих земельных участков. 	Работы по межеванию земельных участков проводятся в соответствии с Земельным кодексом РФ, ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Градостроительным Кодексом РФ, Лесным Кодексом РФ, Водным Кодексом РФ.

Земельные участки в границах планировочной структуры образованы с учетом ранее поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков.

Способ образования земельных участков – Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в соответствии со ст. 11.3 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020).

Согласно действующим правилам землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 №122, в редакции  от 24.09.2020 № 78, территория, в отношении которой разрабатывается проект межевания территории, отнесена к территориальным зонам:

Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки;

ИТ-1 – зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

В границах территории проектирования, согласно Генеральному плану городского округа город Переславль-Залесский, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2020 № 126, правилам землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 №122, в редакции  от 24.09.2020 № 78, кадастровый квартал расположен:

- в функциональных зонах- «Многофункциональной общественно-деловой зоне», «Зона транспортной инфраструктуры», Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,

«Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (до 4 этажей, включая мансардный этаж);

-зоне регулирования исторически сложившейся городской застройки;

-объекты культурного наследия- частично попадает территория объекта культурного наследия федерального значения «Спасо-Преображенский собор 1157 г»;

- в границах объекта культурного наследия регионального значения «Культурный слой, XII – XVII вв.» Решение малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 29.04.1993 №99 «О перечне объектов историко- культурного наследия области, предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации (1. Памятники археологии Ярославской области), Приказ департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 №7»Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия»;

-водоохранная зона р. Трубеж;

-инженерные сети: теплоснабжение, водоотведение, газ,электросети;

-зоне ЧС техногенного характера;

-Инженерно-геологические ограничения- отсутствуют;

-2-ой и 3-ий пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (постановление мэра г. Переславля-Залесского № 151 от 14.02.2002 «Об установлении зоны санитарной охраны (ЗСО)- источника водоснабжения г. Переславля-Залесского»);

Проектируемый участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона Национального парка «Плещеево озеро» (постановление губернатора Ярославской области от 14.08.2002 № 551);

Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом не предусматривается образование частных и публичных сервитутов на земельных

участках.

Резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земель не

предусматривается.

Вид разрешенного использования образуемых участков определен в соответствии с

существующим использованием территории.

Образуемые земельные участки имеют вид разрешенного использования согласно Приложения «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков» к приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540.

В результате выполнения проекта межевания территории квартала

- образовывается 3 земельных участка: ЗУ1, ЗУ2 и ЗУ3  (из земель неразграниченной собственности);

- установлена красная линия квартала;

Перечень вновь образуемых земельных участков

Таблица 2

| № п/п | Условн ый № ЗУ по плану межеван ия | Вид разрешенного использования ЗУ, | Местоположение ЗУ | Проект ная площа дь ЗУ, м2 | Способ образования ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Примыкает к земельным участкам с 76:18:010203:29, 76:18:010203:90 | 998 | Образуется из земель, собственность на которые не разграничена в соответствии со ст. 11.3 Земельного Кодекса РФ. Вид разрешенного использования в соответствии с Классификатором код 2.1.1) |
| 2 | :ЗУ2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Примыкает к земельным участкам с 76:18:010203:15, 76:18:010203:28, 76:18:010203:22 | 1220 | Образуется из земель, собственность на которые не разграничена в соответствии со ст. 11.3 Земельного Кодекса РФ. Вид разрешенного использования в соответствии с Классификатором код 2.1.1) |
| 3 | :ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Примыкает к земельным участкам с 76:18:010203:90, 76:18:010203:24 | 717 | Образуется из земель, собственность на которые не разграничена в соответствии со ст. 11.3 Земельного Кодекса РФ. Вид разрешенного использования в соответствии с Классификатором код 2.1.1) |

3.Координаты границ вновь образованных земельных участков

3.1 Координаты земельного участка ЗУ1

Таблица3

| Номера точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 275944,35 | 1268542,82 |
| 2 | 275968.01 | 1268572.39 |
| 3 | 275968,62 | 1268573,15 |
| 4 | 275946,50 | 1268584,88 |
| 5 | 275921,46 | 1268569,92 |
| 6 | 275925,23 | 1268564,66 |
| 7 | 275928,35 | 1268562,01 |
| 8 | 275940,53 | 1268546,22 |
| 1 | 275944,35 | 1268542,82 |

3.2 Координаты земельного участка ЗУ2

Таблица4

| Номера точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 275814,75 | 1268392,30 |
| 2 | 275841,01 | 1268393,09 |
| 3 | 275840,63 | 1268425,91 |
| 4 | 275823,85 | 1268427,00 |
| 5 | 275823,44 | 1268424,09 |
| 6 | 275817,88 | 1268424,46 |
| 7 | 275817,24 | 1268418,19 |
| 8 | 275816,96 | 1268412,84 |
| 9 | 275806,74 | 1268413,80 |
| 10 | 275797,15 | 1268414,65 |
| 11 | 275794,44 | 1268394,70 |
| 1 | 275814,75 | 1268392,30 |

3.3 Координаты земельного участка ЗУ3

Таблица4

| Номера точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 275825,27 | 1268472,36 |
| 2 | 275830,50 | 1268473,67 |
| 3 | 275833,89 | 1268474,83 |
| 4 | 275828,72 | 1268499,05 |
| 5 | 275823,86 | 1268508,46 |
| 6 | 275822,62 | 1268510,86 |
| 7 | 275809,10 | 1268502,79 |
| 8 | 275805,81 | 1268478,43 |
| 9 | 275824,84 | 1268473,99 |
| 1 | 275825,27 | 1268472,36 |

Красные линии определены по границам существующих земельным участков в соответствии с кадастровым планом территории с учетом границ вновь образуемых земельных участков. Отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве составляет не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.

Координаты характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, приведены в Таблице 5

Таблица5

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 275939.72 | 1268395.41 |
|  | 275939.42 | 1268398.39 |
|  | 275939.46 | 1268421.82 |
|  | 275938.69 | 1268452.89 |
|  | 275954.12 | 1268488.22 |
|  | 275990.09 | 1268561.77 |
|  | 275946.50 | 1268584.88 |
|  | 275921.46 | 1268569.92 |
|  | 275874.22 | 1268540.99 |
|  | 275874.73 | 1268540.36 |
|  | 275871.96 | 1268538.70 |
|  | 275882.89 | 1268523.33 |
|  | 275879.49 | 1268520.38 |
|  | 275868.86 | 1268536.74 |
|  | 275822.62 | 1268510.86 |
|  | 275809.10 | 1268502.79 |
|  | 275804.69 | 1268478.69 |
|  | 275800.76 | 1268456.58 |
|  | 275794.47 | 1268414.89 |
|  | 275791.76 | 1268395.01 |
|  | 275814.75 | 1268392.30 |
|  | 275841.01 | 1268393.09 |
|  | 275910.09 | 1268393.97 |
|  | 275927.57 | 1268394.92 |
| 1. | 275939.72 | 1268395.41 |

4. Перечень используемых нормативно-технических документов

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

2. «Земельный кодекс Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости»;

5. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

7. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

21.10.2020 № П/0391 «Об установлении порядка уведомления правообладателями объектов

недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»;

8. Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08 апреля 1996 года;

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;

11. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденные решением Переславль-Залесской

городской Думы от 24.09.2020 № 76;

12. Генеральный план городского округа город Переславль-Залесский, утвержденный

решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2020 № 126;

13. Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные

решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122, в редакции

решения  Переславль-Залесской городской Думы от 24.09.2020 № 78;

14. Правила благоустройства территории города Переславля-Залесского, утвержденные

решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.04.2018 № 46.