| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 14-25-ППТ | Титульный лист | 1 лист |
| 14-25-ППТ.С | Содержание раздела | 2 листа |
| 14-25-ППТ.СП | Состав проекта планировки | 2 лист |
| 14-25-ППТ | Текстовая часть | 16 листов |
|  | Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения: а) основание и цели разработки проекта планировки и проекта межевания территории; |  |
|  | б) обоснование проектных планировочных решений, предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения, развития инженерной и транспортной инфраструктур; |  |
|  | в) характеристики природно-климатических условий территории; |  |
|  | г) основные технико-экономические показатели и иные обоснования проектных решений проекта планировки территории, перечень которых устанавливается в соответствии с техническими регламентами и нормативными документами; |  |
|  | д) расчеты потребности в предприятиях и учреждениях обслуживания; |  |
|  | е) сведения о состоянии существующих и проектируемых фондов жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктуры; |  |
|  | ж) сведения о благоустройстве территории |  |
|  | и) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |
|  | к) мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | л) обоснование очередности планируемого развития территории |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение А. Материалы для проектирования |  |
|  | А.1. Схема границ проекта планировки и проекта межевания М 1:5000 |  |
|  | А.2. Технические условия |  |
|  | А.3. Задание по подготовке документации по планировке территории |  |
| 14-25-ППТ | Графическая часть | 10 листов |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов (М 1:1000) |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории (М 1:1000) |  |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства (М 1:1000) |  |
|  | Схема планировочного решения застройки территории (М 1:1000) |  |
|  | Схема радиусов обслуживания |  |
|  | Схема вертикальной планировки территории (М 1:1000) |  |
|  | Схема инженерной инфраструктуры (М 1:1000) |  |
|  | 3D виды |  |

| № Тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 14-25-ППТ | Основная часть проекта планировки территории |  |
|  |  | Положение о характеристиках планируемого развития территории |  |
|  |  | Положение об очередности планируемого развития территории |  |
| II | 14-25-ППТ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| III | 14-25-ПМТ | Проект межевания территории |  |

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный  инженер проекта __________________________________________Селезнев А.И.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Определение параметров планируемого строительства систем   социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения:

а) основание и цели разработки проекта планировки и проекта межевания территории

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская города Переславля-Залесского выполнен на основании постановления Администрации города Переславля-Залеского от 20.09.2024 г. № ПОС.03-2412/24 «О комплексном развитии незастроенной территории, ограниченной ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская города Переславля-Залесского».

Целью подготовки проекта планировки и проекта межевания  территории является устойчивое развитие территории, ограниченной ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская города Переславля-Залесского, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление границ территорий общего пользования, определение характеристик и очередности планируемого развития территории, а также определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

б) обоснование проектных планировочных решений, предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения, развития инженерной и транспортной инфраструктур

Проектируемая территория, общей площадью 29917 м2, ограничена ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская города Переславля-Залесского.

Согласно Генеральному плану городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденному решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2020 № 126, рассматриваемая территория расположена в планируемой жилой функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), планируемой зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) и планируемой зоне транспортной инфраструктуры.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденных решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.01.2023 №2, в границах рассматриваемой территории установлены следующие территориальные зоны:

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.2);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.3);

- зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Рассматриваемая территория не затрагивается «ПРОЕКТОМ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО, и прилегающей части Веськовского сельского округа (м.Ботик, м. Симак, с. Веськово с межселенными территориями) и Троицкого сельского округа (с.Борисоглебская Слобода, с. Городище, с. Никитская Слобода, с.Троицкая Слобода, пос.Приозерный с межселенными территориями).

Проектируемая  территория  ограничена улицами местного значения –                           ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская,  планируемой частью улицы местного значения ул. Парковой.

В настоящее время на  проектируемой территории отсутствует существующая застройка. В целом, это неблагоустроенная территория с дикой растительностью.

В границах рассматриваемой территории планируется размещение 4-х и 8-этажной многоквартирной жилой застройки, в том числе со встроенными и встроенно-пристроенными объектами обслуживания, общей площадью порядка 28030 м2. При планируемом жилищном строительстве придомовая территории будет благоустроена путем размещения на ней спортивных, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения. Также на данной территории, в границах элемента планировочной структуры, предусмотрены стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей.

в) характеристики  природно-климатических  условий территории

Район проектируемого участка расположен в зоне умеренного климата, характеризуется продолжительным, около 7 месяцев, периодом с чередованием волн холода и тепла и зимним периодом с устойчивой отрицательной температурой воздуха. Отрицательные температуры удерживаются в течение 3-4 месяцев с конца ноября до середины марта.

Наиболее теплая часть лета со среднесуточной температурой воздуха может достигать 34÷38 °С. Средняя максимальная температура воздуха самого холодного месяца – января составляет – 10÷12 °С.

Абсолютный минимум температуры самого холодного месяца зимы может достигать – 48÷50°

Годовая сумма осадков колеблется от 350 до 700 мм, при этом 2/3 этого количества выпадает в теплую часть года.  В зимнее время осадки образуют устойчивый снежный покров, который к концу зимы достигает высоты до 600 мм.

В результате активной циклонической деятельности, сопровождающейся активным выносом теплых воздушных масс атлантического происхождения в зимний период возможны продолжительные оттепели, которые в отдельные годы при вторжении континентальных воздушных масс могут прерываться резкими похолоданиями.

Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области входит в зону умеренно-континентального климата, с умеренно-теплыми и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно выраженными весны и осени. Континентальность климата характеризуется суточными, месячными годовыми амплитудами температур воздуха. Средняя годовая температура воздуха равна 2,7÷3 °С. Абсолютная амплитуда температуры достигает 82÷86°С.

Средняя месячная температура воздуха за год составляет — 3,1°С.

Среднегодовая скорость ветра составляет – 4,4м/сек.

Климат на территории Ярославской области, относящейся к Верхневолжскому климатическому району, умеренно континентальный, пояс достаточного увлажнения.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С. Континентальность климата характеризуется суточными месячными и годовыми амплитудами температуры воздуха.  Зима продолжительная (около 5 месяцев), умеренно морозная, со значительным снежным покровом. Самый холодный месяц года – январь, средняя месячная температура которого составляет минус 11°С. Период со средней суточной температурой ниже минус 5°С составляет около 4 месяцев.

Самый теплый месяц года – июль.  Средняя месячная температура июля составляет 17,9–18°С.  С июня по август в дневные часы температура воздуха может подниматься до 28-29°С, в особо теплые годы – до 36-37°С. Летом нередки похолодания, вызываемые вторжением арктического воздуха. При этом в отдельные дни даже в июле температура может держаться в пределах 5-10°С.  Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет из 10.

Участок проектирования не ровный. Перепад высот поверхности проектируемой территории находится в пределах 142,39- 146,95 с юга на север.

г) основные технико-экономические показатели и иные обоснования проектных решений проекта планировки территории, перечень которых устанавливается в соответствии  с техническими регламентами и нормативными документами

Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единицы Измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь территории в границах проектирования | га | 2,9917 |
| 2. | Общий баланс территории в границах проектирования: |  |  |
| 2.1 | территория зоны планируемых малоэтажных многоквартирных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными объектами обслуживания | га | 1,6998 |
| 2.2 | территория зоны планируемых среднеэтажных многоквартирных жилых домов | га | 0,3331 |
| 2.3 | территория зоны планируемых среднеэтажных многоквартирных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными объектами обслуживания | га | 0,5658 |
| 2.4 | территория зоны планируемых автомобильных дорог | га | 0,1679 |
| 2.5 | территория зоны планируемой территории общего пользования | га | 0,1183 |
| 2.6 | территория зоны планируемой трансформаторной подстанции | га | 0,0169 |
| 2.7 | территория зоны планируемых стоянок (парковок) легковых автомобилей | га | 0,0899 |
| 3. | Квартал, ограниченный ул. Свободы, ул. Красноэховской, ул. Парковой, ул. Красный Текстильщик |  |  |
| 3.1 | Коэффициент застройки |  | 0,3 |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,8 |
| 3.3 | Процент озеленения | % | 29 |
| 3.4 | Плотность населения | чел./га | 137 |
| 3.5 | Население | чел. | 507 |
| 3.5.1 | Существующее население | чел. | 87 |
| 3.5.2 | Планируемое население | чел. | 420 |
| 3.6 | Места для хранения автотранспорта * | машино-место | 279 |
| 4. | Квартал, ограниченный ул. Парковой, ул. Берендеевской, ул. Красный Текстильщик |  |  |
| 4.1 | Коэффициент застройки |  | 0,2 |
| 4.2 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,7 |
| 4.3 | Процент озеленения | % | 48 |
| 4.4 | Плотность населения | чел./га | 153 |
| 4.5 | Население | чел. | 759 |
| 4.5.1 | Существующее население | чел. | 378 |
| 4.5.2 | Планируемое население | чел. | 381 |
| 4.6 | Места для хранения автотранспорта * | машино-место | 166 |

* для планируемых многоквартирных домов

Квартал, ограниченный ул. Свободы, ул. Красноэховской, ул. Парковой, ул. Красный Текстильщик:

• Коэффициент застройки:

13438: 37005=0,3

где:

- 13438 м2 - общая площадь застройки планируемых и существующих зданий в границах расчетной территории,

- 4652 м2 –площадь застройки существующих зданий

- 8786 м2 –площадь застройки  планируемых зданий

- 3,7005 га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

• Коэффициент плотности застройки:

30332 : 37005 = 0,8

где:

- 30332 м2 общая площадь планируемых и существующих зданий в границах расчетной территории,

- 7684 м2 – общая площадь существующей застройки

- 22648 м2 – общая площадь планируемой застройки

- 3,7005 га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

• Процент озеленения, %:

1,0731 га : 3,7005 га ∙ 100%=29 %,

где:

- 3, 7005 га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

- 1,2835 га площадь существующих и планируемых проездов и тротуаров, площадок благоустройства;

-  1,3438 га общая площадь застройки зданий,

- площадь озеленения: 3,7005-(1,2835+1,3438)=1,0731 га

• Плотность населения,  человек/га:

N:1га=507:3,7005=137 чел/га,

где N - население квартала (планируемое и существующее),

3,7005 – площадь территории квартала в границах красных линий.

Квартал, ограниченный ул. Парковой, ул. Берендеевской, ул. Красный Текстильщик:

• Коэффициент застройки:

7706,14: 49869=0,2

где:

- 7706,14 м2 - общая площадь застройки планируемых и существующих зданий в границах расчетной территории,

- 5193 м2 –площадь застройки существующих зданий

- 2513,14 м2 –площадь застройки  планируемых зданий

- 4,9869 га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

• Коэффициент плотности застройки:

39046 : 49869 = 0,7

где:

- 39046 м2 общая площадь планируемых и существующих зданий в границах расчетной территории,

- 18926 м2 – общая площадь существующей застройки

- 20120 м2 – общая площадь планируемой застройки

- 4,9869га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

• Процент озеленения, %:

2,3937 га : 4,9869 га ∙ 100%=48 %,

где:

- 4, 9869 га - расчетная площадь территории (в границах квартала).

- 1,8226 га площадь существующих и планируемых проездов и тротуаров, площадок благоустройства;

-  0,770614 га общая площадь застройки зданий,

- площадь озеленения: 4,9869-(1,8226+0,770614)=2,3937 га

• Плотность населения,  человек/га:

N:1га=759:4,9869=153 чел/га,

где N - население квартала (планируемое и существующее),

4,9869 – площадь территории квартала в границах красных линий.

д) расчеты потребности в предприятиях и учреждениях обслуживания

При формировании системы обслуживания для проектируемого жилого дома предусматривается обеспеченность учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, расположенными на прилегающей территории.

Перечень и расчётные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания жилых домов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование предприятия или учреждения повседневного обслуживания | Единица измерения | Мини- мальная обеспечен-ность | Требу- емая обеспе- ченность | Сущест- вующее положе- ние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 61 | 77 | 28 | 77 |
| Общеобразовательные организации | мест | 102 | 129 | 47 | 129 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 202 | 255,73 | - | 400 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 384 | 486,14 | - | 650 |
| Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | - | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.д.) | рабочее место | 2 | 3 | - | 4 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 общей площади на 1000 жителей | 70 | 88,62 | 500 | 500 |
| Пункт охраны правопорядка | 1 участковый пункт на 10тыс. населения | 1 | 1 | 1 | 1 |

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Переславль-Залесского муниципального округа, утвержденных решением Думы Переславля-Залесского муниципального округа от 07.08.2025 №75, количество мест в дошкольных  образовательных организациях должно составлять 61 место на 1000 чел. населения. Расчетная численность населения рассматриваемой территории (в границах двух кварталов) составит 1266 человека, следовательно, необходимое нормативное количество мест в дошкольных образовательных организациях составит: 1266х61/1000=77 мест (49 мест для планируемых многоквартирных домов).

Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях будет осуществляться за счет МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1». В соответствии с письмом от управления образования администрации города Переславля-Залесского № 531/02 от 11.04.2025 территория расположенная в границах проектирования относится к МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1», которая располагает возможностью обеспечения необходимого количества мест для детей дошкольного и школьного возраста.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Переславль-Залесского муниципального округа, утвержденных решением Думы Переславля-Залесского муниципального округа от 07.08.2025 №75, количество мест в общеобразовательных организациях должно составлять 102 места на 1000 чел. населения. Следовательно, необходимое нормативное количество мест в общеобразовательной организации для населения рассматриваемой территории составит: 1266х102/1000=129 мест (82 места для планируемых многоквартирных домов).

Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях будет осуществляться за счет МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1». В соответствии с письмом от управления образования администрации города Переславля-Залесского № 531/02 от 11.04.2025 территория расположенная в границах проектирования относится к МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1», которая располагает возможностью обеспечения необходимого количества мест для детей дошкольного и школьного возраста.

Кроме этого,   с учетом п. 10.5 СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального образования – 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 мин (в одну сторону). Данные параметры указанных федеральных нормативов позволяют использовать все  школы          г. Переславля-Залесского для обоснования по обеспечению местами в общеобразовательных учреждениях планируемого населения в границах проекта планировки.

Обеспеченность взрослого, детского населения объектами здравоохранения осуществляется за счет ГБУЗ ЯО Переславской центральной районной больницы (ул. Свободы, 42А).

Обеспеченность населения предприятиями торговли, аптечным пунктом решается за счет объектов обслуживания, расположенных во встроенно-пристроенном объеме одного из планируемых жилых домов в границах проектирования.

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными комплексами  осуществляется за счет существующего спортивного комплекса «Чемпион» (Красный пер., 10А).

е) сведения о состоянии существующих и проектируемых фондов жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктуры

Из сферы социально-бытового обслуживания на близлежащей территории, в пределах радиуса пешеходной и транспортной доступности, имеются следующие действующие объекты:

1). Существующие школы:  № 9 (Берендеевский пер., 27), № 4 (ул. Свободы, 61);

2). Существующие детские сады: МДОУ «Детский сад № 10» (ул. Свободы, 70);

3). Объекты торговли и бытового обслуживания: супермаркет «Магнит» (ул. Свободы, 48Б),  магазин «Продукты» (ул. Красноэховская, 11).

4). Существующая больница: ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница (ул. Свободы, 42А);

5). Физкультурно-спортивный комплекс: ФОК «Чемпион» (Красный пер., 10А);

6). Отделение Сбербанка (Кривоколенный пер., 6), почтовое отделение 152023  (ул. Свободы, 95).

Жилые дома.

В границах проектируемой территории планируется размещение 4-8-этажных многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилых помещений в указанных зданиях составит 28030 м2.

Проектом предусмотрено обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1-го человека 35,0 м2/чел.

Планируемое количество населения в границах проектируемой территории составит 801 человек.

Расчет требуемого количества  машино-мест:

На территории планируется расположение мест для хранения личного автотранспорта жителей планируемых домов, в том числе выделенные места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Переславль-Залесского муниципального округа, утвержденных решением Думы Переславля-Залесского муниципального округа от 07.08.2025 №75, минимальная обеспеченность машино-местами для жилой застройки составляет: 1 парковочное место на 81,2 м2 жилых помещений. Расчетное количество парковочных мест для планируемых жилых домов составит: 28030/81,2=345 машино – мест.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Переславль-Залесского муниципального округа, утвержденных решением Думы Переславля-Залесского муниципального округа от 07.08.2025 №75, минимальная обеспеченность парковочными местами объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) составляет 40 м2 общей площади на 1 машино-место. 1050/40=27 машино-мест.

В границах проектирования на открытых автостоянках предусмотрено размещение 341 машино-места, а также 104 машино-места в гаражах, размещаемых в стилобатах пристроенных к малоэтажным многоквартирным домам. Кроме этого, в радиусе пешеходной доступности (800 м) находятся существующие гаражи (ул. Пролетарская, 41).

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения.      Предусмотрены условия для удобного передвижения маломобильных групп населения по всей территории. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: продольный 5 %, поперечный 1 %. При невозможности обеспечении этого уклона – продольный уклон за 10 % на участке протяженностью не более 12 м с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжими улицами и дорогами устраиваются пандусы. Высота бортового камня тротуара не менее 2,5 см и не более 4 см. Опасные для инвалидов участки огораживаются бортовым камнем высотой не менее 5 см.

В зданиях лестницы дублируются пандусами шириной не менее 1,2 м и оборудованы поручнями с уклоном 6 %. Все наружные и внутренние лестницы предусмотрены с шероховатой нескользящей поверхностью. Поручни выступают за длину лестниц и пандусов на 300 мм.

Запланированы парковочные места для инвалидов в местах постоянного и временного хранения автотранспортных средств – общее их количество составляет 18 м/м.

Инженерная инфраструктура.

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения приведены в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Максимальные показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории (по видам сетей) - водоснабжение - канализация - газоснабжение - электроснабжение | м3/сут. м3/сут. м3/час кВт | 150,0 70,0 1300,0 941,0 |
| 2 | Планируемые мероприятия |  |  |
|  | Водоснабжение: - прокладка труб | м | 468,9 |
|  | Водоотведение: бытовая канализация (К1) - прокладка труб ливневая канализация (К2) - прокладка труб | м м | 367,8 278,3 |
|  | Газоснабжение: - проектирование и строительство газопровода низкого давления (Г1) | м | 334,5 |
|  | Электроснабжение: - проектирование и строительство кабеля 0,4 кВ - строительство ТП | м шт. | 543,8 1 |

Расчет накопления бытовых отходов и необходимого количества мусоро-контейнеров на территории:

Количество жителей – 801 человек.

Среднесуточная норма накопления на 1-го человека 0, 0060 м3

801·0,0060= 4,81 м3

Общий объем накопления мусора для проектируемых зданий   - 4,81 м3

Данные для расчета взяты из приказа «Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 02.12.2022 № 20-н» и разделено на 365дней.

Общий объем среднесуточного накопления отходов составляет–4,81 м3.

Вывоз мусора осуществляется 1-2 раза в сутки.

Объем одного мусоросборного контейнера – 1,1 м3.

Общее количество контейнеров – 4,81/1,1 = 5 шт.

По проекту запланировано – 3 мусорных площадки (12 контейнеров).

ж) сведения о благоустройстве территории

В соответствии с Генеральным планом города Переславль-Залесского проектируемая территория будет обслуживаться общественным транспортом по ул. Свободы.

На территории, в границах элемента планировочной структуры, предусмотрены стоянки для хранения автомобилей.

Необходимая нормативная обеспеченность жителей планируемого жилого фонда детскими игровыми, спортивными и площадками отдыха осуществляется в соответствии с таб.34 «Местных нормативов градостроительного проектирования Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» составляет:

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Размер площадок, норматив. | Размер площадок, проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | м2 | м2 |
|  | Элементы (площадки) благоустройства дворового пространства многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | кв.м на человека | 0,7 | 561 | 683 |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения |  | 0,1 | 80 | 155 |
|  | Площадка для занятий физкультурой |  | 0,7 | 561 | 1470 |
|  | Площадки для хозяйственных целей |  | 0,03 | 24 | 25 |
|  | Озеленение территории |  | 25% | 7479 | 7623 |

и) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Особых превентивных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проекта планировки территории не требуется.

По многолетним наблюдениям, на территории в границах проекта планировки могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера: сильный ветер, сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди, сильный туман, снежные заносы и гололед, сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее -25оС и ниже в течение не менее 5 суток), штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы).

Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек.

С целью снижения негативных последствий ЧС природного характера необходимо:

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения и организаций о возникновении и развитии ЧС;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- вдоль улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя, не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

На территории проекта планировки возможно возникновение следующих техногенных ЧС: аварии на системах жизнеобеспечения, аварии на потенциально опасных объектах, пожары, аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения и вызывают наибольшую социальную напряженность. Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление планово–предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление планово–предупредительного ремонта дорожного полотна, контроль за состоянием эксплуатационным состоянием дорожных знаков.

Для обеспечения пожарной безопасности населения в границах проектирования размещено подразделение пожарной охраны – пожарная часть № 67 (Кузнечная ул., 32а). Время прибытия первого подразделения к месту вызова в наиболее удалённую точку проектируемой территории при движении пожарного автомобиля с расчётной скоростью 60 км/ч не превысит 10 минут.

к) мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На этапе строительства

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных вне- и внутриплощадочных автодорог (до начала строительства);

- использование на период строительства постоянного металлического ограждения стройплощадки;

- использование электроэнергии для отопления  бытовых помещений;

- транспортировка товарного бетона и раствора централизованно  автосамосвалами;

- транспортировка и хранение сыпучих материалов в контейнерах  или другой плотно закрытой таре;

- транспортирование мелкоштучных материалов (кирпич, плитка и др.) в контейнерах;

- использование металлических ящиков (поддонов) для хранения товарного бетона и раствора на площадке;

- сокращение сроков производства земляных работ;

- бытовой мусор должен регулярно удаляться с территории стройплощадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм;

- уборка строительного мусора с этажей по лоткам (закрытым) или по хоботам;

- не допускать сжигание отходов на строительной площадке;

- завершение строительства осуществлять качественной уборкой и благоустройством территории.

Мероприятия по борьбе с шумом:

- транспортирование строительной техники на площадке в дневное время;

- максимальное использование работы строительной техники в первую смену;

- использование технически исправных, прошедших техосмотр автомашин и механизмов;

- максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке строительства;

- не проводить взрывные работы.

На этапе эксплуатации

С целью сокращения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уменьшения их воздействия на  загрязнение атмосферного воздуха в жилой застройке    проектом предусмотрены следующие  мероприятия:

- предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов;

- территория, свободная от застройки, проездов, тротуаров и площадок, озеленяется путем посадки деревьев, кустарников, устройства газонов.

Мероприятия по защите проектируемых жилых помещений от шума:

- для защиты жилых помещений от воздействия внешнего шума используется тройное остекление. Остекление окон выполняется с применением стеклопакетов в переплетах с несколькими контурами уплотнения, позволяющими уменьшить влияние шума как снаружи, так и изнутри. А также предусматривается  остекление балконов, позволяющих снизить уровень шума на 8 дБА.

- для защиты от внешнего шума  жилых спальных помещений, обращенных в сторону  улиц, приток воздуха предусмотрен с помощью приточных клапанов АЭRECO, установленных в конструкции окон, звукоизоляция которых  составляет  42 дБА.

Мероприятия по защите от  вибрации не требуются.

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ не разрабатывались в связи со спецификой источников выделения загрязняющих веществ: личный автотранспорт жильцов  и их гостей,  индивидуальные поквартирные котлы .

Мероприятия по оборотному  водоснабжению

В связи с тем, что проектируемые  объекты относится к зданиям непроизводственного назначения, система оборотного водоснабжения на данном объекте отсутствует.

Охрана земель от воздействия намечаемой деятельности

Данным проектом предлагается градостроительное решение на территории сложившейся застройки, что исключает изменение гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации опасных геологических процессов. Градостроительные решения  проекта не изменят условия землепользования в районе и не окажут воздействие на геологическую среду.

При проведении строительных  работ и прокладке линий коммуникаций, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, и учитывая, что почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом, последний подлежит снятию, перемещению в резерв (во временные отвалы) и использованию для рекультивации нарушенных земель.

Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить:

- В пределах участка развиты заболачивание местности.

- Сезонное промерзание грунтов. Особое внимание следует уделить сезонному промерзанию грунтов, что вызывает их морозное пучение. Нормативная глубина промерзания для грунтов исследуемого района песков пылеватых – 1,74 м, суглинков и глин – 1,43 м. По степени морозной пучинистости, грунты, расположенные в зоне сезонногопромерзания относятся к:

- сильнопучинистым – суглинки мягкопластичные;

- среднепучинистым – пески пылеватые насыщенные водой;

- слабопучинистым – пески пылеватые влажные; суглинки тугопластичные.

- хозяйственную деятельность человека, выраженную в нарушении естественного рельфа, образовании слоя насыпных грунтов слоем 0,8-1.8м, устройстве подземных сооружений (коммуникаций, фундаментов близкорасположенных зданий).

- В пределах участка развиты заболачивание местности.

Организация рельефа в проекте решена в увязке с отметками существующей планировки территории и существующей застройки.

На участке строительства не требуются специальные мероприятия по предупреждению экзогенных геологических процессов.

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства

Предусмотрены кратковременные стоянки автотранспорта, площадки для игр детей, площадки для отдыха, физкультурная площадка, хозяйственная площадка.

Выдержаны нормативы от кратковременной стоянки автотранспорта до жилого дома – 10м, от площадки под контейнеры для сбора ТБО до жилых домов и площадок для отдыха, занятий физкультурой, площадок для игр детей - 20м.

От окон жилых домов до площадок для отдыха – 10м, для игр детей - 12м, занятий физкультурой – 10м.

Благоустройство территории участка включает в себя устройство асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров.

Проезжая часть от пешеходных путей отделяется бордюрным камнем.

Согласно СП42.13330.2011 необходимо удовлетворить потребности в следующих площадках: детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослого населения, для занятий спортом, для хозяйственных целей.

Покрытие физкультурной и детской игровой площадок выполняется травяным газоном из смеси трав устойчивых к вытаптыванию.

Площадки: физкультурная, детская, для отдыха взрослых и хозяйственные площадки оборудуются малыми архитектурными формами.

В целях озеленения на всей свободной от застройки, проездов и тротуаров территории устраивается газон с посевом лугопастбищных трав. Производится посадка кустарника и деревьев.

Проектом предусматривается устройство пандусов для МГН в местах примыкания тротуаров к местному проезду.

Для обеспечения потребности в контейнерах для сбора бытовых отходов устраивается площадка для установки  мусорных контейнеров в зоне пешеходной доступности – 100 м.

Мероприятия  по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и

размещению опасных отходов

При проведении строительных работ

Своевременный вывоз бытовых отходов и  строительных отходов на полигон твердых бытовых отходов, выполнение планировочных  работ и благоустройство территории.

Отходы от мойки колес автотранспорта, при выезде с площадки строительства периодически вывозятся на полигон ТБО.

На этапе эксплуатации

В результате ввода в эксплуатацию проектируемых жилых домов  образуются отходы  1, 4 и 5 классов опасности.

Прилегающая территория подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями.

При накоплении различных видов отходов производится их вывоз на утилизацию в профильные организации города в соответствии с заключенными договорами.

Вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда осуществляется в соответствии с установленной  в городе дисциплиной,  по утвержденному графику.

Отходы производства и потребления должны размещаться исключительно на объектах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Мероприятия по охране недр

Данные  о наличии  полезных ископаемых в границах рассматриваемого участка отсутствуют. Использование подземных вод, в целях водоснабжения объектов, проектом не предусматривается.

Основные техногенные воздействия на почвы в результате строительства связаны с производством подготовительных работ. Основное значение имеют механические нарушения поверхности почв под влиянием передвижных транспортных средств, строительных работ.

Химическое воздействие на почву выхлопных газов строительной техники и транспорта вследствие малой продолжительности периода строительства, постоянного перемещения источников, хорошей продуваемости местности будет носить незначительные масштабы, без образования устойчивых аномалий токсичных микроэлементов.

Для снижения неблагоприятного воздействия на состояние земельных ресурсов в период строительства проектом следует предусмотреть благоустройство территории.

Для охраны почвенного покрова в период проведения строительных работ проектными решениями необходимо обеспечить ряд мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнения почв, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, на площадке строительства.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира  и среды

их обитания

Растительность на участке предоставлена небольшими группами зеленых насаждений.

Видов растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, на территории участка изысканий не зарегистрировано.

В связи с принадлежностью обследуемой территории к городской черте, удаленностью больших лесных массивов, а также близостью поселений человека, животный мир представлен, в основном, видами птиц, грызунов, живущих на территории города.

Видов животных, подлежащих охране, а также занесенных в Красную книгу, на исследуемой территории не зарегистрировано.

Разработка мероприятий по охране   объектов растительного и животного мира и среды их обитания не требуется.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

Условия для аварийной ситуации на объекте отсутствуют.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

В период строительства

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных веществ. Предупреждение загрязнения поверхностного стока, стекающего по рельефу,  нефтепродуктами обеспечивается исправностью строительной техники и автотранспортных средств, используемых на строительной площадке.

Все виды отходов, образующиеся в процессе текущего ремонта техники, участвующей в строительстве, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство.

Выполнение работ на отведенной площадке должно вестись с соблюдением чистоты территории.

В период эксплуатации

Рациональное использование  и охрана водных объектов обеспечиваются принятыми проектными решениями по водоснабжению и канализации: водоснабжение и сброс бытовых стоков предусмотрены с подключением к соответствующим городским сетям.

Отвод поверхностных вод предусмотрен посредством организации закрытой системы ливневой канализации в существующую ливневую канализацию. Закрытая система ливневой канализации состоит из дождеприемных железобетонных колодцев с чугунными решетками и отстойными частями, системы ПВХ трубопроводов.

Для отвода ливнестоков рельефу придается соответствующий уклон.

л) обоснование очередности планируемого развития территории.

1. Этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Строительство многоквартирных жилых домов, планируемых в рамках проекта планировки территории, предусматривается осуществлять поэтапно, в течение семи (7) этапов. Каждый этап включает строительство одного многоквартирного жилого дома, с соответствующими встроенными/ встроенно-пристроенными объектами при их наличии.

Каждый этап является самостоятельным и включает объём инженерного обеспечения, достаточный для получения разрешения на строительство в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Реализация этапов допускается как последовательно, так и параллельно, при условии соблюдения требований к инженерно-техническому обеспечению и безопасности.

Общий срок реализации всех этапов составляет не более семи лет.

2. Этапы строительства и реконструкции объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры (благоустройство, внутриквартальные проезды, сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,  и прочих), осуществляется поэтапно, в увязке с этапами строительства жилых домов.

Каждый этап включает создание или модернизацию (в том числе вынос из пятна застройки ОКСа) инженерной инфраструктуры в объёме, необходимом для обеспечения функционирования соответствующего жилого дома, что обеспечивает возможность получения разрешения на строительство и последующего ввода объекта в эксплуатацию.

Проектирование и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по первому этапу планируется выполнить в течение 24 месяцев со дня утверждения проекта планировки территории. Допускается досрочное проектирование и строительство сетей, обеспечивающих несколько последующих этапов, при условии соблюдения требований технического присоединения и пропускной способности сетей.

Приложение А.  Материалы для проектирования

А.1. Схема границ проекта планировки и проекта межевания

А.2. Технические условия

А.3. Задание по подготовке документации

по планировке территории