Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2017 года                              		      № 95

г. Переславль-Залесский

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования города Переславля–Залесского согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

| Глава городского округа города Переславля-Залесского В.М. Волков |  | Председатель Переславль-Залесской городской Думы С.В. Корниенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Переславль-Залесской

городской Думы

от 26.10.2017 № 95

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

города Переславля-Залесского Ярославской области

Глава 1. Основная часть

- Цели и задачи

  - Основные цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования (далее – местные нормативы) состоят в следующем:

    - приведение местных нормативов в соответствие с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области;

    - определение и установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности по объектам местного значения;

    - дифференциация показателей обеспеченности различными видами инфраструктурного обслуживания (социального, транспортного, инженерно-технического) на основе анализа положений территориального планирования и градостроительного зонирования, природно-климатических и социально-экономических условий, влияющих на установление расчетных показателей.

  - Местные нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории города Переславля-Залесского в пределах его границ.

  - Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования с учетом перспективы развития города Переславля-Залесского, а также используются при подготовке градостроительного плана земельного участка и разработке проектной документации для строительства.

  - Местные нормативы представляют собой нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории, и направлены на:

    - устойчивое развитие городской территории, с учетом особенностей его функционального зонирования;

    - укрепление сложившейся системы расселения, развитие на территориях малоэтажного жилищного строительства;

    - рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

    - обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ярославской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

  - Методика разработки местных нормативов основывается на требованиях пункта 5 статьи 29.2 и статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Местные нормативы градостроительного проектирования методически включают в себя основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения) и материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

- Термины и определения

  - В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

    - автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги с учетом санитарно-защитных зон и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

    - жилищное строительство по типам застройки:

      - жилая застройка повышенной этажности - 9 этажей и выше;

      - многоэтажная жилая застройка - 7 - 8 этажей;

      - среднеэтажная жилая застройка - 4 - 6 этажей;

      - малоэтажная жилая застройка - 1 - 3 этажа;

      - индивидуальная жилая застройка - 1 - 3 этажа;

    - зона природных территорий - выделена для обеспечения правовых условий охраны окружающей природной среды. Виды разрешенного использования земельных участков, а также градостроительные параметры в природной зоне устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку) при соблюдении режима охраны природных, водных объектов, установленного уполномоченными органами охраны и окружающей природной среды в порядке, установленном законом;

    - зона транспортной инфраструктуры - выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков, обеспечивающих размещение объектов, сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование города. Данные территории, как правило, относятся к территориям общего пользования. В состав данных зон входит и территория, предназначенная для различных форм отдыха (бульвары, площади, скверы, зеленые зоны и др.);

    - красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения;

    - линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений;

    - многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

    - объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

    - планировочная организация - деление территории города Переславля-Залесского на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности;

    - планировочный район - элемент планировочной организации, включающий территории, границы которых определяются границей города Переславля-Залесского, красными линиями магистральных улиц городского значения, границами крупных промышленных территорий, границами отводов магистральных линейных сооружений, естественными природными границами;

    - планировочный микрорайон - элемент планировочной организации, включающий межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением; при определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего Генерального плана города Переславля-Залесского и другой градостроительной документации;

    - планировочный квартал - элемент планировочной организации, включающий территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами; планировочный квартал - это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования;

    - планировочный земельно-имущественный комплекс - элемент планировочной организации, который формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках; земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов;

    - планировочный земельный участок - земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории);

    - санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение вредного воздействия загрязнения на окружающую среду до значений, установленных гигиеническими нормативами;

    - селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования;

    - стоянка для автомобилей (автостоянка, парковка, гараж) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

    - территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

    - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

    - функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

  - Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

- Концепция основных положений градостроительного нормирования

  - К основным положениям градостроительного нормирования и обеспечения достижения утвержденных нормативных показателей в составе местных нормативов относятся:

    - расчетные показатели обеспеченности благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории:

      - жилых зон;

      - общественно-деловых зон;

      - коммунально-складских и производственных зон;

      - рекреационных зон;

      - зон транспортной инфраструктуры;

      - территорий и сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств;

      - территорий объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

    - расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры:

      - объекты в области электроснабжения;

      - объекты в области водо-, теплоснабжения и водоотведения;

      - объекты в области газоснабжения;

      - объекты в области снабжения населения топливом;

      - объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

      - расчетные показатели использования территории кладбищ;

      - требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

  - Развитие города необходимо осуществлять на основании документа территориального планирования - Генерального плана города Переславля-Залесского.

  - Общая организация и зонирования городской территории должны исходить из:

    - комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений;

    - оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения;

    - анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально- демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории Ярославской области, Переславского муниципального района и г. Переславля-Залесского;

    - выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.

  - При планировке города необходимо предусматривать зонирование их территорий с установлением регламентов использования, а также выделением зон особого градостроительного и специального регулирования.

  - По функциональному использованию территории города Переславля-Залесского подразделяются на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные.

  - Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

  - Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта, путей.

  - Ландшафтно-рекреационная территория включает лесозащитные зоны, водоемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

  - Взаимосвязь региональных и местных градостроительных нормативов:

    - в основе концепции основных положений градостроительного нормирования в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации должна быть обеспечена систематизация нормативов градостроительного проектирования по видам регионального значения и объектов местного значения;

    - местные нормативы конкретизируют и развивают основные положения региональных нормативов градостроительного проектирования в части предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения при их размещении: на селитебных территориях (жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреационные зоны); на производственных территориях (производственные и коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры); при использовании территорий и объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

    - в части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения условий санитарно-гигиенической безопасности населения в местных нормативах конкретизированы основные положения региональных нормативов в вопросах охраны водных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

    - на основании требований градостроительного проектирования, размещенных в различных разделах региональных нормативов суммированы и приводятся в отдельном разделе местных нормативов требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

    - по вопросам, неурегулированным в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и региональными нормативами градостроительного проектирования;

    - местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

  - Пространственная организация территориального планирования — в основе пространственной организации территориального планирования лежат принципы функционального зонирования и размещения объектов местного значения, определенные в Генеральном плане города Переславля-Залесского.

- Расчетные показатели жилых зон

  - Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади участка (квартала).

  - Плотность застройки и процент застройки территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

  - Размеры участков индивидуального жилищного строительства и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

  - При проектировании жилой зоны минимальную расчетную плотность населения на селитебной территории рекомендуется принимать согласно таблице 1.

Таблица 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого микрорайона (квартала), чел./га |
| --- | --- |
| Высокой | 165 |
| Средней | 140 |
| Низкой | 115 |

  - Минимальную расчетную плотность населения селитебной территории по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать согласно таблице 2.

Таблица 2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет 2005 г. |  | 2015 г. | 2025 г. |
|  | Всего | в том числе государственное и муниципальное жилье (при наличии, не более) |  |  |
|  | 20,8 | 18,0 | 23,4 | 26,3 |
| Высокой | 346 | 400 | 308 | 274 |
| Средней | 286 | 330 | 254 | 226 |
| Низкой | 156 | 180 | 139 | 123 |

  - Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона (квартала) должны быть исключены площади участков объектов общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

  - При применении высокоплотной 2-, 3-, 4-, 6-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности.

  - При застройке площадок, требующих проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, расчетная плотность населения принимается не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности.

  - При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

  - При застройке территорий, примыкающих к паркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

  - В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га.

  - Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Ярославской области.

  - Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.):

    - муниципальное жилье (не менее) – 18 м2;

    - общежитие (не менее) – 6 м2.

  - Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки не нормируются.

  - Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются по таблице 3.

Таблица 3

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10 |
| Для занятий футболом, хоккеем | 2,0 | 40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |

  - Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

  - Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

  - Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

  - Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.

  - Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона или квартала в пределах 15 минутной пешеходной доступности для населения.

  - Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке принимается равным 6 м.

  - Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

  - Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 4.

Таблица 4

| Высота дома (количество этажей) | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий, м | Минимальное расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат, м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| 4 и более | 20 |  |

  - Расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

  - Минимальное расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 5.

Таблица 5

| Объекты | Минимальное расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| От индивидуального или блокированного жилого дома | 3,0 |
| От вспомогательных объектов жилой застройки (баня, гараж, сарай) | 1,0 |
| От стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| От стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| От кустарника | 1,0 |

  - Минимальное расстояние до красной линии от построек на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, принимается по таблице 6.

Таблица 6

| Объекты | Минимальное расстояние до красной линии, м |
| --- | --- |
| От индивидуального или блокированного жилого дома | 5 |
| От хозяйственных построек | 5 |

  - Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека.

  - Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 процентов от нормы озеленения на территории.

  - Минимальная норма озеленения для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). Озелененные территории жилого микрорайона (квартала) рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

  - В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов.

  - Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количества мест на 1000 жителей) – 47-57 мест принимается по таблице 7.

Таблица 7

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка, м2/единицу измерения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дети (1-6 лет) - до 70-85% | Для отдельно стоящих зданий – 40 при вместимости до 100 мест - 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – 29. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

  - Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями равен 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

  - Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел. – 99 места, в том числе, для 10-11 классов – 18 мест) принимаются по таблице 8.

Таблица 8

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Уровень охвата школьников I-XI классов - 100% | На одно место при вместимости учреждений: до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 17 м2; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %) | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

  - Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями – 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

  - Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии принимается равным 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

  - Уровень обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка принимаются по таблице 9.

Таблица 9

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 10%, в том числе по видам: дворец культуры – 3%; детская спортивная школа – 4%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 3%. | % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |

  - Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

    - зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

    - зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

  - Уровень обеспеченности учреждениями среднего и начального профессионального образования принимается по таблице 10.

Таблица 10

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения среднего и начального профессионального образования | В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 300 - 75 м2; свыше 300 до 900 – 50-65 м2; свыше 900 до 1600 – 30-40 м2. | При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%; свыше 2000 до 3000 – на 20%; свыше 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят. |

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории общественно-деловых зон

  - Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимаются по таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 |
| Бассейн крытый и открытый общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в селитебной территории | м2 общей площади на 1000 чел | 70 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 2000 |
| Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |
| Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 |

  - Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Аптеки в селитебной территории | 500 |
| Аптеки в районах в селитебной территории при малоэтажной застройке жилыми домами до 4 этажей | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: - многоэтажной (до 9 этажей) - малоэтажной (до 4 этажей) | 500 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

  - Уровень обеспеченности учреждениями культуры принимается по таблице 13.

Таблица 13

| Учреждение | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) | Количество мест на 1000 чел. | 50-60 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | Количество мест на 1000 чел. | 50 | Киноустановки предусматриваются в каждом клубе |
| Городские массовые библиотеки | Количество ед. хранения/количество читательских мест на 1000 чел. | 4/2 | Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1000 чел. 200 ед. хранения и 2 читательских места |

  - Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка принимаются по таблице 14.

Таблица 14

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | 1 койка | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2; 50-100 коек – 300-200 м2; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 м2; 400-800 коек – 100-80 м2; 800-1000 коек – 80-60 м2; более 1000 коек – 60 м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | Вместимость и структура устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 автомашина в пределах зоны 15-минутной доступности на специальной автомашине | Количество специальных автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на специальной автомашине. |

- Примечания к таблице:

    - на одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5;

    - при размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров;

    - размеры земельных участков больниц, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических на 25%, восстановительного лечения для взрослых на 20%, для детей на 40%.

  - Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения принимается по таблице 15.

Таблица 15

| Учреждение | Максимальный расчетный показатель, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | 800 | 1000 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | 300 | 600 |
| Аптека | 300 | 600 |

  - Минимальное расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

    - больничные корпуса (не менее) – 30 м;

    - поликлиники (не менее) – 15 м.

  - Уровень минимальной обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимаются по таблице 16.

Таблица 16

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 280 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100 м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; свыше 20 до 50 – 0,04-0,05 га; свыше 50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; свыше 100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; свыше 500 – 0,02 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| продовольственные | 100 |  |  |  |
| непродовольственные | 180 |  |  |  |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс.чел. | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади: 14 м2 – при торговой площади комплекса до 600 м2; 7 м2 – при торговой площади комплекса свыше 3000 м2 | Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Магазины кулинарии | 6 | м2торговой площади | 15 до 20 – 1,1-1,3 на объект. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 м2 торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м2 торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 м2 торговой площади; свыше 3500 – 0,02 м2 торговой площади. | Возможно встроено-пристроенные |
| Предприятия общественного питания | 40 | количество мест на 1 тыс.чел. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2 - 0,25 га на объект; от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; свыше 150 – 0,1 га. | В центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

  - Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимаются по таблице 17.

Таблица 17

| Учреждение |  | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 9 | количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. Возможно встроено пристроенные. |
|  | для обслуживания населения | 5 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 4 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 150 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 10 |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 110 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 4 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 4 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 5 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект | Нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест. |

  - Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 18.

Таблица 18

| Учреждение | Единица измерения | Зона многоквартирной и малоэтажной застройки | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 |

- Примечания к таблице:

    - указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения;

    - доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения.

  - Уровень обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 19.

Таблица 19

| Учреждение | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 0,3-0,5 | количество операционных мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | При количестве операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс. чел. | Для населенного пункта численностью: 0,5 - 2 тыс.чел. – 0,3 - 0,35 га; 2 - 6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3 - 5 этажей – 54 - 30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |
| Проектные организации и конструкторские бюро | В соответствии с техническими регламентами | объект | 30-15 м2 на одного сотрудника при этажности здания 2-5 этажей |  |
| Суды | В соответствии с действующим законодательством | количество судей | При количестве судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га; 25 судей – 0,5 га. |  |

  - Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 800 м.

  - Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка принимаются по таблице 20.

Таблица 20

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 6 | количество мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; свыше 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 1 | количество объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пожарные депо | 1,3 | количество пожарных машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пожарных машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

  - Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения принимается по таблице 21.

Таблица 21

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции и освещенности |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | - | - |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 100 | 100 |

- Примечания к таблице:

    - участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам;

    - после закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м;

    - в сложившихся районах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м;

    - приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта;

    - на земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического.

  - Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка принимается по таблице 22.

Таблица 22

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; свыше 300 до 500 – 65 м2; свыше 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка. |

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

  - Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) – 2,5 м2.

  - Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимаются по таблице 23.

Таблица 23

| Тип склада | Единица измерения | Площадь складов | Размер земельного участка на 1000 чел. для одноэтажных складов/многоэтажных |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | м2 на 1 тыс. чел. | 77 | 310/210* |
| Непродовольственных товаров | м2 на 1 тыс. чел. | 217 | 740/490* |

Примечание к таблице: при размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

  - Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 24.

Таблица 24

| Тип склада | Норма обеспеченности, т | Размер земельного участка на 1000 чел. для одноэтажных складов/многоэтажных |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70 |
| Фруктохранилища | 17 | - |
| Овощехранилища | 54 | 1300/610 |
| Картофелехранилища | 57 | - |

  - Размеры земельных участков складов строительных материалов принимаются по таблице 25.

Таблица 25

| Склады | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | м2 на 1 тыс. чел. | 300 |

  - В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

  - Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий принимается по таблице 26.

Таблица 26

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| До 300 | 60 | % |
| Свыше 300 до 1000 | 50 | % |

  - Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) принимается по таблице 27.

Таблица 27

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 20 | м |
| Свыше 100 | 50 | м |

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон

  - Норма обеспеченности городской территории зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.) – 10 м2.

  - Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

    - общегородские парки – 15 га;

    - сады – 3 га;

    - скверы – 0,5 га.

  - Минимальный процент озелененности территории парков и садов (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

  - Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (количество посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

  - Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 28.

Таблица 28

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5 | 1,5 |
| Край тротуара | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2 | 1 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3 | 1 |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2 | 1 |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2 | - |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2 | 0,7 |

Примечания к таблице:

    - приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра;

    - деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений;

    - при односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

  - Время пешеходной доступности для парков должно составлять не более 20 минут.

  - Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не более 1,5 часа.

  - Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

  - Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха принимаются по таблице 29.

Таблица 29

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 | м2 на 1 посетителя |
| Зона средней и низкой активности | 500-1000 |  |

  - Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка принимаются по таблице 30.

Таблица 30

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Базы отдыха, санатории | по заданию на проектирование | место | на 1 место 140-160 |
| Туристские базы | по заданию на проектирование | место | на 1 место 65-80 |
| Туристские базы для семей с детьми | по заданию на проектирование | место | на 1 место 95-120 |

  - Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м, от домов отдыха – не менее 300 м.

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

  - Уровень автомобилизации – 500 автомобилей на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси.

  - Категории городских дорог следует назначать в соответствии с классификацией, указанной в таблице 31.

Таблица 31

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения | Скоростная транспортная связь города, выходы на внешние автомобильные дороги к крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам района. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами города, на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги; пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

  - Расчетные параметры и категории городских дорог определяются по таблице 32.

Таблица 32

| Категория дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, % | Ширина пешеход- ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 6 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| Регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| транспортно - пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно - транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По рас-чету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечание к таблице:

    - ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

      - магистральных дорог 50-75 м;

      - магистральных улиц 40-80 м;

      - улиц и дорог местного значения 15-25 м.

      - на магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м;

    - в пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

  - На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

  - Максимальная протяженность тупиковых проездов принимается равной 150 м.

  - Минимальные размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота:

    - для разворота легковых автомобилей – 12 м;

    - для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

  - Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

  - При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

  - Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров принимается по таблице 33.

Таблица 33

|  | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков | чел./час | 500 |
| Для тротуаров, отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания | чел./час | 700 |

  - Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимается в пределах 1,5-2,5 км/км2. Плотность сети магистральных улиц на расчетный период в среднем по городу следует принимать не менее 2,2 км/км2.

  - Максимальное расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения принимается по таблице 34.

Таблица 34

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Норма обеспеченности, м |
| --- | --- |
| жилых домов | 200 |
| объектов массового посещения | 50 |
| зон массового отдыха населения | 800 |

  - Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта принимается 400-600 м, в пределах центрального ядра принимается 300 м.

  - Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки принимается 600 м.

  - Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта, принимаются по таблице 35.

Таблица 35

| Категория дорог | Минимальный радиус дорог, м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 1000 | Продольный уклон должен быть не более 40 ‰. |
| III категория | 600 |  |
| IV и V категория | 400 |  |

  - Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м, на магистральных улицах непрерывного движения с интервалом 300-400 м.

  - Максимальное расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона принимается 300 м.

  - Минимальное расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка принимается 50 м.

  - Минимальное расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта принимается 20 м.

  - Максимальное расстояние от края проезжей части улиц и дорог до линии застройки принимаются по таблице 36.

Таблица 36

| Категория улиц и дорог | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | 25* |

* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

  - Минимальные радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос:

    - для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

    - местного значения – 5 м;

    - на транспортных площадях – 12 м;

    - в стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

  - Минимальные размеры прямоугольного треугольника видимости принимаются по таблице 37.

Таблица 37

| Условия | Скорость движения | Размеры сторон, м |
| --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | 25 |
|  | 60 км/ч | 40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | 8х40 |
|  | 40 км/ч | 10х50 |

  - В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

  - Минимальное расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки:

    - от автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

    - от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

  - Ширина санитарно-защитной зоны от железных дорог различных категорий принимается 100 м. При условии размещения железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимые уровни шума, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м.

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

  - Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машиномест от расчетного числа индивидуального транспорта) – 90 %.

  - Максимальное расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки принимается 800 м, на территориях индивидуальной жилой застройки принимается не более чем 200 м.

  - Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха адаптированных к возможностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Нормы обеспеченности местами парковки приводятся в таблице 38.

Таблица 38

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на 1 расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный или блокированный жилой дом отдельно стоящий жилой дом на 1 семью | земельный участок | 2 |
| Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 |
| Объекты временного проживания | 100 мест | 30 |
| Объекты рекреационного проживания | 100 мест | 20 |
| Объекты рекреационного обслуживания | 100 м2 общей площади | 10 |
| Объекты торговли | 100 м общей площади | 10 |
| Общественное питание в зданиях | 100 мест | 20 |
| Отправление культа | 100 м2 общей площади | 4 |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | 100 работающих + 100 студентов | 30+10 |
| Культура, искусство, информатика | 100 мест | 25 |
| Физическая культура, спорт в здании | 100 мест | 20 |
| Спортивные, рекреационные территории | 100 мест/1 га территории | 20/5 |
| Здравоохранение, соцобеспечение | 100 м2 общей площади | 15 |
| Бытовое обслуживание населения | 100 м2 общей площади | 10 |
| Коммунальные объекты, связь, полиция | 100 м2 общей площади | 10 |
| Учреждения управления, финансы, страхование | 100 м2 общей площади | 10 |
| Наука и научное обслуживание | 100 м2 общей площади | 5 |
| Промышленное производство | 100 м2 общей площади | 0,2 |
| Склады | 100 м2 общей площади | 0,2 |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | 1 машиноместо | 25 м2 |
| Транспортное обслуживание | 100 пассажиров в час пик | 15 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 100 м2 общей площади | 2 |
| Объекты специального назначения | 100 м2 общей площади | 1 |
| Кладбища | 1 га территории | 10 |
| Крематории | 1 га территории | 20 |
| Благоустройство | Земельный участок до 300 м2 | 1 |

  - Размер земельного участка для гаражей, гаражных комплексов в зависимости от этажности определяется в соответствии с таблицей 39.

Таблица 39

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машиноместо | 30 |
| Двухэтажное | м2 на 1 машиноместо | 20 |

  - Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 40. При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Таблица 40

| Объект | Единица измерения | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 200 | 2,3 3,5 |

  - Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машиноместо) принимается 25 м2.

  - Минимальная удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений принимается 15 м.

  - На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест, указанных в таблице 41.

Таблица 41

| Общее количество машино-мест на стоянке (парковке): | Расчетное количество машино-мест на стоянке (парковке) для транспортных средств инвалидов: |
| --- | --- |
| до 100 включительно | 5 %, но не менее одного места |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3 % от количества мест свыше 100 |
| от 201 до 500 | 8 мест и дополнительно 2 % от количества мест свыше 200 |
| от 501 и более | 14 мест и дополнительно 1 % от количества мест свыше 500 |

  - Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

  - Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

  - Размер земельного участка автозаправочной станции (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 42.

Таблица 42

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 2 колонки | га | 0,1 |
| 5 колонок | га | 0,2 |

  - Минимальное расстояние от автозаправочной станции с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий принимается 50 м. Данное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

  - АЗС следует размещать:

    - на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

    - не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

  - Размер земельного участка станции технического обслуживания (один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 43.

Таблица 43

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 10 постов | га | 1,0 |
| 15 постов | га | 1,5 |

  - Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 44.

Таблица 44

| Интенсивность движения, трансп. ед./сутки | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - |  |

  - Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 45.

Таблица 45

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | 100 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | 100 |

- Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области электроснабжения принимаются в соответствии с таблицей 46.

Таблица 46

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Электроэнергия, электропотребление | кВт*ч./год на 1 чел. | 2000 | Не нормируется |  |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 |  |  |
| Электрические нагрузки* | кВт | - |  |  |

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области водо-, теплоснабжения и водоотведения принимаются в соответствии с таблицей 47.

Таблица 47

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя |  | 195 | Не нормируется |  |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя |  | 250 |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя |  | 230 |  |  |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя |  | 280 |  |  |
| Гостиницы | л/сут. на 1 жителя |  | 230 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |  | Не нормируется |  |
| зона застройки многоквартирными жилыми домами | % |  | 98 |  |  |
| зона застройки индивидуальными жилыми домами | % |  | 85 |  |  |
| Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории |  | 50 |  |  |
| Теплоснабжение | ккал/год на 1 м2 общ. пл. жилья |  | 0,5 | Не нормируется |  |

  - Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения принимается по таблице 48.

Таблица 48

|  | Единица измерения | Минимальное расстояние до водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- |
| От существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| От магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания к таблице:

    - водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

    - водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения принимаются в соответствии с таблицей 49.

Таблица 49

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/ год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/ год на 1 чел. | 300 |  |  |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |  |

Примечания к таблице:

    - для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

    - при составлении проекта Генерального плана города Переславля-Залесского допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

    - расход газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения, использующие сжиженный углеводородный газ (СУГ), принимаются в соответствии с таблицей 50.

Таблица 50

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 6,9 | Не нормируется |  |
| СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 10,4 |  |  |
| СУГ на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 16,9 |  |  |
| СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |  |  |

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области снабжения населения топливом принимаются в соответствии с таблицей 51.

Таблица 51

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Угольный и торфяной брикет | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 100 | Не нормируется |  |
| Уголь | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 70 |  |  |
| Дрова | м3/1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |  |  |

  - Расчетные показатели накапливаемых отходов, принимаются в соответствии с таблицей 52.

Таблица 52

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые отходы от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| Твердые отходы от жилых зданий не оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 300 | 1100 |
| Общее количество твердых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечания к таблице:

    - нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов;

    - санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

    - расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

  - Расчетные показатели объектов по утилизации и переработке отходов принимаются в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

| Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | га земельного участка, на 1000 т. бытовых отходов | 0,05 | Не нормируется |  |
|  | свыше 100 |  | 0,05 |  |  |
| Склады компоста |  |  | 0,04 |  |  |
| Полигоны |  |  | 0,02 |  |  |
| Поля компостирования |  |  | 0,5 |  |  |
| Сливные станции |  |  | 0,02 |  |  |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |  |  |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |  |  |

- Охрана водных объектов

  - На городской территории располагаются водные объекты, с водоохранной зоной (далее - ВОЗ) от 50 до 200 м.

  - ВОЗ выделяется в целях:

    - предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

    - предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

    - сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

  - Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в ВОЗ:

    - складирование мусора;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (авиационно-химических) работ;

    - размещение стоянок транспортных средств, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

    - проведение рубок главного пользования.

  - Дополнительные ограничения устанавливаются в пределах прибрежных защитных полос:

    - размещение отвалов размываемых грунтов;

    - движение автомобилей кроме специального назначения.

  - Условно разрешенные виды использования (по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления и охраны водного фонда с использованием процедур публичных слушаний):

    - озеленение территории;

    - малые формы и элементы благоустройства;

    - размещение объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицензии на водопользование, где устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима);

    - временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

- Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки, определению места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

  - Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

  - За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

  - В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

  - В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

    - объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

    - отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки СО);

    - отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

  - Линии застройки — условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

  - Отступ застройки — расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

  - Границы территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии не менее 3 м от линии застройки.

  - Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

  - Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов принимается не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

  - В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

  - Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициента естественной освещенности, соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, но не менее приведенных в таблице 54.

Таблица 54

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |

  - Участки дошкольных образовательных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Глава 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей

- Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов

  - Обоснование расчетных показателей основывается на:

    - применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

      - в нормативных правовых актах Российской Федерации;

      - в нормативных правовых актах Ярославской области;

      - в муниципальных правовых актах города Переславля-Залесского;

      - в национальных стандартах и сводах правил;

      - в технических регламентах;

    - учете показателей и данных, содержащихся:

      - в планах и программах комплексного социально-экономического развития города Переславля-Залесского;

      - в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории города Переславля-Залесского;

      - в документах территориального планирования Российской Федерации и Ярославской области;

      - в документах территориального планирования города Переславля-Залесского;

      - в проектах планировки территории;

      - в методических материалах в области градостроительной деятельности;

    - в корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов.

  - Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 55. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов.

Таблица 55

| Номера пунктов Главы 1 нормативов | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| Пункт 4 | Расчетные показатели жилых зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 5 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 6 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории коммунально-складских и производственных зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 7 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории рекреационных зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 8 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории зон транспортной инфраструктуры установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 9 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 10 | Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом документов № 1, 2, 3, 4 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |

  - Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 55, приведен в таблице 56.

Таблица 56

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1. | Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2016 № 1340/пр). |
| 2. | Нормативы ежемесячного потребления газа населением Ярославской области, при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 09.10.2006 № 227-а). |
| 3. | Нормы отпуска природного газа на индивидуально-бытовые нужды (утв. постановлением Губернатора Ярославской области от 28.02.1994 № 111). |
| 4. | Нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 10.08.2012 № 789-п). |

Глава 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

- 14. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

    - подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования города Переславля-Залесского, изменений в нее;

    - подготовку, согласование, утверждение генерального плана города Переславля-Залесского;

    - подготовку, утверждение документации по планировке территории;

    - определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

    - определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

- 15. На территории города Переславля-Залесского местные нормативы являются обязательными в области применения для всех субъектов градостроительной деятельности.

- 16. Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования.

- 17. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут учитываться при подготовке градостроительных регламентов правил землепользования и застройки. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.

- 18. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Ярославской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

- 19. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

- 20. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

- 21. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.