ООО « ГеоКадастр»

Свидетельство №  СП-153/18 от 22.01.2018г.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.

Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

УЛ. СВОБОДЫ Д.24

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС)

г. Переславль - Залесский

2018г.

ООО « ГеоКадастр»

Свидетельство №  СП-153/18 от 22.01.2018г.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.

Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

УЛ. СВОБОДЫ Д.24

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС)

Стадия : проект

Заказчик :    Тимошина

Директор   ООО «ГеоКадастр»                     Эдельман А.В.

г. Переславль - Залесский

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Текстовая часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |
| 2 | Краткие сведения о проектируемом объекте |  |
| 2.1 | Общие сведения |  |
| 2.2 | Карта – схема участка |  |
| 3 | Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения |  |
| 3.1 | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий райо-на и площадки расположения проектируемого объекта |  |
| 3.2 | Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников вы-броса загрязняющих веществ |  |
| 3.2.1 | Воздейтвие на атмосферный воздух в период строительства |  |
| 3.2.2 | Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта |  |
| 3.3 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных |  |
| 3.4 | Расчет и анализ величин приземной концентрации загрязняющих веществ |  |
| 3.5 | Предложения по установлению величин предельно-допустимых выбросов за-грязняющих веществ |  |
| 3.6 | Характеристика м ероприятий по регулированию выбросов в атмосферу |  |
| 3.7 | Мероприятия по защите от шума и вибраций |  |
| 3.8 | Обоснование принятого размера санитарно - защитной зоны |  |
| 4 | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения |  |
| 4.1 | Гидрогеологические условия площадки строительства |  |
| 4.2 | Воздействие на водные объекты в период строительства и эксплуатации |  |
| 4.3 | Сброс дождевых и талых вод |  |
| 4.4 | Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения |  |
| 5 | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова |  |
| 5.1 | Инженерно-геологические условия площадки строительств |  |
| 5.2 | Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду |  |
| 5.3 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов почвенных слоев |  |
| 6 | Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов |  |
| 6.1 | Общие положения, цели и задачи разработки раздела |  |
| 6.2 | Отходы потребления, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта |  |
| 7 | Охрана растительного и животного мира. |  |
| 8 | Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона |  |
| 9 | Предложения к программе экологического контроля |  |
| 10 | перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-пенсационных выплат |  |
| 11 | Список нормативных документов |  |
| 12 | Свидетельство СРО проектной организации |  |
| Графическая часть |  |  |
| Ситуационный план на период эксплуатации здания |  | 1 стр |

1. ВВЕДЕНИЕ.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан для проекта приспособления жилого дома под кафе.

Адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 24.

Исходные данные:

- задание Заказчика на проектирование;

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан с целью определения мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период эксплуатации вышеназванного объекта.

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Жилой дом, для которого выполняется проект находится в г. Переславль-Залесский по ул. Свободы, д. 24 в районе с малоэтажной застройкой (расстояние до ближайших жилых домов более 15 м).

Здание существующее, трёх этажное с подвальным этажом.

Проектом не предусмотрено внесения изменений в конструкции здания. Проект предполагает приспособление существующего здания под кафе на 20 посадочных мест. Площадь здания (общая) – 261,86 м2.

Предполагается 10 человека обслуживающего персонала в рабочую смену.

Число одновременно находящихся в здании человек – 30.

Также на участке предполагается размещение 5 парковочных машиномест для посетителей из них одно место для инвалидов. Все твердые покрытия и озеленение на участке и в зоне дополнительного благоустройства - существующие.

Водоснабжение – центральное.

Канализация – центральная.

2.2. КАРТА-СХЕМА УЧАСТКА.

Рассматриваемый земельный участок граничит:

- с севера – на расстоянии более 10 м проезжая часть по ул. Свободы;

- с юга – земельный участок под ИЖС;

- с запада – земельный участок под ИЖС;

- с востока - через внутриквартальный проезд - земельный участок под МЖС.

На территории участка зоны охраны памятников истории и культуры и зоны особо охраняемого ландшафта отсутствуют. Зеленых насаждений нет.

Участок в границах представляет собой близкую к прямоугольной форму, здание расположено ближе к северной стороне участка. В зону дополнительного благоустройства вынесена асфальтированная площадка для подъезда легковых автомобилей посетителей со стороны восточного и южного фасадов здания.

Технико-экономические показатели участка.

Площадь земельного участка – 947,0 м2;

Площадь твердых покрытий (с учетом площади дополнительного благо-устройства) – 256,5 м2;

Площадь застройки здания – 155,42 м2.

Подъезд к зданию для посетителей возможен со стороны западного фасада  с проезжей части по пер. Фабричный через ворота в ограждении.

Загрузка продуктов –полуфабрикатов на кухню -столовую предусмотрена с западного фасада через отдельный вход. Для посетителей предусмотрен вход на главном фасаде (западном).

Парковочные места для посетителей (5м/м., в т/ч 1-для инвалидов) устроены частично со стороны двора и частично со стороны проезжей части по пер. Фабричный.

Территория участка благоустроена с твердыми покрытиями. Установлен мусорный контейнер для сбора ТБО.

3. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.

Согласно СНиП 23-01-99. «Строительная климатология» климат описываемой территории умеренно континентальный, со сравнительно коротким летом и продолжительной зимой. Средняя температура января -11,8 гр С, июля +17,8 гр С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23,1гр С, минимальная 6,5 гр С. Положительные среднесуточные температуры держатся с начала апреля до первой декады ноября. Количество осадков за ноябрь - март, 169 мм. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, минимальное - на весенние. Снеговой покров держится с середины ноября до конца апреля. Глубина снегового покрова в среднем 50см. Глубина промерзания грунтов обычно 0,8 м и не превышает 1,5 м.

Продолжительность теплого периода (с температурами выше +15 гр С) около трех месяцев – с середины июня до середины августа. Величины испаряемости 300-350 мм в год.

По данным Гидрометеослужбы Ярославской области слой осадков за теплый период со среднемесячной температурой выше 0ºС = 431 мм, слой осадков за холодный период со среднемесячной температурой ниже 0º С = 198 мм.

Ярославская область относится к области избыточного увлажнения.

В городе преобладают летом ветры северо-западного направления; зимой – юго-западного; средняя скорость ветра с повторяемостью 5% – 7-8 м/с. Среднее количество дней с туманом 46 (202 часа) в год. Лето умеренно теплое, с достаточным увлажнением. Сильная жара и засушливые периоды бывают сравнительно редко. В летние месяцы преобладают ветры северо-западного направления со средней скоростью 3,3 – 4,2 м/с. Осень отличается пасмурной погодой и частыми осадками и туманами.

На климатические условия этого района заметное стабилизирующее влия-ние оказывает близость озера Плещеево, акватория которого составляет свыше 50 кв. км.

В ходе проведения обследования территории участка в 2016 г., а также при изысканиях, проводимых на близлежащих территориях выявлено следующее экологическое состояние участка:

- содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 и Сан-ПиН 2.1.6.1032-01 и не превышает предельно допустимых значений;

- почва в районе расположения участка по степени эпидемической опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 может быть оценена, как чистая;

- поверхностные воды на участке отсутствуют.

3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХА-РАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

3.2.1 ВОЗДЕЙТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.

Рассматриваемое здание – существующее. Территория участка благоустроена с твердыми покрытиями и огорожена забором. Установлен мусорный контейнер для сбора ТБО.

Строительных работ не предполагается.

Возможны лишь работы по окрашиванию фасадов и по организации отвода стока поверхностных вод путем укладки водоотводных лотков. Для окраски стен здания предлагается использовать водоэмульсионные краски, которые не выделяют в атмосферу вредных веществ.

Объем работ незначителен, будет выполняться внутри огороженной территории участка.

По этому выбросы в атмосферу при производстве данных работ не учитываем.

3.2.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА.

Загрязнение воздушного бассейна от намечаемой хозяйственной деятельности проектируемого объекта будет происходить в результате поступления в него продуктов сгорания:

- топлива от двигателей легковых автомобилей, паркующихся рядом со зданием;

- природного газа, используемого для отопления здания газовым котлом.

Проектом запроектированы 5 парковочных места для временного размещения легкового автотранспорта посетителей.

При работе двигателей легковых автомобилей в атмосферу выделяются:

Азота диоксид, Азота оксид, Керосин, Оксид углерода (CO),Оксиды серы (в пе-ресчете на SO2), Сажа (С).

От сжигания природного газа при эксплуатации объекта в атмосферу могут выделяться: Азота диоксид, Азота оксид, Оксид углерода (CO), Бенз(а)пирен.

3.3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.

Для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта использована программа для ЭВМ: «Призма-предприятие» версия 4.30 УПРЗ программа расчета загрязнения воздуха на основе методики ОНД-86. Сертификат соответствия № ЕСС.СС.06.ПП.042-11 НПП «Логус» от 10.10.2011 г., «ЭкоРасчет» НПП «Логус».

Расчет суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на

период эксплуатации объекта проводился для парковок временного хранения

легкового автомобильного транспорта на 5 машиномест, а также для газового котла, устанавливаемого в здании.

3.4. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЕЛИЧИН ПРИЗЕМНОЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

В соответствии с п.5.21 ОНД-86, для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых М/ПДК >Ф,

При Н ср.вз. менее или равно 10 м, Ф = 0,1

При Н ср.вз. более 10 м, Ф = 0,01 Н ср.вз.

Высота дымохода от газового котла от уровня земли – более 10 м.

т.е. если Н ср.вз. = 10 м, то Ф = 0,1

Для всех вредных веществ, поступающих в атмосферу, выполнен расчет

коэффициента «М/ПДК» по всем источникам выбросов вредных веществ.

Таблица 2 Расчет параметра «М/ПДК» на период эксплуатации.

Учитывая, что объект не является объектом промышленности, и на основе прове денных расчетов видно, что по всем веществам на период эксплуатации М/ПДК значительно меньше Ф, значит, расчет рассеивания ЗВ в атмосфере можно не проводить.

Вывод: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проек- тируемого объекта на период эксплуатации не будут вносить существенного вклада в загрязнение воздушного бассейна.

3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВЕЛИЧИН ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации проек- тируемого объекта, установленное расчетным путем, предлагается считать как предельно-допустимые выбросы (ПДВ).

Таблица 3. Предложения по установлению величин предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.

| Вещество |  | Код вещ-ва | Класс Опасности |  | Масса выброса |  |  |  | Предложения по ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год | ПДВ |  |
| Азота диоксид | 301 |  |  | 3 |  | 0,0067986 | 0,0143504 |  |  | ПДВ |
| Азота оксид | 304 |  |  | 3 |  | 0, 0011047 | 0,0023319 |  |  | ПДВ |
| Серы диоксид | 330 |  |  | 3 |  | 0,0002746 | 0,0003336 |  |  | ПДВ |
| Углерода оксид | 337 |  |  | 4 |  | 0,0094105 | 0,0182061 |  |  | ПДВ |
| Керосин | 2732 |  |  | 4 |  | 0,0007370 | 0,0008103 |  |  | ПДВ |

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе может резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

На проектируемом объекте нет промышленных источников выбросов загрязняющих веществ.

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного бассейна, разработка и осуществление специальных мер по кратковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не представляются целесообразным.

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИЙ.

Вентиляция здания планируется естественной, частично с применением маломощных канальных вентиляторов, системы вентустановок не запроектированы.

Наибольшее акустическое воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта будут оказывать работающие двигатели автотранспорта, который посетители могут оставить на площадках для кратковременной стоянки рядом со зданием.

В соответствии с разделом 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл.10*, автостоянки на 10 машин и менее, допустимо размещать на расстоянии 10 м от фасадов жилых уже существующих домов. Данное условие соблюдается.

Автотранспорт является источником непостоянного шума. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми параметрами для шума, создаваемого источниками непостоянного шума, являются эквивалентные уровни звука LА экв дБА и максимальные уровни звука LА мах, дБА.

Эквивалентный уровень звука транспортного потока LА экв дБА в расчетных точках Р1, Р2, Р3, Р4 определяется по формуле:

LА экв=10 · lgN + 13,3 · lg V + 4 · lg (1+Р) + LА1 + LА2 + 15

Для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого потоком транспортных средств при движении по территории участка принято:

N- интенсивность движения авт/час = 4 авт/час (допускается принимать среднечасовую интенсивность движения в дневное время 7% от общего количества автомобилей на парковках)-принимаем для расчетов большее значение)

Р – доля грузового транспорта – 0 %

V – средняя скорость автомобилей = 5 км/час

LА1- поправка на покрытие дорог (асфальто-бетон = 0)

LА2- поправка, учитывающая продольный уклон улицы = 0

LА экв=10 · lg4 + 13,3 · lg 5 + 4 · lg 1 + 0 + 0 + 15=10 · 0,6 + 13,3 · 0,69 +

4 · 0 + 0 + 0 + 15 = 6 + 9,18 + 0 + 15 = 30,18 дБА

Согласно табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, допустимое значение LА экв на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам составляет 55 дБА.

Таким образом, эквивалентные уровни звука, создаваемые источниками шумового воздействия проектируемого объекта в период его эксплуатации, не превысят предельно допустимые уровни звука на территории жилой застройки.

3.8. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РАЗМЕРА

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, последняя редакция "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в последн. ред. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", для жилых малоэтажных домов размер санитарно-защитных зон не устанавливается.

Согласно п. 2.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в последн. ред., критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух, данное условие выполняется, поэтому предлагается установить для рассматриваемого объекта размер санитарно-защитной зоны в границах землепользования (площадь участка и площадь зоны дополнительного благоустройства).

4. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

4.1. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА.

В районе расположения проектируемого объекта грунтовые воды располагаются на уровне 4,7-4,8 м. Водовмещающими породами являются прослои песка в глинистых грунтах.

В неблагоприятный период года (обильное таяние снегов или проливных дождей) возможен подъем уровня грунтовых вод до 0,5 - 1,0 м. Подтопляемости участка не наблюдается.

В соответствии с данными Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Ярославский ЦГМС) годовое количество осадков за многолетний ряд наблюдений 2004-2013 гг. по г. Переславль – 629 мм, из них в холодный период года (ноябрь-март) – 198 мм, в теплый (апрель-октябрь) – 431 мм.

В районе строительства проектируемого объекта поверхностные природные воды отсутствуют.

Ближайшие водные объекты: озеро Плещеево (более 1660 м на запад) и река Трубеж (более 260 м на юго-запад), которая впадает в озеро Плещеево.

Охранная зона Плещеева озера проходит по дороге Нагорье-Переславль-Берендеево. Рассматриваемый объект находится за её пределами.

Плещеево озеро — моренное пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России. Входит в состав национального парка «Плещеево озеро». Возраст Плещеева озера около 30 тысяч лет. Оно образовалось после отступления континентальных ледников. Это подтверждается самим положением озера на границе ледниковой морены и древних аллювиальных наносов.  Центральная котловина Плещеева озера очень глубока и имеет крутые склоны. Это означает, что её сформировали подземные карстовые углубления, она стала результатом опускания дна.

Озеро представляет собой обособленный водоем. В него впадают 19 рек и ручьев, вытекает из озера одна река Векса, длиной 8 км. Она несет свои воды в близлежащее оз. Сомино, где берет начало р. Нерль Волжская – приток Волги. Местность, окружающая озеро, холмистая, кроме низменного и болотистого севе-ро-западного берега. Отроги Клинско-Дмитровской гряды местами подступают к озеру на расстояние до 200 м.

Проектируемый объект расположен за пределами охранной зоны Плещеева озера и реки Трубеж. Намечаемая хозяйственная деятельность не затрагивает режим охраны водных объектов.

4.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ПЕРИОД

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рассматриваемое здание – существующее. Строительных работ проектом не предусмотрено.

Основными факторами, способными оказать воздействие на природные воды в период эксплуатации объекта являются водопотребление и водоотведение, степень негативного воздействия, которых складывается из таких составляющих как:

- забор воды из поверхностных (подземных) водных источников;

- объемы водопотребления;

- условия водоотведения.

Водоснабжение жилого дома – существующее от центральных сетей.

Для рационального использования воды и учета потребления на вводе установлен счетчик холодной воды.

Горячее водоснабжение – от двухконтурного газового котла.

Канализация жилого дома – существующая, централизованная с подключением в городскую канализацию.

4.3. СБРОС ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД.

Сброс дождевых и талых вод в процессе эксплуатации  проектируемого объекта будет осуществляться по твердым покрытиям путем организации

естественных уклонов в сторону проезжей части в ливневую канаву по ул.

Свободы и пер. Фабричный.

Концентрацию основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке

принимаем по удельным величинам ЗВ в поверхностном стоке по Приложению 5, 6 «Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», М.1998.

Расчет общего стока с территории участка и площади дополнительного благоустройства, всего с 204 м2:

Объем стока дождевых вод:

W q = 2,5 · Hq · Kq · Kвн ,где

Hq - слой осадков за теплый период со среднемесячной температурой выше

0ºС по данным Гидрометеослужбы 431 мм.

Kq - коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости

от интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 минут

при периоде превышения расчетной интенсивности дождя, равном 1 год ( q 20 )

Значение q 20 определяется согласно Приложению 2 «Методических указаний по

расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объ-

екты»,М.1998. При q 20 ≈ 70 , Kq = 0,75

Kвн - коэффициент, учитывающий интенсивность дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей (крыши, твердые покрытия проездов) П вн ≈ 90 %, К вн = 2

W q = 2,5 · 431 · 0,75 · 2 = 1616,0 м³/га.

Объем стока талых вод:

WТ = Н Т · К Т ·К в , где

Н Т - слой осадков за холодный период со среднемесячной температурой ниже 0º С, Н Т - 198 мм.

К Т - коэффициент, учитывающий объем снеготаяния.

К в - коэффициент, учитывающий вывоз снега, при отсутствии вывоза К в =

10.

WТ = 198 · 0,56 · 10 = 1109,0 м³/га

Масса сброса загрязняющего вещества с неорганизованным стоком с территории (водосбора) природопользователя определяется по формуле:

, где

S – площадь территории (водосбора) природопользователя, га

WД,WТ - объем стока соответственно дождевых, талых и поливомоечных

вод, м³/га;

miД,miТ - концентрация i-го загрязняющего вещества в стоке соответствен-

но дождевых, талых и поливомоечных вод, мг/л;

Таблица 4. Количество загрязняющих веществ, попадающих на рельеф с

территории участка.

4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМ-НЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения вод:

- строгое соблюдение установленного лимита на воду;

- постоянное наблюдение за водонесущими коммуникаций, для предотвращения утечки питьевой воды и стоков на рельеф;

- своевременная уборка территории участка от мусора.

В целях уменьшения попадания грунтовых и атмосферных вод в грунты, предусмотрены мероприятия по сбору водостоков и отвода их с территории в ливневый коллектор городских сетей, путем организации рельефа.

Для предотвращения утечки канализационных стоков и загрязнения водонесущего горизонта, проектом предусматривается применение трубопровода, стойкого к коррозийному и абразивному воздействию жидких сред.

Сокращение количества талых вод в поверхностном стоке возможно при проведении периодической снегоочистки прилегающей территории и вывозе снега на снеговую свалку в зимний период, что позволит снизить количество сбрасываемых загрязняющих веществ на данной территории.

Охрана водоемов от загрязнения нефтепродуктами и сточными водами достигается следующими мероприятиями:

- строительство объекта производится на значительном удалении от открытых водоемов и подземных источников;

- земельный участок, отведенный под строительство, находится за пределами водоохраных зон.

Таким образом, при соблюдении всех принятых технологических решений при эксплуатации рассматриваемого объекта и заложенных в проекте природоохранных мероприятий, негативного воздействия на водные ресурсы в районе размещения проектируемого объекта не ожидается.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

5.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА.

В геоморфологическом отношении площадка строительства располагается в пределах пологоволнистой равнины.

Рельеф исследуемого участка с уклоном в юго-восточном направлении в сторону проезжей части пер. Фабричный. Поверхностный сток воды обеспечен в сторону дороги по лоткам в ливневую канаву.

В геологическом разрезе сверху вниз в возрастной последовательности на глубину бурения скважин участков, расположенных в районе строительства проектируемого объекта в соответствии с номенклатурой грунтов и по ГОСТ-25100-2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ)

современные отложения:

tIV-насыпной грунт (песок до 80%, супесь-15%, строительный мусор-5%), мощностью от 0,3 до 1,5 м.

верхнечетвертичные отложения:

prIII- покровные отложения перегляциальной зоны, представленные су-глинками тугопластичными и мягкопластичными, мощностью от 1,5 до 4,3 м.

среднечетвертичные отложения:

gIIms - ледниковые отложения московского горизонта, представленные су-песью и суглинком моренными, вскрытой мощностью от 5,2 до 7,0 м.

Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить:

- сезонное промерзание грунтов:

нормативная глубина промерзания глинистых грунтов-1,57 м.

- морозное пучение.

5.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ,

УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ.

Данный район расположен в городской черте, с развитой инфраструктурой, плотной малоэтажной индивидуальной застройкой и с плотным потоком (в часы пик) автотранспорта.

Территория вокруг рассматриваемого участка вся застроена.

На территории участка зоны особо охраняемого ландшафта отсутствуют. Зеленых насаждений нет. Участок попадает в зону культурного слоя – памятника археологии.

Воздействие объекта на геологическую среду в период эксплуатации:

В пределах площадки и за ее границей грунты могут незначительно загрязняться веществами, содержащимися в выбросах ДВС автотранспорта, паркующегося на территории, рядом со зданием, выбросами от газового котла, а также бытовым мусором.

При эксплуатации проектируемого объекта не затрагиваются земли особо охраняемых территорий и ценных объектов. Хозяйственная деятельность осуществляется строго в границах участка.

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННЫХ СЛОЕВ.

Почвенный слой является ценным медленно возобновляемым природным ресурсом.

Для минимизации воздействия на почвенный слой и земельные слои при эксплуатации здания предусмотрено: ограждение территории, установка урн для мусора и мусоросборников на специально оборудованной площадке, своевременный вывоз отходов, устройство твердых покрытий для подъезда и паркови автотранспорта.

При соблюдении всех вышеуказанных мероприятий, негативное воздействие на почвенный покров в период эксплуатации рассматриваемого объекта будет сведено к минимуму.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВА-НИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ.

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА.

Различные виды отходов загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными выделениями атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды. Поэтому при строительстве и эксплуатации объектов особую актуальность приобретают вопросы удаления и складирования, а в дальнейшем утилизации и захоронения отходов.

Основной целью данного подраздела стало определение качественного и количественного состава, класса опасности отходов от эксплуатации проектируемого объекта. Кроме того, в настоящем разделе указаны места утилизации отходов, а также мероприятия по сокращению негативного влияния загрязняющих веществ на окружающую среду.

При определении количества отходов использовались следующие нормотивно- методические документы:

- «Безопасное обращение с отходами». Сборник нормативно-методических документов. СПб.: Компания "Интеграл", 2007 – 652 с.

Класс опасности отходов определен по Федеральному классификационному каталогу отходов, 2014 г, в ред. 2016 г.

6.2. ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.

Расчет количества образования отходов бытового мусора производится на основании нормативов, утвержденных Постановлением мэра г. Переславля- Залесского от 27.04.2002 N 497 (ред. от 14.04.2006) "Об утверждении норм накопления бытовых отходов".

Расчет образования отходов выполнен для помещений торгового здания и с учетом всей территории и всех парковок.

Количество образующихся твердых бытовых отходов определяется по фор- муле: М =N x H отх

N – численность, чел., м2, машино/место;

Н – норматив образования бытовых отходов на человека, кг/год или м³/год;

Таблица 5. Перечень отходов, образующихся в процессе эксплуатации.

| Наименование |  | Класс опасно- сти отхо- дов |  | Среднегодовые нормы накопления |  | Образование отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | м3 | т/год |  | м³/год |
| Жилищный фонд Частный сектор (на 1 чел) всего 11 чел/сут | 4 |  | 360 |  | 1,8 | 3,96 | 19,8 |  |
| Итого 4 кл: |  |  | 3,96 |  |  | 19,8 |  |  |
| Смет с территории - тверд покрытия ( 782,9м2) | 5 |  | 3 |  | 0,004 | 2,35 | 3,13 |  |
| Автопарковки (5 м/м) | 5 |  | 18 |  | 0,11 | 0,09 | 0,44 |  |
| Итого 5 кл: |  |  |  |  |  | 2,44 | 3,57 |  |

Код отходов приведен согласно Федерального классификационного каталога отходов.

Отходы ТБО - мусор несортированный (исключая крупногабаритный) со- гласно ФККО относят к IV классу опасности, код 9120040001004; смет с территории и с автопарковок - относят к V классу опасности, код 9120040001005.

В таблице 10 приведена характеристика, количество и код отходов, образующихся в результате функционирования объекта.

Отходы отработанных люминесцентных ламп код - 3533010013011 образуются в результате замены вышедших из строя ламп при эксплуатации системы освещения. Вес отработанных ламп определяется по факту.

В здании предусматривается место временного хранения (накопления) отработанных люминесцентных ламп. Отработанные люминесцентные лампы хранятся отдельно от бытовых отходов в заводских упаковках или специальных контейнерах с крышкой в специально отведенном месте.

Отходы люминесцентных ламп относятся к 1 классу опасности отходов. Утилизацию проводить, отправкой на НПП «Экотром» не реже 1 раза в год.

Таблица 6. Характеристика отходов, образующихся во время эксплуатации объекта.

| № п/п | Наименование отхода | Происхождение отхода | Код от-хода по ФККО | Класс опас-ности отхо-да | Опасные свойства отхода | Физико-химические свойства отходов |  | Объемы образова-ния отхо-дов, т/год | Виды дея-тельности по обраще-нию с отхо-дами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Агрегатное состояние и физическая форма | Компо-нентный состав, % содержание компонентов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мусор (ТБО) не-сортиро-ванный | Хозяй-ственно-бытовая деятель-ность | 912 004 00 01 00 4 | 4 | Не токси-чен | тверд | бумага, пи-щевые от-ходы, смет | 3,96 | Вывоз на утилизацию, согласно заключен-ному дого-вору, бумага и картон могут от-правляются на повтор-ную перера-ботку |
| 2 | Смет с террито-рии и с автопар-ковок | Твердые покрытия на участ-ке, пар-ковках авто-транс-порта | 912 014 00 01 00 5 | 5 | Не токси-чен | тверд | Песок, грунт-80% ТБО -20% | 2,44 | Вывоз на утилизацию, согласно заключен-ному дого-вору |

7. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА.

Рассматриваемое жилое здание по адресу: Ярославская область, г. Пере-славль - Залесский, ул. Подгорная, д. 43, расположено в сформировавшемся рай-оне с давно сложившейся застройкой.

Участок находится также рядом с одной из главных автомобильных дорог города.

На участке работ естественная растительность представлена газонной тра-вой по насыпному грунту. В границах территории редких и охраняемых видов растений и животных нет.

Как на этапе обустройства, так и на этапе эксплуатации проектируемого объекта природоохранные мероприятия направлены, прежде всего, на соблюдение границ отвода и предотвращения нарушений вне отводимой территории. Этим ограничиваются масштабы самого значимого вида воздействия – механического нарушения и ликвидации почвенного и растительного покрова, а соответственного и растительного и животного мира. Также необходимо исключить по возможности поверхностное загрязнение и засорение почвенно-растительного покрова.

Масштаб как технологических, так и внепроизводственных нарушений в значительной степени зависит от уровня организации строительных работ, соблюдения проектных технологических процессов, поведения людей.

Проектируемый объект расположен в городской черте, на территории с трансформированным растительным покровом.

В ходе строительства и эксплуатации деятельность, связанная с нарушением почвенно-растительного покрова вне территории расположения проектируемого объекта осуществляться не будет.

В районе расположения проектируемого объекта редкие и исчезающие виды растений и животных не наблюдаются. Соблюдение проектных и технологических решений при обустройстве и эксплуатации здания, не приведет к изменению растительного и животного мира, структуры, параметров среды обитания, количества и размеров популяций.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ  ВОЗ-ДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период эксплуатации объекта может быть нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, природно-климатические факторы, террористические акты и т.п.

К основным направлениям снижения вероятности возникновения аварий относится: соблюдение противопожарных правил и норм и безопасной эксплуатации объекта и его оборудования, организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.

При эксплуатации объекта для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами необходимо следить за своевременной уборкой территории и отводом поверхностного стока.

В соответствии с «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в местах прокладки теплопроводов ширина защитной зоны составляет 2 м от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети.

Противоаварийные мероприятия тесно связаны с соблюдением норм правил по охране труда и техники безопасности. Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности всех категорий работников на период эксплуатации объектов проводятся в установленном порядке, согласно утвержденному графику.

Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть загорания. При загорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной, для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями ОХП-Ю в необходимом количестве.

Возможные аварийные ситуации, в случае их возникновения, должны ликвидироваться в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций, тогда они не приведут к существенному увеличению уровня воздействия на окружающую среду.

Проект разработан в соответствии с действующими

нормативными документами:

1. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (последняя редакция).

2. «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г (последняя редакция).

3. «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. (последняя редакция).

4. «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05. 1999 г. (последняя редакция).

5. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (последняя редакция).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

7. СП 131.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с изменением 1.

8. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2008 г в последней редакции.

10. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (последняя редакция).

11. ОНД-86, Госкомгидромет, «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред-ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»,1987 г.

12. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».М.,ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г.

13. Постановление мэра г. Переславля-Залесского от 27.04.2002 N 497 (ред. от 14.04.2006) "Об утверждении норм накопления бытовых отходов".

14. «Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», М.1998.

15. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий предприятия и расчету условий выпуска его в водные объекты. М.: ВНИИВОДГЕО, 1983 г.

16. Справочник «Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе», М., «Химия»,1991 г.

17. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий, 1998 г.

18. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, Санкт-Петербург,2000.

19. Дополнения к «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух» Санкт-Петербург,2003.

20. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», ред.2008.

21. Дополнение к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве».

22. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. СПб.: Компания "Интеграл", 2007 - 652с.

23. Федеральный классификационный каталог отходов. 2014 г., в ред 2016 г.

24. «Призма-предприятие» версия 4.30 УПРЗ программа расчета загрязнения воздуха на основе методики ОНД-86. Согласно ГГО им. А.И.Воейкова (исх. № 186/25 от 20.04.2004) сертификат соответствия № МПР СРС.51.0002.000003.НПП «Логус», «ЭкоРасчет» НПП

«Логус».

Графическая часть.

Ситуационный план района расположения рассматриваемого объекта на период эксплуатации здания