АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

## ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _________________ № ___________________

г. Переславль-Залесский

«Об утверждении порядка установки и методических

рекомендаций по проектированию и внешнему

виду ограждений, размещаемых на территории

г. Переславля-Залесского»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з «О благоустройстве в Ярославской области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского», в целях формирования визуально благоприятного архитектурно-художественного облика города Переславля-Залесского в отношении существующих и подлежащих установке ограждений,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить:

  - Порядок установки ограждений на территории г.  Переславля-Залесского (приложение 1).

  - Методические рекомендации по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории г. Переславля-Залесского (приложение 2).

- Установить, что ограждения подлежат приведению в соответствие с требованиями, утверждаемыми настоящим постановлением, в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления его в законную силу.

- В случае не приведения владельцами ограждений их в соответствие с требованиями, утверждаемыми настоящим постановлением, по истечении срока, указанного в п. 2 настоящего постановления, Управление муниципального контроля совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского выявляет ограждения и выдает собственникам уведомления об их добровольном демонтаже.

- Ограждения, размещаемые со дня вступления в силу настоящего постановления, должны соответствовать требованиям, утверждаемым настоящим постановлением. Ограждения, не соответствующие требованиям, утверждаемым настоящим постановлением, подлежат демонтажу в установленном порядке.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Переславская неделя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                   М.В.Фархутдинов

Согласовано:

Заместитель начальника юридического управления

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского                                                                            А.В.Сташнева

Начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации городского округа

города Переславля-Залесского-Главный архитектор                                       А.Ю. Цымбалов

Начальник Управления муниципального контроля

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского                                                                             И.Ю.Леонова

В рассылку: 2 экз.

1 - Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

1 - Управление муниципального контроля Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

Косарева Анна Константиновна тел.(848535) 3-50-70

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа

г.Переславля-Залесского

от ____________ № ___________

# Порядок установки ограждений на территории г. Переславля-Залесского

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установки ограждений на территории г. Переславля-Залесского (далее - Порядок) разработан в целях формирования визуально благоприятного архитектурно-художественного облика г. Переславля-Залесского в отношении существующих и подлежащих установке ограждений.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила установки, эксплуатации и основания для размещения ограждений на территории г. Переславля-Залесского.

1.3. Установка ограждений на территории г. Переславля-Залесского должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.

1.4. Ограждения не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учёту в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Ограждения не имеют самостоятельного функционального назначения, выполняют лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нём объектам.

1.5. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з «О благоустройстве в Ярославской области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского».

1.6. Самовольная установка ограждений на территории г. Переславля-Залесского без получения соответствующего разрешения в порядке, установленном настоящим Порядком запрещается.

1.7. За нарушение требований к внешнему виду ограждений Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность (ст. 25.2 закона).

1.8. Приведение ограждений в соответствие с требованиями настоящего Порядка осуществляется путем получения разрешения на их установку, если внешний вид ограждения не соответствует требованиям настоящего Порядка и (или) Методическим рекомендациям по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории г. Переславля-Залесского. Выявление несоответствия осуществляется владельцем ограждения самостоятельно или Управлением муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского путем выдачи уведомления о демонтаже.

1.9. Размещение ограждений на улицах и территориях города Переславля-Залесского в отношении которых Администрацией городского округа города Переславля-Залесского утверждены Архитектурно-художественные концепции внешнего облика улиц и территорий города Переславля-Залесского (далее - Архитектурно-художественные концепции) осуществляется в соответствии с утвержденными Архитектурно-художественными концепциями.

- 2. Основные понятия

2.1. Ограждение - элемент благоустройства, линейная секционная конструкция, возводимая в целях ограждения территории и исключения доступа на неё, выполняющая роль препятствия и служащая декоративным элементом. Ограждения исходя из целей (ограничения доступа пешеходов, преграды для движения транспорта, шумозащиты, визуальной изоляции) различаются по:

- высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м);

- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);

- конструктивной системе (постоянные, временные, передвижные).

2.2. Постоянные ограждения - стационарные ограждения, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, изготавливаемые из долговечных строительных материалов (металл, кирпич, бетон, камень и их комбинации) и возводимые на фундаменте.

2.3. Временные ограждения - ограждения, рассчитанные на ограниченный срок эксплуатации.

2.4. Передвижные ограждения - незаглубляемые лёгкие (переносные) модульные ограждения, размещаемые на период проведения массовых мероприятий, ремонтно-строительных работ и т.п.

- 3. Общие требования к внешнему виду ограждений

3.1. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

3.2. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения, устанавливаются защитные ограждения, высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

3.3. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

3.4. На территориях памятников историко-культурного наследия и их охранных зон проектирование следует проводить индивидуально в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий объектов.

3.5. По периметру территорий, предназначенных для размещения автомобилей в некапитальных гаражных сооружениях, площадок-стоянок, а также территорий многофункциональных парков, садов отдыха, территорий учебных заведений и т.п. общественных территорий следует применять прозрачные (как правило металлические) ограждения высотой до 2 м.

3.6. В городской застройке вдоль проезжей части и тротуаров улиц, а также во дворах многоквартирных домов рекомендуется формировать "зеленые изгороди" из кустарника высотой не более 1,0 м в соответствии с техническими регламентами по обеспечению безопасности движения и содержанию территорий.

3.7. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением производственного изготовления высотой 2.5-3 м. Для ограждений спортивной площадки, также целесообразно применять вертикальное озеленение.

3.8. Ограждение площадок для выгула и дрессировки собак необходимо изготавливать из лёгкой металлической сетки в виде отдельных секций в рамах высотой не менее 2 м. Расстояние между элементами и секциями ограждений, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

3.9. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, водозаборных сооружений и других режимных объектов, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по типу ограждения, в зависимости от требований технических регламентов, в том числе градостроительным регламентам в границах территорий объектов культурного наследия.

3.10. Места временного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади следует выделять временными переносными ограждениями.

3.11. По периметру территории некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе) возможно установка временного декоративного ограждения.

3.12. Контейнерная площадка должна иметь с трёх сторон ограждение высотой не менее 1,5 м.

3.13. На период строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов, строительные площадки должны огораживаться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». После завершения строительства, реконструкции, реставрации или капитального ремонта, а также выполнения основных работ по благоустройству, ограждение строительной площадки должно быть демонтировано.

3.14. На территории г.Переславля-Залесского предусматривается размещение строительных ограждений, состоящих из секций с решетчатым просматриваемым заполнением.

- 4. Ограждения, запрещённые к применению

- на территории г. Переславля-Залесского

4.1. В виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами, за исключением территорий гаражный кооперативов. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков, необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Требования настоящего пункта не распространяются на территории занятые гаражными кооперативами.

4.2. Из сетки «рабицы», за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности при условии использования полноценных секций в металлической раме.

4.3. Окрашенные ограждения из облицовочного кирпича.

4.4. Железобетонные ограждения, установленные «на подошвах», по принципу временного строительного ограждения в виде сплошной стены без чередования с вертикальными столбами или опорами.

4.5. Разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а также, наличие на элементах ограждения рисунков граффити и элементов стрит-арта, при отсутствии согласованного в установленном порядке проектного (цветового) решения.

4.6. Ограждения, состоящие из сплошных металлических листов, без чередования секций производственного изготовления с вертикальными столбами или опорами. Ограждение с применением секций из цельного металлического листа допускается для индивидуальных жилых домов малой этажности без выхода на улицы Урицкого, Ростовскую, Советскую, Кардовского, Московскую, Плещеевскую, Свободы города Переславля-Залесского. В этих случаях, цельные металлические секции должны быть изготовлены и покрашены в производственных условиях.

4.7. Ограждения, стилистическое решение которых не свойственно для территории г. Переславля-Залесского и вступающее в диссонанс с окружающей застройкой.

4.8. «Глухие» деревянные секции ограждений из щитовых листов, сплошного бруса, штакетника, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности при условии соответствия техническим регламентам, а также ограждений, входящих в состав объектов историко-культурного наследия.

4.9. Ограждения из подручных материалов непроизводственного изготовления, элементов бытовых и промышленных отходов, если иное не предусмотрено проектной документацией (индивидуальным дизайн-проектом), согласованной в установленном порядке.

4.10. Применение различных по типу или виду секций ограждения одной территории, участка, объекта (за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых между соседними участками индивидуальной жилой и дачной застройки), если иное не предусмотрено проектной документацией (индивидуальным дизайн-проектом), согласованной в установленном порядке.

4.11. Ветхие или аварийные ограждения, утратившие потребительские качества, а также отдельные элементы ограждения, если общая площадь разрушения превышает 20% от общей площади элемента.

4.12. Не допускается создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 5. Порядок получения разрешения

5.1. Заявителями являются юридические и физические лица, в том числе граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязанности по выдаче разрешения на установку ограждения на территории г. Переславля-Залесского возложены на Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского.

5.3. Для получения разрешения заявитель предоставляет в Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского следующие документы:

 заявление;

 правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается установка ограждения, и на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, если сведения о них не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕРГН);

 протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об установке ограждения на земельном участке, оформленном в установленном порядке (в случае планируемого ограждения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);

 фотофиксация (в случае согласования ранее установленного ограждения);

 схема подключения шлагбаума к объектам электроснабжения, согласованная в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если заявитель обратился с согласованием установки шлагбаума и в соответствии с типом шлагбаума, инструкцией изготовителя по установке и эксплуатации необходимо электропитание);

 проектную документацию, содержащую:

- ситуационный план в М 1:2000;

- фотофиксацию места размещения ограждения;

- дизайн-проект ограждения, включающий чертежи секций с опорными (несущими) элементами, конструктивные особенности и параметры, входные и въездные группы; цветовые решения (по системе RAL); чертежи фундаментов или заглубляемых элементов, пояснительную записку и иные материалы, предусмотренные соответствующим заданием или нормативно-правовым актом.

5.4. Разрешение на установку шлагбаума осуществляется при условии обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, органов внутренних дел, машинам скорой медицинской помощи, коммунальных служб (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) при отсутствии возражений указанных служб.

5.5. Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского самостоятельно запрашивает письменное согласование в случае установки ограждения на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

5.6. В случае необходимости Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского вправе запрашивать у заявителя дополнительную информацию, а также направлять запросы в компетентные органы и организации (территориальный орган Государственного пожарного надзора, органов внутренних дел) о возможности согласования установки ограждений (шлагбаумов).

5.7. Срок принятия решения о выдаче разрешения на установку ограждения на территории г. Переславля-Залесского или об отказе в его выдаче не более 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления и представленных документов.

5.8. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявления не должна быть приостановлена.

## 6. Основание и порядок отказа в выдаче разрешения на установку ограждения на территории г. Переславля-Залесского и его прекращения

  - Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку ограждения является:

- не представление документов, указанных в ст. 5.3 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка.

6.2 Действие разрешения может быть прекращено Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского в случаях:

а) подачи заявления владельцем ограждения;

б) прекращения заявителем в установленном законом порядке своей деятельности;

в) изменения внешнего вида, размеров, ограждения в ходе его эксплуатации;

г) вступления в силу соответствующего решения суда;

д) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение ограждения препятствует осуществлению указанных работ;

е) использования территории, занимаемой ограждением, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

ж) размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и (или) муниципального значения;

з) заключения договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение ограждения препятствует реализации указанного договора;

и) неисполнения предусмотренных настоящим Порядком требований уполномоченных органов;

к) несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, органов внутренних дел, машинам скорой медицинской помощи, коммунальных служб (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) в случае установки шлагбаума.

6.3. В случае отказа в выдаче разрешения на установку ограждения, а также прекращения его действия, ограждение подлежит демонтажу.

- Установка и эксплуатация ограждения

7.1. Установка ограждения осуществляется на основании разрешения на установку ограждения, выданного Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского.

7.2. Собственник ограждения осуществляет установку и эксплуатацию ограждения собственными силами и за свой счет.

7.3. В случае установки ограждения или иных ограничивающих конструкций, собственник обязан обеспечить круглосуточный беспрепятственный проезд на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, машинам скорой помощи, службам газового хозяйства, иным коммунальным службам.

7.4. На весь период эксплуатации ограждение должно соответствовать установленным настоящим Порядком требованиям. При эксплуатации не допускается:

- повреждение или отсутствие окрасочного покрытия или оштукатуренного слоя (в том числе шелушение или вздутие краски);

- наличие трещин, разломов;

- повреждение или разрушение кирпичной или каменной кладки, архитектурных деталей и других элементов;

- отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

- наличие подтеков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;

- отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элементов;

- провисание или разрывы сетчатых элементов;

7.5. Владелец обязан содержать ограждение в надлежащем состоянии и производить очистку ограждения по мере его загрязнения, а также проводить необходимые ремонтно-восстановительные работы. В случае отсутствия возможности восстановить ограждение и обеспечить его соответствие установленным настоящим Порядком требованиям при помощи ремонтно-восстановительных работ, ограждение подлежит демонтажу.

- Принцип работы в отношении ограждений, установленных

- в нарушение настоящего Порядка

8.1. Выявление ограждений, установленных без разрешения или в нарушение согласованного проектного решения, с нарушением архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений осуществляется Управлением муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля–Залесского совместно Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля–Залесского.

8.2. Ограждения, не отвечающие требованием настоящего Порядка, устанавливаются путем фотофиксации и составления акта.

8.3. Собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых установлено ограждение, нарушающее архитектурно-художественный облик, направляются уведомление о приведении такого ограждения в надлежащий вид.

- Порядок демонтажа ограждений, установленных в нарушение настоящего Порядка

9.1. Контроль за выполнением требований к размещению ограждений, а также выявление ограждений, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, осуществляется Управлением муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского.

При осуществлении контроля за выполнением требований к размещению ограждений Управлением муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского ведется перечень уведомлений о демонтаже ограждений, не соответствующих установленным требованиям.

При выявлении Управлением муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского нарушений соблюдения настоящих требований при размещении ограждений указанные ограждения подлежат демонтажу.

9.2. Управление муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского с проводит проверку сведений о выявлении ограждения, не соответствующего установленным требованиям, и в случае их подтверждения выдает его владельцу уведомление о демонтаже такого ограждения и в том числе при отсутствии информации о его владельце, собственнике размещает обозначенное уведомление о демонтаже на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

9.3. Демонтаж ограждения представляет собой его разборку на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба конструкции и другим объектам, с которыми демонтируемое ограждение конструктивно связано.

9.4. Приведение ограждения в соответствие с установленными требованиями осуществляется владельцем указанного ограждения за счет его собственных средств.

Демонтаж ограждения в добровольном порядке осуществляется владельцем ограждения на основании уведомления Управления муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского в двухнедельный срок со дня его получения. Управление муниципального контроля Администрации городского округа города Переславля-Залесского осуществляет подготовку уведомления о демонтаже ограждения в течение 5 рабочих дней со дня установления факта несоответствия ограждения установленным требованиям и принимает меры по вручению данного уведомления владельцу ограждения.

В уведомлении о демонтаже ограждения указываются: срок добровольного демонтажа ограждения; ссылка на положения настоящего Порядка, требованиям которых не соответствует ограждение; указание на организацию мероприятий по демонтажу ограждения Администрацией городского округа города Переславля-Залесского по истечении срока для ее добровольного демонтажа, а также на возмещение за счет собственника понесенных расходов.

9.5. Если ограждение не было демонтировано ее владельцем в добровольном порядке в срок, установленный в абзаце 2 пункта 9.4. настоящего Порядка, а также если собственник или иной законный владелец ограждения не был установлен, организация демонтажа данного ограждения в принудительном порядке осуществляется за счет средств бюджета города Переславль-Залесского.

9.6. Администрация города Переславль-Залесского организует демонтаж, перемещение на специально организованные для хранения места, хранение, а также утилизацию или продажу демонтированных ограждений.

Демонтаж в принудительном порядке ограждений, не соответствующих установленным требованиям, осуществляется на основании распоряжения Администрации города Переславля-Залесского в двухмесячный срок со дня его издания.

9.7. Хранение демонтированных ограждений, не соответствующих установленным требованиям, производится на специально организованных для их хранения местах в течение не более 30 рабочих дней со дня демонтажа с составлением акта вывоза материальных ценностей и акта передачи их на хранение. По истечении указанного срока демонтированное ограждение утилизируется или продается как невостребованное либо бесхозное имущество в случае если собственник или иной ее законный владелец не был установлен.

9.8. Расходы на выполнение работ по демонтажу подлежат возмещению за счет собственника или иного законного владельца ограждения за счет средств бюджета города Переславль-Залесского либо за счет средств, полученных от продажи ограждений, собственник или иной законный владелец которой не был установлен.

Средства, взимаемые в порядке возмещения затрат на принудительный демонтаж, хранение, утилизацию или организацию торгов по продаже, подлежат перечислению в доход бюджета города Переславль-Залесский.

После оплаты собственником или иным законным владельцем ограждения затрат, связанных с демонтажем в принудительном порядке, транспортировкой и хранением ограждения, демонтированные ограждения в установленном порядке возвращаются указанному лицу.

9.9. В случае если в течение 30 рабочих дней с даты демонтажа ограждения собственник или иной законный владелец ограждения не забрал его с места хранения, то Администрация городского округа города Переславля-Залесского вправе продать ограждение с соблюдением требований законодательства.

Вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на демонтаж, хранение и организацию торгов по продаже ограждения подлежит перечислению собственнику или иному законному владельцу ограждения после обращения собственника или иного законного владельца ограждения. В случае если обращения от собственника или иного законного владельца ограждения не поступит, вырученная от продажи сумма подлежит перечислению в бюджет города Переславля-Залесского.

9.10. Администрация городского округа города Переславля-Залесского, а также привлекаемая организация (индивидуальный предприниматель) для проведения соответствующих работ, не несут ответственности за состояние и сохранность ограждения при его демонтаже в принудительном порядке и (или) перемещении на специально организованные места для хранения демонтированных ограждений, не соответствующих установленным требованиям.

9.11. Восстановление внешних поверхностей, на которых было размещено ограждение в том виде, который существовал до его установки организуется владельцем ограждения за счет собственных средств.

Приложение № 2 к постановлению

администрации городского округа

г. Переславля-Залесского

от _____ № _____

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

- Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

- Раздел 1. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

И ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1. Вводная часть

1.1. Настоящие Методические рекомендации по проектированию и установке ограждений на территории г. Переславля-Залесского (далее - Методические рекомендации) подготовлены в целях совершенствования работы по созданию визуально благоприятного облика городской застройки г. Переславля-Залесского.

1.2. Основные характеристики требований к внешнему виду заборов и оград (далее - ограждения) зданий, сооружений и иных объектов, приведенные в данных Методических рекомендациях (пункт 3), разработаны для включения их в состав норм и правил по установке и содержанию ограждений юридическими и физическими лицами на территории г. Переславля-Залесского (далее - Правила), а также в рамках выдачи разрешений и формировании внешнего вида ограждения, устанавливаемого в соответствии с разрешением.

1.3. Строительство или установка ограждений, в том числе газонных и тротуарных, осуществляется в соответствии с разработанной проектной документацией, согласованной уполномоченным структурным подразделением органа местного самоуправления муниципального образования и утвержденной в установленном порядке.

1.4. Самовольная установка ограждений без получения соответствующего разрешения, запрещается.

1.5. При оформлении разрешения на установку ограждений органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам рекомендуется руководствоваться данными Методическими рекомендациями.

- 2. Общие рекомендации

2.1. Ограждения объекта рекомендуется проектировать только исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и сооружений, и в соответствии с требованиями архитектурно-планировочных заданий.

2.2. В целях проведения работ по благоустройству, а также эффективной эксплуатации различных объектов, расположенных на территории г. Переславля-Залесского, в проектной документации может предусматриваться применение различных видов ограждений, которые различаются по:

- назначению (декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание);

- высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м ;

- виду материала (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и др.);

- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);

- степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.3. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований к проектной документации, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

2.4. В проектах ограждений целесообразно предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, обладающие современными эксплуатационными параметрами и отвечающие эстетическим требованиям, предъявляемым к элементам средового дизайна.

2.5. Допускается предусматривать применение также местных строительных материалов с учетом технической и экономической целесообразности.

2.6. На территории центрального ядра города, городских многофункциональных центров, примагистральных общественных зон рекомендуется устанавливать ограждения, выполненные преимущественно по индивидуальным проектным разработкам, из кованого металла, чугунного литья или сварной стали.

2.7. На территориях памятников историко-культурного наследия и их охранных зон проектирование следует проводить в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий объектов.

2.8. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется применение декоративных металлических ограждений средней высоты.

2.9. По периметру территорий, предназначенных для размещения автомобилей в некапитальных гаражных сооружениях, площадок-стоянок, а также территорий многофункциональных парков, садов отдыха следует применять прозрачные (как правило, металлические) ограждения высотой не более 2 м.

2.10. Возможно ограждение участка жилой застройки при условии наличия у лица, устанавливающего ограждение, оформленных в установленном порядке имущественно-земельных отношений на огораживаемый участок.

2.11. В городской застройке вдоль проезжей части и тротуаров улиц, а также во дворах многоквартирных домов рекомендуется формировать "зеленые изгороди" из кустарника высотой не более 1,0 м в соответствии с техническими регламентами по обеспечению безопасности движения и содержанию территорий.

2.12. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м, но не более 0,8 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

2.13. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и ремонтных работ при отсутствии иных видов защиты рекомендуется предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м.

2.14. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением промышленного изготовления высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Для ограждения спортивной площадки также целесообразно применять вертикальное озеленение.

2.15. Рекомендуется ограждение площадок для выгула собак предусматривать легкой металлической сеткой в виде отдельных секций в рамах высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.16. Ограждение площадки для дрессировки собак, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка в виде отдельных секций в рамах) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.17. Рекомендуется проектировать ограждение пешеходных дорожек, расположенных на верхних бровках откосов и террас, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м.

2.18. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по высоте и по типу ограждения в зависимости от требований технических регламентов.

2.19. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади следует выделять временными переносными ограждениями.

2.20. Рекомендуется предусматривать временное декоративное ограждение некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

2.21. Ограждение контейнерной площадки рекомендуется предусматривать минимум с трех сторон глухим и высотой не менее 1,5 метра.

2.22. Применение деревянных оград допускается на территориях индивидуальной жилой застройки.

2.23. В городской среде ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов, выходящие на одну сторону городской магистрали и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении и гармоничной цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

2.24. При разработке проектной документации на установку или замену стационарного ограждения в ее состав рекомендуется включать:

- информацию в графической форме о месте размещения ограждения (объекта) в структуре окружающей застройки или территории;

- фотофиксацию места размещения ограждения (с различных точек восприятия);

- чертежи секции (группы секций) с опорными (несущими элементами), входной и въездной групп;

- чертежи фундаментов или заглубляемых элементов (при необходимости);

- цветовые решения (по системе RAL и NCS);

- пояснительную записку;

- иные материалы, предусмотренные соответствующим заданием или нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.

- 3. Основные характеристики требований к внешнему

виду ограждений

3.1. Запрещается применение в городской среде ограждений из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности при условии использования полноценных секций в металлической раме, изготовленных в производственных условиях.

3.2. Запрещается во всех случаях устройство ограждения в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами. Для внешней отделки ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича запрещается. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону).

3.3. Запрещается во всех случаях устройство железобетонного ограждения, установленного на "подошвах", по принципу временного строительного ограждения в виде сплошной стены без чередования с вертикальными столбами или опорами.

3.4. Запрещается в городской среде использование "глухих" непрозрачных ограждений с заполнением из железобетонных секций, за исключением ограждения территорий режимных объектов, предусмотренного действующим законодательством. В городской среде допускается применение железобетонных секций высотой не более 2,0 м от уровня земли до верхней отметки типовой секции с решетчатым просматриваемым завершением, занимающим не меньше 1/4 высоты секции, изготовленной в производственных условиях. Допускается окраска железобетонного ограждения (только по специальным технологиям и специальными красками для данного материала) в теплые пастельные цвета: песочный, бежевый, серый, светло-зеленый и их оттенки. Запрещается окраска железобетонных секций в яркие локальные цвета: красный, кирпичный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, коричневый, фиолетовый, бордовый и их оттенки, черный.

3.5. Запрещается в центральной части города применение любых ограждений из сплошных металлических листов или с заполнением секций из цельных металлических листов (прямых, гофрированных). В городской среде запрещается использование ограждения, состоящего из сплошных металлических листов, без чередования секций производственного изготовления с вертикальными столбами или опорами. Ограждения с применением секций из цельного металлического листа допускаются для индивидуальных жилых домов малой этажности без выхода на магистрали и основные улицы. В этих случаях, цельные металлические секции должны быть изготовлены и покрашены в производственных условиях.

3.6. Запрещаются в городской среде стилистические решения ограждений или их облицовка всеми видами декоративных материалов из натурального и ненатурального необработанного камня, создающие визуальную схожесть с элементами архитектуры, не свойственной для региона, и вступающие в диссонанс с окружающей застройкой.

3.7. Запрещается использование во всех случаях "глухих" деревянных секций ограждений из щитовых листов, сплошного бруса, штакетника, за исключением ограждений, входящих в состав объектов историко-культурного наследия, а также индивидуальных жилых домов малой этажности при условии соответствия техническим регламентам. В центральной части города деревянные ограждения должны быть не выше 1,5 м от уровня земли до крайней верхней отметки секции, быть просматриваемыми, аккуратно покрашены в яркие (за исключением черного), но не локальные цвета и нести в большей степени декоративный характер, если ограждение не является частью объекта историко-культурного наследия или иное не предусмотрено проектной документацией, согласованной в установленном порядке.

3.8. Запрещается во всех случаях изготовление и устройство ограждений из подручных материалов непроизводственного изготовления, элементов бытовых отходов (пластиковые и стеклянные бутылки и т.п.), если иное не предусмотрено проектной документацией, согласованной в установленном порядке.

3.9. Для всех видов ограждений запрещается использовать яркие локальные (открытые) цвета, находящиеся в желтой, красной, синей и зеленой цветовой палитре, за исключением случаев, предусмотренных данными Методическими материалами. Черный цвет допускается использовать только для металлических элементов сварных ограждений, ограждений с элементами ковки и литья.

3.10. Не допускается (кроме внутренних территорий индивидуальной жилой) плановая разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а также наличие на элементах ограждения рисунков граффити и элементов стрит-арта при отсутствии согласованного в установленном порядке проектного (цветового) решения.

3.11. Не допускается эксплуатация различных по типу или виду секций ограждения одной территории, участка или объекта (за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых между соседними участками индивидуальной жилой и дачной застройки), если иное не предусмотрено проектной документацией, согласованной в установленном порядке.

- 4. Рекомендации по эксплуатации и содержанию ограждений

4.1. Периодичную окраску стационарных ограждений, газонных ограждений и ограждений тротуаров необходимо производить не реже двух раз в год. Плановая покраска ограждений должна производиться на загрунтованную поверхность после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.

4.2. Загрязнение, или неокрашенное состояние ограждений, или несвоевременное проведение профилактических обследований с последующими при необходимости очисткой, покраской или ремонтом влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

4.3. Не допускается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения, если общая площадь разрушения превышают 20% от общей площади элемента.

- Ограждения, запрещенные к применению на территории

г. Переславля-Залесского

- Пункт 3.1. Сетка-рабица

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.2. В виде сплошной кирпичной кладки

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.3. Железобетонное на "подошвах"

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.4. Железобетонное

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.5. Цельнометаллические сплошные

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.6. Облицованные необработанным

натуральным камнем

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.7. "Глухие" бревенчатые

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.8. Из элементов бытовых отходов

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.9. Яркая локальная окраска

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.10. Плановая разноцветная окраска

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.10. С элементами стрит-арта

Рисунок не приводится.

- Пункт 3.11. Различные по типу ограждения на одной территории

Рисунок не приводится.

- Пункт 4.3. Ветхое и аварийное

Рисунок не приводится.

- Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И УСТАНОВКЕ

ОГРАЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

- 1. Вводная часть

Данные требования разработаны с целью повышения качества и внешнего вида ограждений строительных площадок и объектов, размещаемых на период строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, восстановительных работ на территории г. Переславля-Залесского.

Данные материалы содержат проектные решения рекомендуемых к применению типов ограждений строительных площадок на территории г. Переславля-Залесского, а также основные требования к их установке.

Строительные площадки на период строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов должны огораживаться в соответствии с проектом организации строительства, выполненным с учетом требований СП 48.13330.2011, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", согласованным с Администрацией г. Переславля-Залесского, а при необходимости с уполномоченным подразделением ГИБДД г. Переславля-Залесского.

После завершения строительства, реконструкции, реставрации или капитального ремонта объекта, а также выполнения основных работ по благоустройству ограждение строительной площадки должно быть демонтировано (с проведением необходимых благоустроительных мероприятий).

- 2. Общие рекомендации

Конструкции ограждений (с учетом различных навесных элементов) должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку и отвечать требованиям техники безопасности.

Высота ограждений не должна превышать двух метров, но при особых обоснованных требованиях строительства может быть увеличена до трех метров.

Рекомендации предусматривают использование новых технологий и безопасных материалов для изготовления ограждений серийного производства и массового применения на строительных площадках. При повторном использовании ограждений они должны быть отремонтированы и окрашены в цвет, предусмотренный заводом (предприятием)-изготовителем.

Ограждения должны содержать сигнальные элементы, окрашенные в зависимости от степени опасности производимых работ, в соответствии с государственным стандартом маркировки ГОСТ 12.4.026-2015, а также эмблему коммунальных служб (подрядной организации), проводящих строительные или ремонтные работы на участке.

До начала осуществления работ по подготовке земельного участка для строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов и ограждению строительной площадки застройщик или технический заказчик обязан установить на границе участка строительства информационный стенд размером не менее 180 x 120 см, доступный для обозрения с прилегающей территории.

Стенд должен содержать следующую информацию:

- графическое изображение строящегося объекта;

- краткую характеристику объекта с указанием проектировщика;

- о сроках начала и окончания строительства;

- сведения об организации, ведущей строительство, с указанием ответственного руководителя стройки и номера его служебного телефона;

- телефоны территориальных органов строительного надзора.

Рекомендуется классификация ограждений объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта на следующие 2 типа:

Тип 1 - Для ограждения ремонтных площадок объектов коммунального и дорожного хозяйства.

Тип 2 - Для ограждения строительных площадок при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений.

Все типы ограждений, предназначенные для ограждения строительных площадок и зон производства ремонтных работ с перекрытием пешеходных зон и на фасадах зданий, модифицируются в зависимости от градостроительной ситуации: оснащаются защитным наклонным козырьком, устройством деревянного или из металлических решеток со специальным антискользящим покрытием настила тротуаров шириной не менее 1,2 м и пандусом (уклон 1:20) для заезда на него, дополняются ограждением парапетного типа из железобетонных блоков специального профиля (со стороны движения транспорта) с устройством поручней.

Особенностями представленных типов ограждения являются:

- отказ от устройства заглубленных фундаментов (помимо несущих стоек ворот и калиток);

- применение конструкций, предусматривающих возможность монтажа и демонтажа без участия грузоподъемных механизмов;

- возможность размещения опор светильников и сигнальных маячков.

На ограждениях строительных площадок, выходящих на улицы и площади, может быть размещена коммерческая реклама, социальный плакат, художественное оформление и другая информация. Размещение указанной информации подлежит согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с действующими положениями по размещению рекламы.

- ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТИПОВ ОГРАЖДЕНИЙ И УСЛОВИЙ

ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

| Условия размещения ограждений | Тип 1 |  | Тип 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | Н | П | Н |
| Новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах зданий |  |  | x | x |
| Подготовительные мероприятия территории под новое строительство |  |  |  | x |
| Строительство и реконструкция объектов дорожно-мостового хозяйства |  |  | x | x |
| Прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций мелкого заложения (до 1 метра) | x |  |  |  |
| Прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 метра) |  | x |  |  |
| Аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций | x | x |  |  |
| Ремонт и содержание дорог | x | x | x |  |
| Благоустроительные работы | x |  |  |  |

Тип 1 - Для ограждения ремонтных площадок объектов коммунального и дорожного хозяйства.

Тип 2 - Для ограждения строительных площадок при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений.

П - Прозрачные ограждения.

Н - Непрозрачные.

- Тип 1. Для ограждения ремонтных площадок объектов

коммунального и дорожного хозяйства

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000-2400 мм.

2. Опорный блок - "башмак" бетонный, габаритами 540 x 150 x 270 мм.

3. Секция ограждения - рамная.

4. Заполнение - решетка из металлических прутьев D 4 мм, ячейка 50 x 300 мм, возможна комбинация с заполнением из металлического профлиста.

5. Колористическое решение по RAL:

рама - RAL 7016, RAL 9006, RAL 7042;

решетка из металлических прутьев - RAL 7016, RAL 9006, RAL 7042;

сплошной металлический профлист - RAL 7042, RAL 3000, RAL 6011, RAL 5009.

- Тип 1. Для ограждения ремонтных площадок объектов

коммунального и дорожного хозяйства

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000-2400 мм.

2. Опорный блок - "башмак" бетонный, габаритами 540 x 150 x 270 мм.

3. Секция ограждения - рамная.

4. Заполнение - сигнальная пластиковая сетка, размер ячейки 45 x 15 мм.

5. Колористическое решение по RAL:

рама - RAL 7016, RAL 9006, RAL 7042;

сетка - RAL 2009, RAL 6005.

- Тип 1. Для ограждения ремонтных площадок объектов

коммунального и дорожного хозяйства

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000-2400 мм.

2. Опорный блок - "башмак" бетонный, габаритами 540 x 150 x 270 мм.

3. Секция ограждения - рамная.

4. Заполнение - перфорированный металлический лист (профлист).

5. Колористическое решение по RAL:

рама - RAL 7016, RAL 9006, RAL 7042;

заполнение - RAL 7042, RAL 9006.

- Варианты заполнения

Рисунок не приводится.

- Тип 1. Для ограждения ремонтных площадок объектов

коммунального и дорожного хозяйства

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и ограждением: высота 2000 мм, длина 1600 мм.

2. Опорный блок - пластиковый, заполненный водой или песком, габаритами 1600 x 1070 x 820 мм.

3. Секция ограждения - безрамная, несущие стойки из прокатных элементов.

4. Заполнение - металлические прутья D 4 мм, ячейка 50 x 200 мм.

5. Колористическое решение по RAL:

прокатный элемент стойки - RAL 7016, RAL 7042, RAL 6005;

прутья - RAL 7042, RAL 6005;

опорный блок - RAL 2009, RAL 9003, RAL 3003.

- Тип 1. Для ограждения ремонтных площадок объектов

коммунального и дорожного хозяйства

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и ограждением: высота 2000 мм, длина 1600 мм.

2. Опорный блок - пластиковый, заполненный водой или песком, габаритами 1600 x 1070 x 820 мм.

3. Секция ограждения - безрамная, несущие стойки из прокатных элементов.

4. Заполнение - перфорированный металлический лист (профлист).

5. Колористическое решение по RAL:

прокатный элемент стойки - RAL 7016, RAL 7042;

заполнение - RAL 7042, RAL 9006;

опорный блок - RAL 2009, RAL 9003, RAL 3003.

- Варианты заполнения

Рисунок не приводится.

- Тип 2. Для ограждения строительных площадок при новом

строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000 (2400) мм.

2. Опорный блок - ФБС или ж/б блок специального сечения, габаритные размеры 2000 (2400) x 600 мм.

3. Секция ограждения - рамная.

4. Заполнение - металлические прутья D 4 мм, ячейка 50 x 200 мм.

5. Колористическое решение по RAL:

рама - RAL 7016, RAL 6005;

прутья - RAL 7042, RAL 6005;

опорный блок - RAL 7004, RAL 7042.

- Тип 2. Для ограждения строительных площадок при новом

строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000 (2400) мм.

2. Опорный блок - ФБС или ж/б блок специального сечения, габаритные размеры 2000 (2400) x 600 мм.

3. Секция ограждения - безрамная, несущие стойки прямоугольного сечения 40 x 60 мм с фланцем под бетонный блок.

4. Заполнение - перфорированный металлический лист (профлист), сплошной металлический лист.

5. Колористическое решение по RAL:

несущие стойки - RAL 7016, RAL 7042;

заполнение - RAL 7042, RAL 9006;

опорный блок - RAL 7016.

- Тип 2. Для ограждения строительных площадок при новом

строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений

Технические характеристики:

1. Габариты секции - длина 2000 (2400) мм, высоты опор - 2000 мм, 2300 мм, ширина галереи - мин. 1200 мм.

2. Опорный блок - пластиковый, заполненный водой или песком, ФБС или ж/б блок специального сечения, габаритные размеры 2000 (2400) x 600 мм с сигнальной окраской вдоль автомобильных дорог.

3. Секция ограждения - безрамная, несущие стойки прямоугольного сечения 40 x 60 мм с фланцем под бетонный блок (при использовании бетонного блока).

4. Заполнение - металлические прутья D 4 мм, ячейка 50 x 200 мм, перфорированный металлический лист (профлист), сплошной металлический лист (профлист).

5. Колористическое решение по RAL:

несущие стойки - RAL 7016, RAL 7042;

заполнение - RAL 7042, RAL 9006;

опорный блок - RAL 7016, сигнальная окраска (RAL 9003 - белый, RAL 3000 - красный).

- Тип 2. Для ограждения строительных площадок при новом

строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений.

В том числе для подготовительных мероприятий территории

под новое строительство

Технические характеристики:

1. Габариты секции с опорным блоком и секцией ограждения: высота 2000 мм, длина 2000-2400 мм.

2. Опорный блок - "башмак" бетонный, габаритами 540 x 150 x 270 мм с крепежными скобами.

3. Секция ограждения - рамная.

4. Заполнение - металлические прутья D 4 мм, ячейка 50 x 200 мм, перфорированный металлический лист (профлист), сплошной металлический лист (профлист).

5. Колористическое решение по RAL:

рама - RAL 7016, RAL 9006, RAL 7042;

заполнение - RAL 7042, RAL 9006, RAL 3000, RAL 6011, RAL 5009.

- Варианты заполнения

Рисунок не приводится.

- Схема крепежа бетонного "башмака"

Рисунок не приводится.

- Вариант цветовой сигнальной маркировки ограждений

по виду производимых работ

Рисунок не приводится.

Примечание: в виде маркера может использоваться эмблема коммунальной службы (подрядная организация), производящей строительные или ремонтные работы на участке.