проект

местные НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

города Переславля-Залесского

Ярославской области

Переславль-Залесский

2017

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	5

1.1 Цели и задачи	5

1.2. Назначение и область применения	5

1.3. Термины и определения	5

1.4. Перечень законодательных и нормативных документов	6

1.5. Общая характеристика методики разработки	6

1.6. Концепция основных положений градостроительного нормирования	6

1.7.  Расчетные показатели жилых зон	8

1.8. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории общественно-деловых зон	13

1.9. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон	20

1.10. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон	21

1.11. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры	23

1.12. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств	28

1.13. Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры	31

1.14. Охрана водных объектов	35

1.15. Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	36

1.16. Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	37

1.17.  Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки, определению места допустимого размещения зданий, строений, сооружений	37

1.18. Расчетные показатели обеспеченности благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий и объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	39

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41

2.1. Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов	41

2.2.	Обоснование расчетных показателей	41

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОТИЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	72

3.1.  Область применения местных нормативов градостроительного проектирования	72

3.2.  Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования	73

Приложение 1	76

Приложение 2	84

Приложение 3	86

Приложение 4	87

Приложение 5	88

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Переславля-Залесского (далее - местные нормативы) разработаны в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29.4 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации», Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославкой области", и применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, планировке территории города Переславля-Залесского Ярославской области (далее - Города), а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

Местные нормативы выполнены в 2017 году на основании муниципального контракта от 18.04.2017 заключенного Администрацией города Переславля-Залесского.

Местные нормативы учитывают, конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм и региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 №1340-п).

Пространственная организация территориального планирования и градостроительного зонирования Города основываются на положениях Генерального плана, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26, и Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122.

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Нормативы обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Города независимо от их организационно-правовой формы.

Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих нормативов.

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Цели и задачи

1.1.1. Основные цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Города состоят в следующем:

- Приведение местных нормативов в соответствие с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области.

- Определение и установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности по объектам местного значения.

- Дифференциация показателей обеспеченности жителей Города различными видами инфраструктурного обслуживания (социального, транспортного, инженерно-технического) на основе анализа положений территориального планирования и градостроительного зонирования, природно-климатических и социально-экономических условий Города, влияющих на установление расчетных показателей.

1.2. Назначение и область применения

1.2.1. Местные нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории города Переславля-Залесского в пределах его границ.

1.2.2. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования (Генерального плана Города) и градостроительного зонирования (Правил землепользования и застройки Города) с учетом перспективы развития Города, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, органами контроля и надзора.

1.2.3. Местные нормативы представляют собой нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории) и направлены на:

- Устойчивое развитие территории Города, с учетом особенностей его функционального зонирования.

- Укрепление сложившейся системы расселения на территории Города. Активное развитие Города на территориях малоэтажного жилищного строительства.

- Рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала Города, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов.

- Обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ярославской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального   планирования.

Примечание:

решение Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского"

решение Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26 "Об утверждении Генерального плана города Переславля-Залесского"

1.3. Термины и определения

1.3.1. Термины и определения, используемые в местных нормативах, приведены в приложении 1 к настоящих нормативов.

1.4. Перечень законодательных и нормативных документов

1.4.1. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского, используемых при разработке нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим нормативам.

1.5. Общая характеристика методики разработки

1.5.1. Методика разработки местных нормативов основывается на требованиях пункта 5 статьи 29.2 и статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5.2. Местные нормативы градостроительного проектирования методически включают в себя:

- Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Города).

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

- Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

1.6. Концепция основных положений градостроительного нормирования

1.6.1. Структура нормативного правового акта.

Структура нормативного правового акта - местных нормативов градостроительного проектирования основывается на:

- Требованиях главы 31 "Нормативы градостроительного проектирования" Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Структуре региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6.2. Основные положения градостроительного нормирования и обеспечения достижения утвержденных нормативных показателей.

1.6.2.1. К основным положениям градостроительного нормирования и обеспечения достижения утвержденных нормативных показателей в составе местных нормативов относятся:

1) Расчетные показатели обеспеченности благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории:

- жилых зон;

- общественно-деловых зон;

- коммунально-складских и производственных зон;

- рекреационных зон;

- садоводческих и огороднических объединений;

- зон транспортной инфраструктуры;

- территорий и сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств;

- территорий объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

2) Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры:

- объекты в области электроснабжения;

- объекты в области водо-,теплоснабжения и водоотведения;

- объекты в области газоснабжения;

- объекты в области снабжения населения топливом;

- объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- расчетные показатели использования территории кладбищ;

- требования по охране водных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

1.6.2.2. Развитие Города необходимо осуществлять на основании документа территориального планирования - Генерального плана Города.

1.6.2.3. Общая организация и зонирования территории Города должны исходить из:

- Комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений.

- Оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения.

- Анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально- демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории Ярославской области, Переславского муниципального района и Города.

- Выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.

1.6.2.4. При планировке городских поселений необходимо предусматривать зонирование их территорий с установлением регламентов использования, а также выделением зон особого градостроительного и специального регулирования.

По функциональному использованию территории городских поселений подразделяются на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта, путей.

Ландшафтно-рекреационная территория включает лесозащитные зоны, водоемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

1.6.3. Взаимосвязь региональных и местных градостроительных нормативов

1.6.3.1. В основе концепции основных положений градостроительного нормирования в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации должна быть обеспечена систематизация нормативов градостроительного проектирования по видам регионального значения и объектов местного значения.

1.6.3.2. Местные нормативы конкретизируют и развивают основные положения региональных нормативов градостроительного проектирования в части предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения при их размещении: на селитебных территориях (жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреационные зоны); на производственных территориях (производственные и коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры); при использовании территорий и объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

1.6.3.3. В части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения условий санитарно-гигиенической безопасности населения в местных нормативах конкретизированы основные положения региональных нормативов в вопросах охраны водных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1.6.3.4. На основании требований градостроительного проектирования, размещенных в различных разделах региональных нормативов суммированы и приводятся в отдельном разделе местных нормативов требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

1.6.3.5. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и региональными нормативами градостроительного проектирования.

1.6.3.6. Местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

1.6.4. Пространственная организация территориального планирования Города

1.6.4.1. В основе пространственной организации территориального планирования Города лежат принципы функционального зонирования и размещения объектов местного значения, определенные в Генеральном плане города Переславля-Залесского с целью реализации его положений.

1.6.4.2. Город Переславль-Залесский расположен в южной части Ярославской области, в 120 км от областного центра - города Ярославля.

1.7.  Расчетные показатели жилых зон

1.7.1. Предварительное определение потребности в селитебной территории жилых зон (га на 1 тыс. чел.):

- застройка многоэтажными жилыми домами (5 этажей и выше) – 7 га;

- застройка малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) – 8 га;

- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа, без приквартирных земельных участков) – 10 га;

- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа, с приквартирными земельными участками) – 20 га;

- застройка индивидуальными жилыми домами с земельным участком 600 м2 – 25 га;

- застройки индивидуальными жилыми домами с земельным участком от 600 до 1200 м2 – 50 га;

- застройки индивидуальными жилыми домами с земельным участком от 1200 м2 до 2000 м2 – 70 га.

1.7.2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, находящихся на территории Города, являющихся собственностью Города, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых в собственность граждан для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства составляет:

- Минимальный размер - 0,06 га.

- Максимальный размер - 0,15 га.

1.7.3. Расчетные показатели плотности застройки участков территориальных зон характеризуются коэффициентом застройки и коэффициентом плотности застройки, которые приведены в приложении 3 к настоящим нормативам.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади участка (квартала);

Плотность застройки и процент застройки территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

1.7.4. Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в Городе, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны, руководствуясь приложением 4 к настоящим нормативам.

1.7.5. При проектировании жилой зоны расчетную плотность населения на селитебной территории городского населенного пункта рекомендуется принимать не менее, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городских поселений с числом жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | 20 - 50 | 50 - 100 | 100 - 250 | 250 - 500 | 500 - 1000 |
| Высокой | 130 | 165 | 185 | 200 | 210 | 215 |
| Средней | - | - | - | 180 | 185 | 200 |
| Низкой | 70 | 115 | 160 | 165 | 170 | 180 |

1.7.6. Расчетную плотность населения селитебной территории по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 2.

Таблица 2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, кв.м/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет 2005 г. |  | 2015 г. | 2025 г. |
|  | всего | в том числе государственное и муниципальное жилье (при наличии, не более) |  |  |
|  | 20,8 | 18,0 | 23,4 | 26,3 |
| Высокой | 346 | 400 | 308 | 274 |
| Средней | 286 | 330 | 254 | 226 |
| Низкой | 156 | 180 | 139 | 123 |

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

2. В крупных Городах при применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (6)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности.

3. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

4. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

5. В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га.

6. Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Ярославской области.

1.7.7. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.)*:

- муниципальное жилье – 18 м2;

- общежитие (не менее) – 6 м2.

Примечание:

*расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки не нормируются.

1.7.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются по таблице 3.

Таблица 3

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | 10-35 |

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с мусоропроводами и 50м для домов без мусоропроводов.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

1.7.9. Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

1.7.10. Размещаемые в пределах селитебной территории хозяйственных строений для содержания и разведения домашних животных (свиньи, коровы, бычки, овцы, козы, кролико-матки, птица, лошади, нутрии, песцы и др.) не допускается.

1.7.11. Размещение ульев и пасек на территории  Города не допускается.

1.7.12 Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 4.*

Таблица 4

| Высота дома (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| 4 и более | 20 |  |

* расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

1.7.13. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 5.

Таблица 5

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

1.7.14. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимается по таблице 6.

Таблица 6

|  | Расстояние от красной линии (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 5 |

1.7.15. Площадь озелененной территории жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 квадратных метров на 1 человека или не менее 25 процентов площади территории микрорайона (квартала).

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 процентов от нормы озеленения на территории городских поселений, в том числе:

- для центральной реконструируемой части - не менее 75 процентов;

- для периферийных районов - 125 процентов.

Минимальная норма озелененности для селитебной территории рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 метров.

1.7.16.  Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1000 жителей) –  47-57 мест принимается по таблице 7.

Таблица 7

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка, м2/ед.изм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| детей (1 - 6 лет) - до 70 - 85% | для отдельно стоящих зданий - 40 при вместимости до 100 мест - 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – 29. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать(не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

Примечания:

1. При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест.

2. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий городских поселений– 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

1.7.17. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел. – 99 места, в том числе, для 10-11 классов - 18 мест) принимаются по таблице 8.

Таблица 8

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| уровень охвата школьников I - XI классов - 100%. | На одно место при вместимости учреждений: до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 17 м2; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %) | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

1.7.18. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий Города  – 750 м, для начальных классов - 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

1.7.19. Уровень обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка принимаются по таблице 9.

Таблица 9

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 10%, в том числе по видам: дворец культуры – 3% детская спортивная школа – 4%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 3%. | % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |

1.7.20. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

1.7.21. Уровень обеспеченности учреждениями среднего и начального профессионального образования принимается по таблице 10.

Таблица 10

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднего и начального профессионального образования | В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 300 - 75 м2; св. 300 до 900 – 50-65 м2; св. 900 до 1600 – 30-40 м2. | При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%; св. 2000 до 3000 – на 20%; св. 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят. |

Примечание:

Размеры земельных участков средних специальных и профессионально-технических учебных заведений могут быть уменьшены: на 30% – для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% – для учебных заведений сельскохозяйственного профиля.

1.7.22. Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования приводятся в приложении 5 к настоящим нормативам.

1.7.22. Уровень обеспеченности школами-интернатами в раздел где  учреждения образования и размер их земельного участка принимается по таблице 11.

Таблица 11

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; св. 300 до 500 – 65 м2; св. 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка |

1.8. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории общественно-деловых зон

1.8.1. Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимаются по таблице 12.

Таблица 12

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | мин. транспортной доступности | 30 |
|  | Бассейн крытый и открытый общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в селитебной территории | м2 общей площади на 1000 чел | 70 |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949,4 |  |  |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 | Не нормируется |  |
|  | Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 |  |  |

1.8.2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| - Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| - Дошкольные образовательные учреждения: - - в селитебной территории при многоэтажной застройке (4-9эт.) - - в селитебной территории при малоэтажной застройке (1-3эт.) | - 300 - 500 |
| - Общеобразовательные школы | - 500 |
| - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | - 500 |
| - Физкультурно-спортивные центры жилых районов | - 1500 |
| - Поликлиники и их филиалы | - 1000 |
| - Аптеки в селитебной территории при многоэтажной застройке (4-9эт.) | - 500 |
| - Аптеки в районах в селитебной территории при малоэтажной застройке (1-3эт.) | - 800 |
| - Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: - - многоэтажной - - малоэтажной | - 500 - 800 |
| - Отделения связи и филиалы банков | - 500 |

1.8.3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры принимается по таблице 14.

Таблица 14

| Учреждение | Размер населенного пункта | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) |  | кол. мест на 1000. чел. | 50-60 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | св. 0,2 до 1 тыс. чел. | 1 посет.место на 1 тыс. чел. | 500-300 | Киноустановки предусматриваются в каждом клубе |
|  | от 1 до 2 тыс.чел. |  | 300-230 |  |
| Городские массовые библиотеки | св. 50 тыс.чел. 10 - 50 тыс. чел. | кол. ед. хранения/кол. читат. мест на 1 тыс. чел. | 4/2 4-4,5/2-3 | Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. 0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 читат.места |

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест.

1.8.4. Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка принимаются по таблице 15.

Таблица 15

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | 1 койка | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2; 50-100 коек – 300-200 м2; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 м2; 400-800 коек – 100-80 м2; 800-1000 коек – 80-60 м2; более 1000 коек – 60 м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | Вместимость и структура устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | кол. Спец. Автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. Автомашине. |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | 4 | порций в сутки на 1 ребенка | менее 0,15 га на 1тыс. порций в сутки, но не менее 0,015 га |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | В соответствии с техническими регламентами |  | 0,2 га |  |
| Аптеки | В соответствии с техническими регламентами |  | I-II группа - 0,3 га; III–V группа - 0,25 га; VI-VII группа – 0,2 га. | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

Примечание:

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. Размеры земельных участков больниц, следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%.

1.8.5. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории Города принимается по таблице 16.

Таблица 16

| Учреждение | Ед. изм. | Максимальный расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | м | 800 | 1000 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | м | 300 | 600 |
| Аптека | м | 300 | 600 |

1.8.6. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

- больничные корпуса (не менее) – 30 м;

- поликлиники (не менее) – 15 м.

1.8.7. Уровень минимальной обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимаются по таблице 17.

Таблица 17

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 280 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольст-венные | 100 |  |  |  |
| Непродоволь-ственные | 180 |  |  |  |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади: 14 м2 – при торговой площади комплекса до 600 м2; 7 м2 – при торговой площади комплекса свыше 3000 м2 | Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Магазины кулинарии | 6 | м2 торговой площади | 15 до 20 – 1,1-1,3 на объект. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 м2 торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м2 торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 м2 торговой площади; свыше 3500 – 0,02 м2 торговой площади. | Возможно встроено-пристроенные |
| Предприятия общественного питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2 - 0,25 га на объект; от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | В центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

1.8.8. Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимаются по таблице 18.

Таблица 18

| Учреждение |  | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 9 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. Возможно встроено пристроенные. |
|  | для обслуживания населения | 5 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 4 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 150 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 10 |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 110 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 4 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 4 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 5 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект | В городских поселениях, обеспеченным благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест. |

1.8.9. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 19*.

Таблица 19

| Учреждение | Единица измерения | Зона многоквартирной и малоэтажной застройки | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 |

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре Города.

1.8.10. Уровень обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 20.

Таблица 20

| Учреждение | Норма обеспеченности На 1000 жителей | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 0,3-0,5 | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | Для населенного пункта численностью: 0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3-5эт.- 54-30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |
| Проектные организации и конструкторские бюро | В соответствии с техническими регламентами | объект | 30-15 м2 на одного сотрудника при этажности здания 2-5 этажей |  |
| Районные, суды | В соответствии с действующим законодатель-ством | кол. судей | При кол. судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га4 25 судей – 0,5 га. |  |

1.8.11. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 800 м.

1.8.12. Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка принимаются по таблице 21.

Таблица 21

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 6 | кол. мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; св. 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пожарные депо | 1,3 | кол. пож. машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

1.8.13. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения принимается по таблице 22.

Таблица 22

| Здания (земельные участки) | Единица измерения | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До стен жилых домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | До водозаборных сооружений |
| Приемные пункты вторичного сырья | м | 20 | 50 |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | м | 500 | 500 | Не менее 1000 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га) | м | 300 | 300 |  |
| Кладбища для погребения после кремации | м | 100 | 100 |  |

Примечания:

1. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

1.9. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

1.9.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) – 2,5 м2.

1.9.2. Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимаются по таблице 23.

Таблица 23

| Тип склада | Единица измерения | Площадь складов | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | м2. на 1.тыс.чел. | 77 | 310/210 * |
| Непродовольственных товаров | м2. на 1.тыс.чел. | 217 | 740/490 * |

*в числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).

Примечание:

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

1.9.3. Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 24.

Таблица 24

| Тип склада | Норма обеспеченности, т | Размер земельного участка, кв. м. на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70 |
| Фруктохранилища | 17 | - |
| Овощехранилища | 54 | 1300/610 |
| Картофелехранилища | 57 | - |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

1.9.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов принимаются по таблице 25.

Таблица 25

| Склады | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | м2. на 1.тыс.чел. | 300 |

1.9.5. В пределах селитебной территории Города допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 метров.

1.9.6. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий принимается по таблице 26.

Таблица 26

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 300 | 60 | % |
| св. 300 до 1000 | 50 | % |

1.9.7. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) принимается по таблице 27.

Таблица 27

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 20 | м |
| св. 100 | 50 | м |

1.9.8.  Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки принимаются в соответствии с СЗЗ. принимается по таблице 28.

Таблица 28

| КЛАСС опасности |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | санитарно-защитная зона (СЗЗ) | Наименование объектов |
| КЛАСС I | 1000 м | Размещение не допускается |
| КЛАСС II | 500 м | Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов, Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров, Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек |
| КЛАСС III | 300 м | Свинофермы до 4 тыс. голов., Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов, Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. |
| КЛАСС IV | 100 м | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов. |
| КЛАСС V | 50 м | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. |

1.10. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон

1.10.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.) – 10 м2.

1.10.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

- Общегородские парки – 15 га;

- Сады – 3 га;

- Скверы – 0,5 га.

1.10.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

1.10.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

1.10.5. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 29.

Таблица 29

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5 | 1,5 |
| Край тротуара | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2 | 1 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3 | 1 |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2 | 1 |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2 | - |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

1.10.6. Время пешеходной доступности для парков должно составлять не более 20 минут.

1.10.7. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

- автобусов - 40 квадратных метров;

- для велосипедов - 0,9 квадратного метра.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

1.10.8. Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не более 1,5 часа.

1.10.9. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

1.10.10. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха принимаются по таблице 30.

Таблица 30

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 | м2 на 1 посетителя |
| Зона средней и низкой активности | 500-1000 |  |

1.11. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

1.11.1. Уровень автомобилизации на расчетный период (кол. автомашин на 1000 жит.) – 250 авт.

Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

1.11.2. Категории улиц и дорог Города следует назначать в соответствии с классификацией, указанной в таблице 31.

Таблица 31

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения | скоростная транспортная связь Города: выходы на внешние автомобильные дороги, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами Города, на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром Города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги; пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам. |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

1.11.3.  Расчетные параметры и категории улиц, дорог Города определяются по таблице 32.

Таблица 32

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе- ния | Наимень- ший радиус кривых в плане, м | Наиболь- ший про- дольный уклон, % | Ширина пешеход- ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 6 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| транспортно - пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно - транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По рас- чету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечание:

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

- магистральных дорог 50-75 метров;

- магистральных улиц 40-80 метров;

- улиц и дорог местного значения 15-25 метров.

2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

1.11.4. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

1.11.5. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.

1.11.6. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- Для разворота легковых автомобилей – 12 м.;

- Для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

1.11.7. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

Примечание:

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

1.12.8. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров принимается по таблице 33.

Таблица 33

|  | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков | чел./час | 500 |
| Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания | чел./час | 700 |

1.11.9. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) - 1,5-2,5 км/км2. Плотность сети магистральных улиц на расчетный период в среднем по Городу следует принимать не менее 2,2 км/кв. км.

1.11.10. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более) принимается по таблице 34.

Таблица 34

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 200 |
| Объектов массового посещения | м | 50 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

1.11.11. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м, в пределах центрального ядра 300 м.

1.11.12. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600 м.

1.11.13. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта принимаются по таблице 35.

Таблица 35

| Категория дорог | Радиус дорог (не менее), м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 1000 | Продольный уклон должен быть не более 40 ‰. |
| III категория | 600 |  |
| IV и V категория | 400 |  |

1.11.16. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200 - 300 метров; на магистральных улицах непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 метров.

1.11.17. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

1.11.18. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

1.11.19. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта

(не менее) – 20 м.

1.11.20. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки принимаются по таблице 36:

Таблица 36

| Категория улиц и дорог | Единица измерения | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | м | (не менее) 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | м | (не более) 25* |

Примечание:

* в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

1.11.21. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.;

- местного значения – 5 м.;

- на транспортных площадях – 12 м.

Примечание:

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

1.11.22. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее) принимаются по таблице 37.

Таблица 37

| Условия | Скорость движения | Единица измерения | Размеры сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25 |
|  | 60 км/ч | м | 40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |
|  | 40 км/ч | м | 10х50 |

Примечание:

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

1.11.23. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

1.11.24. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги принимается по таблице 38:

Таблица 38

| Расчетный годовой снегопринос, м3/м | Ширина снегозащитных лесонасаждений, м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- |
| от 10 до 25 | 4 | 15-25 |
| св. 25 до 50 | 9 | 30 |
| св.50 до 75 | 12 | 40 |
| св.75 до 100 | 14 | 50 |
| св. 100 до 125 | 17 | 60 |
| св. 125 до 150 | 19 | 65 |
| св. 150 до 200 | 22 | 70 |
| св. 200 до 250 | 28 | 50 |

Примечание:

При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.

1.11.25. Ширина санитарно-защитной зоны от железных дорог различных  категорий – 100 м.

Примечание:

При условии размещения железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимые уровни шума, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м.

1.12. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

1.12.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

1.12.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м.

1.12.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания приводятся в таблице 39.

Таблица 39

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 30 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | 100 работающих | 25 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 20 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 5 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 5 |
| Больницы | 100 коек | 15 |
| Поликлиники | на 100 посещений | 10 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 кв. м общей площади | 2 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 7 |
| Кинотеатры, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 10 |
| Рынки | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания | на 100 мест | 15 |
| Гостиницы | на 100 мест | 20 |
| Парки | на 100 единоврем. посетителей | 7 |
| Вокзалы любых видов транспорта | на 100 пассажиров прибыв. в час «пик» | 20 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки | - " - | 25 |
| Гостиницы (туристские) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 20 |
| Мотели | - " - | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально- бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |

1.12.4. Размер земельного участка для гаражей, гаражных комплексов и стоянок автомобилей в зависимости от этажности определяется в соответствии с таблицей 40.

Таблица 40

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машино-место | 30 |
| Двухэтажное | м2 на 1 машино-место | 20 |

1.12.5. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 41.

Таблица 41

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 200 | 2,3 3,5 |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

1.12.6. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машино-место) – 25 м2.

1.12.7. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) –      15 м.

1.12.8. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 42.

Таблица 42

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 2 колонки | га | 0,1 |
| 5 колонок | га | 0,2 |

1.12.9. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.

* расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

1.12.10. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения определяется по таблице 43.

Таблица 43

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |

Примечание:

АЗС следует размещать:

- В придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

- Не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

1.12.11. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (Один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 53.

Таблица 53

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 10 постов | га | 1,0 |
| на 15 постов | га | 1,5 |

1.12.12. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 44.

Таблица 44

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - |  |

1.12.13. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 45.

Таблица 45

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание:

* определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

1.13. Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

На территории Города устанавливаются следующие расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры:

1.13.1.  Объекты в области электроснабжения

Таблица 46

| № | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч./ год на 1 чел. | 2000 | Не нормируется |  |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | ч / год | 5700 |  |  |
| 3 | Электрические нагрузки* | кВт | - |  |  |

1.13.2. Объекты в области водо-, теплоснабжения и водоотведения

Таблица 47

| № | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя |  | 195 | Не нормируется |  |
|  | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя |  | 250 |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя |  | 230 |  |  |
|  | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя |  | 280 |  |  |
|  | Гостиницы | л/сут. на 1 жителя |  | 230 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |  | Не нормируется |  |
|  | зона застройки многоквартирными жилыми домами | % |  | 98 |  |  |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | % |  | 85 |  |  |
|  | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории |  | 50 |  |  |
|  | Теплоснабжение | ккал/год на 1 м2 общ. пл. жилья |  | 0,5 | Не нормируется |  |

1.13.2.1. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения принимается по таблице 60.

Таблица 48

|  | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| --- | --- | --- |
| от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| от магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания:

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

1.13.3.  Объекты в области газоснабжения

Таблица 49

| № | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/ год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
|  | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/ год на 1 чел. | 300 |  |  |
|  | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |  |

Примечания:

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

При составлении проектов генеральных планов городов допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа
34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расход газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

1.13.3.1  Объекты газоснабжения, использующие сжиженный углеводородный газ (СУГ)

Таблица 50

| № | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 6,9 | Не нормируется |  |
|  | СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 10,4 |  |  |
|  | СУГ на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 16,9 |  |  |
|  | СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |  |  |

1.13.4. Объекты в области снабжения населения топливом

Таблица 51

| № | Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Угольный и торфяной брикет | кг / 1 м² общей отапливаемой площади | 100 | Не нормируется |  |
|  | Уголь | кг / 1 м² общей отапливаемой площади | 70 |  |  |
|  | Дрова | скл. м3/ 1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |  |  |

1.13.5. Объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Расчетное количество накапливаемых отходов

Таблица 52

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечания:

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88,  а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Предприятия по утилизации и переработке отходов

Таблица 53

| № | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | га земельного участка, на 1000 т. бытовых отходов | 0,05 | Не нормируется |  |
|  |  | Св. 100 |  | 0,05 |  |  |
|  | Склады компоста |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Полигоны * |  |  | 0,02 |  |  |
|  | Поля компостирования |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Сливные станции |  |  | 0,02 |  |  |
|  | Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |  |  |

1.14. Охрана водных объектов

1.14.1. По территории Города располагается водные объекты, с водоохранной зоной (далее - ВОЗ) от 50 до 200 м.

1.14.2. ВОЗ выделяется в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

1.14.3. Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в ВОЗ:

- складирование навоза и мусора, использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (авиационно-химических) работ;

- размещение стоянок транспортных средств, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования.

1.14.4. Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос

(ширина – 10 м для всех объектов):

- распашка земель и применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и других загрязняющих веществ;

- выпас и устройство летних лагерей скота;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

1.14.5. Условно разрешенные виды использования (по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления и охраны водного фонда с использованием процедур публичных слушаний):

- озеленение территории;

- малые формы и элементы благоустройства;

- размещение объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при  наличии лицензии на водопользование, где устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима);

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

1.15. Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

1.15.1. На территории города Переславля-Залесского расположен ряд объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1.15.2. В соответствии с законом Ярославской области от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области"  требуется разработка и утверждение проекта зон охраны памятников.

1.15.3. До разработки и утверждение проекта зон охраны памятников, действуют  зоны охраны памятников во временных границах.

Во временных границах зон охраны устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, предусмотренный для охранных зон, регулирующий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды выявленных объектов культурного наследия:

- сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся планировочной структуры;

- принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на пространственные доминанты (церковь Успения Пресвятой Богородицы), а также исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников;

- согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на новое строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с соответствующими органами местного самоуправления Города по охране и использованию историко-культурного наследия;

- ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий для его снижения, исключение прокладки инженерных коммуникаций надземным способом;

- разработка проекта планировки исторических территорий.

1.16. Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, а также организации защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 54

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
|  | Пожарное депо | объект, при населении св. 100 до 250 тыс. чел. | 4 |  | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 10 |
|  | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объектов на пляж категории I-III | 1 |  | Не нормируется |  |
|  | Санитарно - обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | На всех въездах и выездах города |  |  |  |  |
|  | Пункты временного размещения | На регламентируется |  |  | Не нормируется |  |
|  | Защитные сооружения; противорадиационные укрытия; сборные эвакуационные пункты |  |  |  | м | 500 |
|  | Берегозащитные сооружения | % береговой линии, требующий защиты |  | 100 | Не нормируется |  |

1.17.  Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки, определению места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

1.17.1. красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

1.17.2. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

1.17.3. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

1.17.4. В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения  диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки  СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое  обслуживание).

1.17.5. Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

1.17.6. Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

1.17.7. Границы территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии не менее 3 м от линии застройки.

1.17.8. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов - не менее чем на 3 метра. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

1.17.9. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициента естественной освещенности, соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, но не менее приведенных в таблице 55.

Таблица 55

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых зданий |  | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
|  | в городских поселениях | в сельских поселениях |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | 10 | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары | - | - | 20 | 50 |  |
| Пожарные депо | 10 | 10 | 50 | 50 |  |

Примечние:

Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным  улицам.

Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

1.17.10. Минимальные расстояния от стен зданий образовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии - не менее 25 м.

1.17.11. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается (в метрах):

- магистральных дорог  - 50-75 м;

- магистральных улиц - 40-80 м;

- улиц и дорог местного значения - 15-25 м.

1.17.12. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений принимается (в метрах, не менее):

- улицы - 9 м;

- проезды - 7 м.

1.18. Расчетные показатели обеспеченности благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий и объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

1.18.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

1.18.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 56.

Таблица 56

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания, при жилых зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

1.18.3. Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного хранения  индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 50 м.

1.18.4. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 100 м.

1.18.5. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

1.18.6. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

1.18.7. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

1.18.8. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.

1.18.9. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов

Под объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое развитие города Переславля-Залесского Ярославской области понимаются объекты, территории, имеющие природно-историческое, историко-культурное, социальное, экономическое значение и оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное, социальное, культурное обеспечение Города.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в отношении следующих видов объектов местного значения:

- объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (канализации);

- объектов в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Города;

- объектов в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

- в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и  Города

2.2.	Обоснование расчетных показателей

В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации. В материалах по обоснованию приведено обоснование принятых расчетных показателей для объектов местного значения города Переславля-Залесского. Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на которые дается в материалах по обоснованию расчетных показателей, представлено в Приложении 2 «Перечень законодательных и нормативных документов».

2.2.1  Объекты в области электроснабжения населения

Таблица 57

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | электропотребление | кВт·ч /год на 1 чел. | 2000 | СП 42.13330.2011 |
|  | использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 | СП 42.13330.2011 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учётом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Системообразующей ВЛ на территории города Переславля-Залесскогоявляется линия напряжением 110 кВ, распределительными сетями – сети напряжением 35 и 10 кВ.

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электроснабжению.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями. При реконструкции следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно следует предусматривать кабельными линиями.

На Города трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) кВ при числе трансформаторов не более двух, мощностью каждого до 1000 кВА, и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.

Вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 58

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 |
| 1-20 | 10 (5-для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

2.2.2.  Объекты в области водо-, теплоснабжения населения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение.

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,8 ........................................................................................................... 	1

- св. 0,8 до 12 ................................................................................................ 	2

- св. 12 до 32 ................................................................................................. 	3

- св. 32 до 80 ................................................................................................. 	4

- св. 80 до 125 ............................................................................................... 	6

- св. 125 до 250 ………………………………............................................... 	12

- св. 250 до 400 ..............................................................................................	18

- св. 400 до 800 ..............................................................................................	24

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице 59.

Таблица 59

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | – |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от 175 до 280 | 18 | 55 | – |

Примечание. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Санэпиднадзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

Дождевая канализация

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ.

Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий Города, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте Города, I пояса ЗСО и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

На территории Города следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет можно не принимать. Очистку поверхностных вод с территории Города следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон Города, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 60.

Таблица 60

| Территории поселения | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут. с 1 га территории очистных сооружений |
| --- | --- |
| Зона обслуживания и деловой активности центра поселения | Более 60 |
| Примагистральные территории | 50 - 60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала: |  |
| до 5 га | 45 - 50 |
| от 5 до 10 га | 40 - 45 |
| от 10 до 50 га | 35 - 40 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение поселения следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 61.

Таблица 61

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих: |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твёрдом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

- Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

- Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жителя, среднесуточное (за год)

Таблица 62

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 195 | СП 31.13330.2012 с учетом примечаний табл.1 |
| – | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 250 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 230 |  |
| – | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 280 |  |
|  | Гостиницы, | л/сут. на 1 жителя | 230 | СП 30.13330.2012 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |  |
| – | зона застройки многоквартирными жилыми домами | % | 98 | По объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) |
| – | зона застройки индивидуальными жилыми домами | % | 85 |  |
|  | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 | СП 42.13330.2011 |
|  | Теплоснабжение | ккал/год на 1 м2 общ. пл. жилья | 0,5 | СП 124.13330.2012 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

2.2.3.  Объекты в области газоснабжения населения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Газораспределительные системы подразделяются по виду газа (природный, СУГ).

Выбор системы распределения газа рекомендуется производить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС), газонаполнительных станций (ГНС) и т.д.).

Расход газа для потребителей

Таблица 63

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3): |  |  |  |
|  | При наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | СП 42-101-2003 |
|  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 | СП 42-101-2003 |
|  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 | СП 42-101-2003 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций согласно СП 62.13330.2011. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа

Таблица 64

| Классификация газопроводов по давлению, категория |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | Iа | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ * | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II | природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | III | природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | IV | природный и СУГ | до 0,005 включительно |

* СУГ – сжиженный углеводородный газ

Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа:

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

- газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП размещают:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.

Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим.

ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа населением

на территории Ярославской области

Таблица 65

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг. на 1 чел. в месяц | 6,9 | Постановление Правительства Ярославской области от 10.08.2012 № 790-п |
|  | СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения |  | 10,4 |  |
|  | СУГ На приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения |  | 16,9 |  |
|  | СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг. на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Примечание: ГНС, ГНП следует размещать вне селитебной территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым зданиям.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных

установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним

Таблица 66

| Здания и сооружения | Расстояния от резервуаров СУГ в свету, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние в свету, м, от помещений, установок, где обращается СУГ | Расстояние в свету, м, от склада наполненных баллонов с общей вместимостью, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наземные резервуары, железнодорожные экстакады |  |  |  |  |  |  |  |  | Подземные резервуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При общей вместимости, м3 (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св.20 до 50 | св. 50 до 200 |  |  | св.50 до 500 |  | св.200 до 8000 |  |  |  | св.50 до 200 | св.50 до 500 |  |  | св.200 до 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 25 |  | 25 |  | 50 |  |  | 100 | св.100 до 600 |  | 25 |  | 50 |  | 100 | св.100 до 600 |  |  | до 20 |  | св.20 |  |
| - Здания всех назначений* | 70 (30) |  | 80** (50) |  | 150** (110)** |  |  | 200 | 300 |  | 40** (25) |  | 75** (55)** |  | 100 | 150 |  | 50 | 50 (20) |  | 100 (30) |  |
| - Надземные сооружения и сетей инженерно-технического обеспечения (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий* | 30 (15) |  | 30 (20) |  | 40 (30) |  |  | 40 (30) | 40 (30) |  | 20 (15) |  | 25 (15) |  | 25 (15) | 25 (15) |  | 30 | 20 (15) |  | 20 (20) |  |
| - Подземные сети инженерно-технического обеспечения (кроме газопроводов на территории ГНС) | За пределами ограды - в соответствии с СП 42.13330 и СП 18.13330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства | По правилам устройства электроустановок [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автомобильные дороги категорий I-III, магистральные улицы и дороги | 50 |  |  | 75 | 100*** | 100 |  |  |  | 100 | 50 |  |  | 75*** | 75 | 75 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |
| - Подъездные пути дорог предприятий, автомобильные дороги категорий IV-V | 30 (20) |  |  | 30*** (20) | 40*** (30) | 40 (30) |  |  |  | 40 (30) | 20*** (15)*** |  |  | 25*** (15)*** | 25 (15) | 25 (15) | 30 |  |  | 20 (20) |  | 20 (20) |

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промпредприятий, на территории которых размещены ГНС, ГНП.

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости резервуаров (железнодорожных цистерн).

*** Допускается уменьшать расстояния от автомобильных дорог (см. графу 5) до резервуаров общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении - до 75 м и в подземном исполнении - до 50 м. Расстояния от подъездных и др. (см. графу 6) до резервуаров общей вместимостью не более 100 м3 допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении - до 15 м, а при прохождении путей и дорог (см. графу 6) по территории предприятия эти расстояния сокращают до 10 м при подземном исполнении резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров.

Примечания:

- При установке двух резервуаров (железнодорожных цистерн) единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.

- Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в два раза по сравнению с указанными в настоящей таблице, независимо от числа мест.

- Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 м3 приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 м3, а 75 м3 - к 100 м3.

- Расстояния, приведенные в графе 1 таблицы 9, от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных поселков допускается уменьшать не более чем в два раза при условии размещения на складе не более 150 баллонов по 50 л (7,5 м3). Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330.

- Расстояние от стоянки автоцистерн должно быть равно расстоянию от склада баллонов.

- Расстояния от резервуаров (железнодорожных цистерн) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промпредприятия, до зданий и сооружений данного предприятия - принимать по величинам, приведенным в скобках.

Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения зданий различного назначения, подразделяют на:

групповые, в состав которых входит более двух баллонов;

индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.

Число баллонов в групповых установках следует определять расчетом.

2.2.4.  Объекты в области снабжения населения топливом

Таблица 67

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя)* | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Угольный и торфяной брикет | кг/ 1 м² общей отапливаемой площади | 100 |  |
|  | Уголь |  | 70 |  |
|  | Дрова | скл. м3/ 1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | Не нормируется |

Примечание: (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом (в случае необходимости обеспечения населения этим ресурсом).

2.2.5  Объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

С 01.02.2015 вступили в силу изменения в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно изменениям введено новое понятие – твердые коммунальные отходы.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Санитарная очистка территории Города должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и транспортирование (вывоз) отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления отходов определяются:

- по жилым домам - на одного человека;

- по объектам культурно-бытового назначения – на одно место;

- по магазинам и складам – на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год).

Количество отходов определяется по расчету.

Минимальное количество отходов на 1 человека в год согласно СП 42.13330.2011 представлено в таблице 82.

Таблица 68

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Расчетное количество накапливающихся отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для транспортирования образовавшихся объемов коммунальных отходов, и мощности сооружений по его обработке, утилизации, обеззараживанию и размещению подсчитывают годовое и суточное накопление коммунальных отходов в целом по городу.

Годовое накопление домового мусора (м3 или т)

Qr = р  m,

где: р – норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т;

m – численность населения города.

Среднесуточное накопление домового мусора определяется с учетом коэффициента неравномерности:

Qc = Qr/365  k1,

где k1=1,2  - коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели.

Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из численности обслуживаемого населения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год.

Норма накопления твердых коммунальных отходов меняется при раздельной системе сбора отходов и вторичного сырья.

Санитарную очистку территории города следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Охват населения сбором и вывозом отходов в Городе составляет:

- благоустроенный жилищный фонд - 100%;

- неблагоустроенный жилищный фонд - 30%.

Объекты хранения и обезвреживания отходов обустраиваются в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Полигоны твердых коммунальных отходов проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Полигоны твердых коммунальных отходов размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона твердых коммунальных отходов следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

При проектировании объектов обезвреживания отходов следует учитывать три основных метода:

- обезвреживание на полигонах механико-биологическим методом (компостирование отходов после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на специальных полигонах);

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных установках (МСУ), в том числе с утилизацией тепла (комплексные тепловые станции).

Методы обезвреживания отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Предприятия, входящие в схему санитарной очистки (мусоросортировочные комплексы (станции), мусоросжигательные установки (заводы) проектируются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и норм по охране окружающей среды.

2.2.6.  Объекты в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения, организации транспортного обслуживания населения в границах Города

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения (муниципальные);

- частные автомобильные дороги.

При проектировании городских территорий следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с населением, тыс. чел.:

- 500 ...................................................... 37

- 250 ...................................................... 35

- 100 и менее ......................................... 30

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 39 (раздел 1.7.2).

Расчетные параметры улиц и дорог Города приведены в таблице 40 (раздел 1.7.3).

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев ....................................................... 0,75

- до тротуаров ......................................................................................... 0,5

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта … 1,5

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения ............. 8

- местного значения ................................................................................. 5

- на транспортных площадях ................................................................ 12

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

В местах размещения учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более ) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более . На путях с уклонами  необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

На автодороге скоростного движения (М8) следует предусмотреть пешеходные переходы в разных уровнях.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./м2.

Проектируемый уровень автомобилизации на расчетный период (количество автомобилей на 1000 жителей) составит 250 автомашин,  включая ведомственных легковые автомобили и такси.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые районы ............................................................................. 25;

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы) ........25;

- общегородские и специализированные центры ........................... 5;

- зоны массового кратковременного отдыха ................................ 15.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ........... 0,5

- мотоциклы и мотороллеры без колясок ................................... 0,25

- мопеды и велосипеды ................................................................. 0,1

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

Объекты в области транспортного обслуживания населения

Таблица 69

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Места для хранения автомобилей в подземных гаражах | машиномест на 1тыс. жителей | 25 | СП 42.13330.2011 |
|  | Станции технического обслуживания | пост | 1 пост на 200 легковых автомобилей |  |
|  | Автозаправочная станция | Топливораздаточная колонка | 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей |  |
|  | Транспортно-эксплуатационное предприятие | Ед./вид транспорта | 1 |  |
| 1.5 | Автомойки | Пост/1000 автомобилей | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06.

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машиноместо, м2:

- для гаражей:

- одноэтажных ................................................................................. 30;

- двухэтажных ................................................................................. 20;

- трехэтажных ................................................................................. 14;

- четырехэтажных ........................................................................... 12;

- пятиэтажных ................................................................................. 10;

- наземных стоянок ............................................................................... 25

- Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м:

- от перекрестков магистральных улиц – 50;

- улиц местного значения – 20;

- от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30.

Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно таблице 85.

Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Таблица 70

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | Таксомотор, автомобиль проката | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
|  |  | 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей | Автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
| Автобусные парки (гаражи) | Машина | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6,5 |

Примечание. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 86.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок

и станций технического обслуживания

Таблица 71

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11–50 | 51–100 | 101–300 | 10 и менее | 1–30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

** Для зданий гаражей III–V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания:

- Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

- Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101–300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

- Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в таблице 10* расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

- Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машиномест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 10* расстояния допускается принимать по интерполяции.

- В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

Размеры земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей, га:

- на 10 постов ......................................................................... 1,0;

- на 15 постов ......................................................................... 1,5;

- на 25 постов .......................................................................... 2,0;

- на 40 постов .......................................................................... 3,5.

Размеры земельных участков для автозаправочных станции (АЗС), га:

- на 2 колонки ..................................................................... 0,1;

- на 5 колонок ..................................................................... 0,2;

- на 7 колонок ..................................................................... 0,3;

- на 9 колонок ..................................................................... 0,35;

- на 11 колонок ................................................................... 0,4.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

Парковки (парковочные места)

Таблица 72

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | машиномест на 100 работающих | 10 | СП 42.13330.2011 |
|  | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | машиномест на 100 работающих | 5 |  |
|  | Больницы | машиномест на 100 коек | 3 | СП 42.13330.2011 |
|  | Поликлиники | машиномест на 100 посещений | 2 |  |
|  | Промышленные предприятия | машиномест на 100 работающих в 2-х смежных сменах | 7 | СП 42.13330.2011 |
|  | Гостиницы высшего разряда Прочие гостиницы | машиномест на 100 мест | 10 6 | СП 42.13330.2011 |
|  | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | машиномест на 100 м2 торговой площади | 5 | СП 42.13330.2011 |
|  | Рынки | машиномест на 50 торговых мест | 20 |  |
|  | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | машиномест на 100 мест | 3 |  |
|  | Театры, кинотеатры, музеи | машиномест на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |  |
|  | Рестораны и кафе общегородского значения | машиномест на 100 мест | 10 |  |
|  | Вокзалы всех видов транспорта | машиномест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 | СП 42.13330.2011 |
|  | Парки культуры и отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 5 | СП 42.13330.2011 |
|  | Базы кратковременного отдыха (лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | машиномест на 100 единовременных посетителей | 10 |  |
|  | Пляжи и парки в зонах отдыха | машиномест на 100 единовременных посетителей | 15 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 1000 | СП 42.13330.2011 |

Примечания:

- Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

- Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:

- до входов в жилые дома ......................................................................................... 100;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания ................................................. 150;

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения
и административных зданий ................................................................................... 250;

- до входов в парки, на выставки и стадионы ......................................................... 400.

Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

- до 100 включительно ............ 5%, но не менее одного места;

- от 101 до 200 .......................... 5 мест и дополнительно 3%;

- от 201 до 1000 ........................ 8 мест и дополнительно 2%;

- 1001 место и более ............. 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

2.2.7.  Объекты в области физической культуры и массового спорта

Физкультурно-оздоровительные объекты обеспечивают социально гарантированное обслуживание населения и предназначены для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха различных социально-возрастных групп населения.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами

в области физической культуры и массового спорта

Таблица 73

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | СП 42.13330.2011 |
|  | Бассейн крытый и открытый общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади на 1000 чел | 70 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел | 1949,4 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 | СП 42.13330.2011 |
|  | Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2.2.8.  Объекты в области образования

Объекты дошкольного образования

Таблица 74

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | СП 42.13330.2011 |
|  | Детское дошкольное учреждение общего типа | % от численности детей 1-6 лет | 70 |  |
|  | Детское дошкольное учреждение специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 |  |
|  | Детское дошкольное учреждение оздоровительное | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 300 |  |

Примечание:

- При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел.

- Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Участки  детских  дошкольных  учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.  Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Объекты начального, основного и среднего общего образования

Таблица 75

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования, 1-9 классы | % общего числа школьников | 100 | СП 42.13330.2011 |
|  | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | % общего числа школьников | 75 |  |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат | % общего числа школьников | 8 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
|  | Для общеобразовательного учреждения | м | 500 | СП 42.13330.2011 |
|  | Для межшкольного учебно-производственного комбината | мин. транспортной доступности | 30 |  |

Примечание. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п).

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Через территорию общеобразовательных организаций не должны проходить магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Вновь строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны.

Объекты для организации отдыха детей

Таблица 76

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов. При проектировании детского оздоровительного лагеря отвод участков под строительство осуществляется с учетом розы ветров и наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха. Вновь строящиеся детские оздоровительные лагеря рекомендуется размещать в лесных, лесопарковых массивах на обособленных земельных участках.

Объекты дополнительного образования

Таблица 77

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Дворец (Дом) творчества школьников | % общего числа школьников | 3,3 | СП 42.13330.2011 |
|  | Детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа |  | 2,7 |  |
|  | Станция юных техников |  | 0,9 |  |
|  | Станция юных туристов |  | 0,4 |  |
|  | Станция юных натуралистов |  |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин.транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Через территорию организации дополнительного образования не должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений.

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.

2.2.9.  Объекты в области здравоохранения

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города Переславля-Залесского в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливаются следующие показатели уровня обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранения.

Уровень обеспеченности объектами в области здравоохранения

Таблица 78

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | Коек на 1000 жителей | 13,47 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 |  |
|  | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | санитарный автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | СП 42.13330.2011 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1 | Для станции (подстанции) скорой медицинской помощи | мин. транспортной доступности на санитарном автомобиле | 15 | СП 42.13330.2011 |
| 2.2 | Для остальных объектов | мин. транспортной доступности | 30 |  |

2.2.10.  Объекты благоустройства территории

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Площадки общего пользования

Таблица 79

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | Постановление Администрации ЯО от 13.02.2008 № 33-а |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел | 0,3 |  |
|  | Общественные уборные | Прибор на 1000 чел. | 1 | СП 42.13330.2011 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста .......... 12;

- для отдыха взрослого населения ......................................................... 10;

- для занятий физкультурой (наибольшее значение – для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее  – для площадок настольного тенниса) ...................... 10 – 40;

- для хозяйственных целей .................................................................... 20;

- для выгула собак ................................................................................. 40

- для стоянки автомашин .................................................... по таблице 86.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов).

2.2.11  Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Города

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе следует принимать по заданию на проектирование.

К объектам местного значения в иных областях в связи с решением вопросов муниципального района и Города относятся:

• организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи;

• объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью;

• объекты библиотечного обслуживания населения;

• объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

• объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

• объекты для массового отдыха жителей поселения;

• объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

• объекты, предназначенные для организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• объекты в области туристско-гостиничной деятельности.

Организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи

Таблица 80

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Организации и учреждения управления | объект | По заданию на проектирование (в зависимости от этажности, м2 на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5) | СП 42.13330.2011 |
|  | Отделение связи, почтамт, телефонная станция, станции проводного вещания объектов радиовещания и телевидения | объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Отделения банков | операционная касса | 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел | СП 42.13330.2011 |
|  | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 операционное место на 2-3 тыс. чел |  |
|  | Муниципальный архив | объект | 1 |  |
|  | Юридические консультации | место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек |  |
|  | Суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс. человек |  |
|  | Нотариальные конторы | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. человек |  |
|  | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | центров | 1 на 50 тыс. жителей | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью

Таблица 81

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.2. | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | СП 42.13330.2011 |
| 1.3. | Танцевальные залы | место на 1000 чел. | 6 |  |
| 1.4. | Клубы | посетительское место на 1000 чел. | 80 |  |
| 1.5. | Кинотеатры | место на 1000 чел. | 35 |  |
| 1.6. | Выставочные залы, картинные галереи в городских поселениях с числом жителей до 300 тыс.чел. | организаций культуры | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов).

Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 82

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Общедоступная библиотека | объект | 1 на 10 тыс. населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.2. | Юношеская библиотека |  | 1 на 17 тыс. населения |  |
| 1.3. | Детская библиотека |  | 1 на 4 тыс. школьников и дошкольников |  |
| 1.4. | Для всех уровней обеспечения услуг | Объем пополнения книжных фондов в год | 250 книг на 1 тыс. человек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 83

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 117 | Постановление Правительства ЯО от 31.01.2011 № 39-п |
| 1.2. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 267 |  |
| 1.3. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 (8) | СП 42.13330.2011 |
| 1.4. | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1000 чел. | 9 (2) |  |
| 1.5. | Баня | мест на 1000 чел. | 5 |  |
| 1.6. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 (4) |  |
| 1.7. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 (10) |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 500 | СП 42.13330.2011 |

Примечание:

- В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые  соответствуют  организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

- Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

Объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства

Нормативы вместимости складов для обслуживания населения

Таблица 84

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Склад продовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 77 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Склад непродовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 217 |  |
| 1.3. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1000 чел | 24 |  |
| 1.4. | Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | тонн на 1000 чел. | 27 |  |
| 1.5. | Овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища | тонн на 1000 чел. | 54 57 17 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Примечание: Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами управления торговлей области.

Объекты для массового отдыха жителей Города

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских поселений, следует принимать по таблице 100.

Таблица 85

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Общегородские озелененные территории общего пользования | м2/чел. | 10 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2. | Озелененные территории общего пользования жилых районов | м2/чел. | 6 |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 20 | СП 42.13330.2011 |

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Объекты, для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Города, а также для организации защиты населения и территории Города от ЧС природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения)

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения Города от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления города Переславля-Залесского в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий города следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Объекты ГО и ЧС

Таблица 86

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Пожарное депо | Объект, при населении св. 100 до 250 тыс. чел. | 4 | НПБ 101-95 |
| 1.2. | Спасательные посты (станции) на водных объектах | Объектов на пляж категории I-III | 1 | Приказ Минкультуры России от 03.12.2012 № 1488 |
| 1.3. | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | На всех въездах и выездах города |  | СП 88.13330.2014 |
| 1.4. | Пункты временного размещения | На регламентируется |  |  |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| 2.1. | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | мин. | 10 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ |
| 2.2. | Защитные сооружения; Противорадиационные укрытия; сборные эвакуационные пункты | м | 500 | СП 88.13330.2014 |

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском поселении – 10 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

На территории Города должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 м.

Объекты в области туристско-гостиничной деятельности

Таблица 87

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1. | Гостиницы | место на 1000 чел. | 6 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОТИЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Переславля-Залесского разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, объектами благоустройства территорий, иными объектами местного значения Города и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Города.

3.1.  Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории города Переславля-Залесского Ярославской области.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города Переславля-Залесского, независимо от их организационно-правовой формы.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения Города, в том числе, подготовленной на основе Генерального плана;

- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

В значительной степени нормативы используются проектными организациями при установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т. д.

Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:

- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие генеральному плану, правилам землепользования и застройки, требованиям технических и градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории города Переславля-Залесского, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

- при проведении публичных слушаний, в т.ч. по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Города, иными объектами местного значения Города и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Переславля-Залесского Ярославской области.

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и недвижимости.

Нормативы направлены на обеспечение:

- повышения качества жизни населения города Переславля-Залесского и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- соответствия средовых характеристик современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

3.2.  Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Города в Нормативах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Города в генеральном плане, зон планируемого размещения объектов местного значения в проектах планировки территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории, в границах подготовки соответствующего проекта.

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

Местные нормативы градостроительного проектирования Города имеют приоритет перед «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области» в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Основные правила применения:

1. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития города Переславля-Залесского из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Города определяются места расположения таких объектов.

2. При подготовке и утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения Города и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения до расчетных показателей.

3. При проверке и согласовании генерального плана, документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

4. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения Города и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Переславля-Залесского.

5. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов и градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных показателей.

6. При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением объектов согласно Нормативам.

7. При осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории города Переславля-Залесского  проверяется, в т.ч и соблюдение требования применения расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормативами градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых согласно п.2 ст.29.2 Градостроительного кодекса.

8. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Города, объектами благоустройства территорий, иными объектами местного значения города Переславля-Залесского и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Переславля-Залесского проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

Приложение 1

к местным нормативам градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

Термины и определения

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение - город или поселок, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения области. К населенным пунктам на территории Ярославской области относятся города, рабочие поселки, поселки, села, деревни.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный   регламент   -   устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Территориальное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования Города и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функционально-планировочное образование - часть территории Города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально- гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 5 - 6 этажей включительно.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент селитебной территории.

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками, для подсобного хозяйства.

Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом. Блокированный жилой  дом - дом, состоящий из двух и более    квартир,  каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001).

Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории Города, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, по которой не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным  покровом.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) -характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки  территории.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в   процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади  участка.

Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно- экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными  знаками.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность  и запрещающий  строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том  числе  надстройка,  перестройка,  расширение  объекта   капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические или биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно- технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения  диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки  СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое  обслуживание).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др. и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного  транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены:

- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий. Размещение объектов в санитарно- защитной зоне осуществляется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Приложение 2

к местным нормативам градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

Перечень законодательных и нормативных документов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 196-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2013 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2004 № 74-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры";

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

- СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

- Постановление Правительства РФ от 02.09.09 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославской области" (с изменениями согласно закону Ярославской области от 30.06.2014 № 43-з);

- Постановление Правительства Ярославской области от 11 декабря 2015 г. № 1340-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов"

- Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26;

- Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122;

- Постановление Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 13.04.2016 № 451 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования Переславского муниципального района, городского и сельских поселений Переславского муниципального района» в переславле пока не утверждено положение;

Приложение 3

к местным нормативам градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

Расчетные показатели плотности застройки участков территориальных зон

| N п/п | Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Жилая |  |  |
| 1.1 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| 1.2 | Реконструируемая застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,6 | 1,6 |
| 1.3 | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| 1.4 | Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| 1.5 | Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
|  | 2. Общественно-деловая |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| 2.2 | Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
|  | 3. Производственная |  |  |
| 3.1 | Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| 3.2 | Научно-производственная <*> | 0,6 | 1,0 |
| 3.3 | Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

<*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2.  Границами кварталов являются красные линии.

3. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в данных кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Приложение 4

к местным нормативам градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

Рекомендуемые размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городских поселений разной величины следующие:

600 кв. м и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки на их резервных территориях, в новых и развивающихся территориях Города и в пригородной зоне;

200 - 400 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских поселений, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городских поселений, на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских поселений любой величины;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или двух-, трех-, четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Приложение 5

к местным нормативам градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков <*>, га, при вместимости учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 чел. | 300 до 400 чел. | 400 до 600 чел. | 600 - 1000 чел. |
| Для всех образовательных учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

1. <*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

2. <1> Допускается увеличение, но не более чем на 50 процентов.

3. <2> Допускается сокращать, но не более чем на 50 процентов.

4. <3> Допускается сокращать, но не более чем на 30 процентов.