Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

Результаты расчёта выражены в долях предельно допустимого уровня (ПДУ), который устанавливается гигиеническими нормативами для вредных (загрязняющих) веществ в виде критерия качества атмосферного воздуха: предельно допустимой концентрации (ПДК), ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ); суммарной концентрации группы веществ, обладающих эффектом суммации. Величина ПДУ дополнительно учитывает установленные нормативные требования и коэффициенты к пороговому значению: коэффициент 0,8 при наличии зон с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха; коэффициентов комбинированного действия или коэффициентов потенцирования  для групп суммации и т.п.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 23,2;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 8;

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,1 ПДУ;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 0.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 23,2 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -11,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 9 |
| СВ | 9 |
| В | 8 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 16 |
| ЮЗ | 18 |
| З | 15 |
| СЗ | 15 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 8 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
| код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 0304 | Азота оксид | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Точка | - | -1006,97 | -736,63 | - | - | - | 2 |
| 2 | Точка | - | -695 | -757,46 | - | - | - | 2 |
| 3 | Точка | - | -450,21 | -1017,69 | - | - | - | 2 |
| 4 | Точка | - | 99,14 | -621,71 | - | - | - | 2 |
| 5 | Точка | - | 240,03 | -656,93 | - | - | - | 2 |
| 6 | Точка | - | 284,44 | -542,08 | - | - | - | 2 |
| 7 | Точка | - | -867,01 | -530,32 | - | - | - | 2 |
| 8 | Точка | - | -848,49 | -633,92 | - | - | - | 2 |
| 9 | Сетка | 100 | -1138,04 | -378,57 | 511,96 | -381,25 | 1400 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,0096 | 1 | 0,0283 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | 0,1433 | 1 | 0,42236 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | 0,0097 | 1 | 0,02859 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | 0,0045 | 1 | 0,01326 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,0048 | 1 | 0,01415 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,0000555 | 1 | 1,64e-4 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | 1,58e-6 | 1 | 4,66e-6 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | 0,0000057 | 1 | 1,67e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | 0,0000123 | 1 | 3,62e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0000164 | 1 | 4,82e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,000004 | 1 | 1,17e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | 0,0009113 | 1 | 0,00269 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0001952 | 1 | 0,00058 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,5468711 | 1 | 0,31983 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,1307356 | 1 | 0,07646 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0888498 | 1 | 0,05196 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4571933 | 1 | 0,26739 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0766967 | 3 | 0,13457 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0562978 | 1 | 0,03293 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,1335671 | 1 | 0,07812 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,0318856 | 1 | 0,01865 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0217078 | 1 | 0,0127 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1117667 | 1 | 0,06537 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0186767 | 3 | 0,03277 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0137944 | 1 | 0,00807 | 57 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,0004388 | 1 | 0,00059 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | 0,0697001 | 1 | 0,09369 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | 0,0000618 | 1 | 8,31e-5 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | 0,0257603 | 1 | 0,03463 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | 0,0022351 | 1 | 0,003 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | 0,002575 | 1 | 0,00346 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,0002987 | 1 | 0,0004 | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | 0,002369 | 1 | 0,00318 | 39,9 |
| 6004 | 3 | 7 | - | 116,6 -20,12 | -25,88 224,11 | 1 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0123 | 0,000792 | 3 | 0,00319 | 19,95 |

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0123. диЖелезо триоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 123 – диЖелезо триоксид /в пересчете на железо/ (Железа оксид). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,04 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,00122 т/год.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | 3 | 7 | - | 116,6 -20,12 | -25,88 224,11 | 1 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0123 | 0,0000387 | 3 | 2,25e-5 | 19,95 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,00056<0,1.

3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,6804937 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – 8; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 255; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДУ составляет:

- в жилой зоне – 0,44468 (достигается в точке с координатами X=-695 Y=-757,46), при направлении ветра 41°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,39521 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,415), вклад источников предприятия 0,04946 (вклад неорганизованных источников – 0,04946).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1.

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,0000555 | 1 | 1,64e-4 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,5468711 | 1 | 0,31983 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,1335671 | 1 | 0,07812 | 57 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2.

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДУ | Вклад, д.ПДУ | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДУ | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДУ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | -1006,97 | -736,63 | 2 | 0,43776 | 0,08755 | 0,39983 | 0,03793 | 0,5 | 52 | 1.001.6001 | 0,03038 | 6,94 |
| 2 | Жил. | -695 | -757,46 | 2 | 0,44468 | 0,08894 | 0,39521 | 0,04946 | 0,5 | 41 | 1.001.6001 1.001.6002 1.001.0002 | 0,03962 0,00984 7,88e-6 | 8,91 2,21 0 |
| 3 | Жил. | -450,21 | -1017,69 | 2 | 0,44141 | 0,08828 | 0,39739 | 0,04402 | 0,5 | 23 | 1.001.6001 | 0,03533 | 8 |
| 4 | Польз. | 99,14 | -621,71 | 2 | 0,48123 | 0,09625 | 0,37085 | 0,11038 | 0,5 | 354 | 1.001.6001 | 0,08926 | 18,55 |
| 5 | Польз. | 240,03 | -656,93 | 2 | 0,47165 | 0,09433 | 0,37723 | 0,09442 | 0,5 | 343 | 1.001.6001 | 0,07638 | 16,19 |
| 6 | Польз. | 284,44 | -542,08 | 2 | 0,48747 | 0,09749 | 0,36669 | 0,12079 | 0,5 | 336 | 1.001.6001 | 0,09788 | 20,08 |
| 7 | Пром. | -867,01 | -530,32 | 2 | 0,44568 | 0,08914 | 0,39455 | 0,05113 | 0,5 | 56 | 1.001.6001 | 0,04092 | 9,18 |
| 8 | Пром. | -848,49 | -633,92 | 2 | 0,44367 | 0,08873 | 0,39589 | 0,04778 | 0,5 | 51 | 1.001.6001 | 0,03824 | 8,62 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 9 приведена на рисунке 3.1.

4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0303. Аммиак» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 303 – Аммиак. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0000057 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1.

Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0303 | 0,0000057 | 1 | 1,67e-5 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 8,36e-5<0,1.

5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,1105576 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – 8; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 255; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДУ составляет:

- в жилой зоне – 0,10991 (достигается в точке с координатами X=-695 Y=-757,46), при направлении ветра 41°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,10589 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,1075), вклад источников предприятия 0,00402 (вклад неорганизованных источников – 0,00402).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.

Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0304 | 0,0888498 | 1 | 0,05196 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0304 | 0,0217078 | 1 | 0,0127 | 57 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2.

Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДУ | Вклад, д.ПДУ | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДУ | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДУ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | -1006,97 | -736,63 | 2 | 0,10935 | 0,04374 | 0,10627 | 0,00308 | 0,5 | 52 | 1.001.6001 | 0,00247 | 2,26 |
| 2 | Жил. | -695 | -757,46 | 2 | 0,10991 | 0,04396 | 0,10589 | 0,00402 | 0,5 | 41 | 1.001.6001 1.001.6002 | 0,00322 0,0008 | 2,93 0,73 |
| 3 | Жил. | -450,21 | -1017,69 | 2 | 0,10965 | 0,04386 | 0,10607 | 0,00358 | 0,5 | 23 | 1.001.6001 | 0,00287 | 2,62 |
| 4 | Польз. | 99,14 | -621,71 | 2 | 0,11288 | 0,04515 | 0,10391 | 0,00897 | 0,5 | 354 | 1.001.6001 | 0,00725 | 6,42 |
| 5 | Польз. | 240,03 | -656,93 | 2 | 0,1121 | 0,04484 | 0,10443 | 0,00767 | 0,5 | 343 | 1.001.6001 | 0,0062 | 5,53 |
| 6 | Польз. | 284,44 | -542,08 | 2 | 0,11339 | 0,04535 | 0,10358 | 0,00981 | 0,5 | 336 | 1.001.6001 | 0,00795 | 7,01 |
| 7 | Пром. | -867,01 | -530,32 | 2 | 0,10999 | 0,044 | 0,10584 | 0,00415 | 0,5 | 56 | 1.001.6001 | 0,00332 | 3,02 |
| 8 | Пром. | -848,49 | -633,92 | 2 | 0,10983 | 0,04393 | 0,10595 | 0,00388 | 0,5 | 51 | 1.001.6001 | 0,00311 | 2,83 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 9 приведена на рисунке 7.1.

6 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0953734 г/с.

Расчётных точек – 8; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 255; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДУ составляет:

- в жилой зоне – 0,00487 (достигается в точке с координатами X=-695 Y=-757,46), при направлении ветра 41°, скорости ветра 0,5 м/с, вклад источников предприятия 0,00487 (вклад неорганизованных источников – 0,00487).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1.

Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0328 | 0,0766967 | 3 | 0,13457 | 28,5 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0328 | 0,0186767 | 3 | 0,03277 | 28,5 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2.

Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДУ | Вклад, д.ПДУ | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДУ | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДУ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | -1006,97 | -736,63 | 2 | 0,0036 | 0,00054 | - | 0,0036 | 0,5 | 52 | 1.001.6001 | 0,00288 | 80,16 |
| 2 | Жил. | -695 | -757,46 | 2 | 0,00487 | 0,00073 | - | 0,00487 | 0,5 | 41 | 1.001.6001 1.001.6002 | 0,0039 0,00097 | 80,16 19,84 |
| 3 | Жил. | -450,21 | -1017,69 | 2 | 0,00427 | 0,00064 | - | 0,00427 | 0,5 | 23 | 1.001.6001 | 0,00343 | 80,33 |
| 4 | Польз. | 99,14 | -621,71 | 2 | 0,01093 | 0,00164 | - | 0,01093 | 0,5 | 354 | 1.001.6001 | 0,00884 | 80,87 |
| 5 | Польз. | 240,03 | -656,93 | 2 | 0,00941 | 0,00141 | - | 0,00941 | 0,5 | 343 | 1.001.6001 | 0,00762 | 80,9 |
| 6 | Польз. | 284,44 | -542,08 | 2 | 0,0119 | 0,00179 | - | 0,0119 | 0,5 | 336 | 1.001.6001 | 0,00965 | 81,03 |
| 7 | Пром. | -867,01 | -530,32 | 2 | 0,00505 | 0,00076 | - | 0,00505 | 0,5 | 56 | 1.001.6001 | 0,00405 | 80,09 |
| 8 | Пром. | -848,49 | -633,92 | 2 | 0,00469 | 0,0007 | - | 0,00469 | 0,5 | 51 | 1.001.6001 | 0,00376 | 80,1 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 9 приведена на рисунке 9.1.

7 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0701086 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1.

Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0000164 | 1 | 4,82e-5 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0562978 | 1 | 0,03293 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0137944 | 1 | 0,00807 | 57 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,08208<0,1.

8 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0333. Сероводород» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Сероводород). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,008 мг/м³, класс опасности 2.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0013017 г/с.

Расчётных точек – 8; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 255; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДУ составляет:

- в жилой зоне – 0,00434 (достигается в точке с координатами X=-695 Y=-757,46), при направлении ветра 33°, скорости ветра 0,5 м/с, вклад источников предприятия 0,00434 (вклад неорганизованных источников – 3,11e-6).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1.

Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2.

Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДУ | Вклад, д.ПДУ | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДУ | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДУ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | -1006,97 | -736,63 | 2 | 0,00362 | 2,89e-5 | - | 0,00362 | 0,5 | 45 | 1.001.0001 | 0,00362 | 99,91 |
| 2 | Жил. | -695 | -757,46 | 2 | 0,00434 | 3,47e-5 | - | 0,00434 | 0,5 | 33 | 1.001.0001 1.001.6003 1.001.0002 | 0,00433 3,11e-6 1,2e-6 | 99,9 0,07 0,03 |
| 3 | Жил. | -450,21 | -1017,69 | 2 | 0,00378 | 0,00003 | - | 0,00378 | 0,5 | 17 | 1.001.0001 | 0,00377 | 99,89 |
| 4 | Польз. | 99,14 | -621,71 | 2 | 0,00645 | 5,16e-5 | - | 0,00645 | 0,5 | 348 | 1.001.0001 | 0,00644 | 99,84 |
| 5 | Польз. | 240,03 | -656,93 | 2 | 0,00576 | 4,61e-5 | - | 0,00576 | 0,5 | 340 | 1.001.0001 | 0,00576 | 99,85 |
| 6 | Польз. | 284,44 | -542,08 | 2 | 0,00661 | 5,29e-5 | - | 0,00661 | 0,5 | 334 | 1.001.0001 | 0,0066 | 99,84 |
| 7 | Пром. | -867,01 | -530,32 | 2 | 0,00467 | 3,74e-5 | - | 0,00467 | 0,5 | 47 | 1.001.0001 | 0,00467 | 99,91 |
| 8 | Пром. | -848,49 | -633,92 | 2 | 0,00436 | 3,49e-5 | - | 0,00436 | 0,5 | 43 | 1.001.0001 | 0,00435 | 99,91 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 9 приведена на рисунке 13.1.

9 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,5691552 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1.

Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0337 | 0,0001952 | 1 | 0,00058 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0337 | 0,4571933 | 1 | 0,26739 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0337 | 0,1117667 | 1 | 0,06537 | 57 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,06667<0,1.

10 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0410. Метан» (См.р./ОБУВ)

Полное наименование вещества с кодом 410 – Метан. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 50 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0009113 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1.

Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0410 | 0,0009113 | 1 | 0,00269 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 5,37e-5<0,1.

11 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0415. Смесь углеводородов предельных С1-С5» (См.р./ОБУВ)

Полное наименование вещества с кодом 415 – Смесь углеводородов предельных С1-С5 /по метану/. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 50 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0697001 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1.

Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0415 | 0,0697001 | 1 | 0,09369 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,00187<0,1.

12 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0416. Смесь углеводородов предельных С6-С10» (См.р./ОБУВ)

Полное наименование вещества с кодом 416 – Смесь углеводородов предельных С6-С10 /по гексану/. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 60 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,1690603 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1.

Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0416 | 0,1433 | 1 | 0,42236 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0416 | 0,0257603 | 1 | 0,03463 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,00762<0,1.

13 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0501. Пентилены» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 501 – Пентилены (амилены - смесь изомеров). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,002575 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1.

Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0501 | 0,002575 | 1 | 0,00346 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,00231<0,1.

14 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0602. Бензол» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 602 – Бензол. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 2.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,006869 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1.

Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0602 | 0,0045 | 1 | 0,01326 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0602 | 0,002369 | 1 | 0,00318 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,05483<0,1.

15 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0616. Диметилбензол» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 616 – Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0051027 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 15.1.

Таблица № 15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,0048 | 1 | 0,01415 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,000004 | 1 | 1,17e-5 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,0002987 | 1 | 0,0004 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,0728<0,1.

16 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0621. Метилбензол» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 621 – Метилбензол (Толуол). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,6 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0119474 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.1.

Таблица № 16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0621 | 0,0097 | 1 | 0,02859 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0621 | 0,0000123 | 1 | 3,62e-5 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0621 | 0,0022351 | 1 | 0,003 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,05272<0,1.

17 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0627. Этилбензол» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 627 – Этилбензол. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,02 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0000618 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 17.1.

Таблица № 17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0627 | 0,0000618 | 1 | 8,31e-5 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,00415<0,1.

18 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1325. Формальдегид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 1.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 1,58e-6 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.1.

Таблица № 18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 1325 | 1,58e-6 | 1 | 4,66e-6 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 9,31e-5<0,1.

19 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ)

Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,1626212 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 19.1.

Таблица № 19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 2732 | 0,1307356 | 1 | 0,07646 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 2732 | 0,0318856 | 1 | 0,01865 | 57 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,07926<0,1.

20 Расчёт рассеивания:  ЗВ «2754. Алканы C12-19» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0100388 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.1.

Таблица № 20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 2754 | 0,0096 | 1 | 0,0283 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 2754 | 0,0004388 | 1 | 0,00059 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДУ, меньше константы целесообразности расчетов: 0,02888<0,1.

21 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6003. Аммиак, сероводород» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6003 – Аммиак, сероводород.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0013073 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 21.1.

Таблица № 21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0303 | 0,0000057 | 1 | 1,67e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.

22 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6004. Аммиак, сероводород, формальдегид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6004 – Аммиак, сероводород, формальдегид.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0013089 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 22.1.

Таблица № 22.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 1325 | 1,58e-6 | 1 | 4,66e-6 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | 0,0000057 | 1 | 1,67e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.

23 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6005. Аммиак, формальдегид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6005 – Аммиак, формальдегид.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0000073 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 23.1.

Таблица № 23.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 1325 | 1,58e-6 | 1 | 4,66e-6 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | 0,0000057 | 1 | 1,67e-5 | 28,5 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.

24 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6035. Сероводород, формальдегид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6035 – Сероводород, формальдегид.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0013032 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 24.1.

Таблица № 24.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 1325 | 1,58e-6 | 1 | 4,66e-6 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.

25 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6043 – Серы диоксид, сероводород.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 5 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 5; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0714102 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 25.1.

Таблица № 25.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 5 | 0,25 | -78,1 | 205,45 | - | 5,98932 | 0,294 | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0013 | 1 | 0,00383 | 28,5 |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0000164 | 1 | 4,82e-5 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | 4,09e-7 | 1 | 1,21e-6 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0562978 | 1 | 0,03293 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0330 | 0,0137944 | 1 | 0,00807 | 57 |
| 6003 | 3 | 7 | - | -38,98 -23,45 | 7,83 -25,47 | 20 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0333 | 0,0000012 | 1 | 1,61e-6 | 39,9 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.

26 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид. Пороговое значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,6.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - 2). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,7506023 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 26.1.

Таблица № 26.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 001. Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 5 | 0,3 | 64,91 | -9,87 | - | 2,17865 | 0,154 | 20 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,0000555 | 1 | 1,64e-4 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0000164 | 1 | 4,82e-5 | 28,5 |
| 6001 | 3 | 10 | - | 64,93 -38,62 | 101,85 43,92 | 300 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,5468711 | 1 | 0,31983 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0562978 | 1 | 0,03293 | 57 |
| 6002 | 3 | 10 | - | 35,19 -21,05 | 95,32 64,96 | 200 | - | - | 23,2 | 1 | 0,5 | 0301 | 0,1335671 | 1 | 0,07812 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0137944 | 1 | 0,00807 | 57 |

Расчет не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации.